Техническое задание на приобретение ученической мебели для МОУ «СОШ № 64» города Перми в 2008 году

по адресу: г.Пермь, ул.Ласьвинская, 64а

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте (№ 3-5). Характеристика: Столешница из многослойной фанеры 15 мм, покрыта бесцветным ударопрочным водостойким лаком. Края столешницы обработаны и скруглены. Имеется желоб для письменных принадлежностей. Каркас – металлический, сварной, из трубы квадратного сечения 25 х 25 мм, окрашен методом порошкового напыления. Цвет – серый. Механизм регулировки ростовой группы – телескопическое соединение с жесткой фиксацией на ростовые группы № 3-4-5. Имеется экран из перфорированного металла. С двух сторон стола имеются крючки для портфелей. Комплектуется двумя металлическими сетками-полками для книг. | шт. | 3 |
|  | Стул ученический регулируемый по высоте (№ 3-5). Характеристика: Каркас: металлический, сварной из трубы квадратного сечения 25 х 25 мм, окрашен полимерным порошковым покрытием, цвет – серый. Сиденье и спинка – гнутоклееная фанера 8 мм, покрытая бесцветным влагостойким, ударопрочным лаком. Крепление спинки и сидения разборное, с помощью мебельных болтов с усом и концевой гайки. Механизм регулировки ростовой группы – телескопическое соединение с жесткой фиксацией на ростовые группы № 3-4-5. Размер сидения – 380 х 380 мм. | шт. | 6 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте (№ 4-6). Характеристика: Столешница из многослойной фанеры 15 мм, покрыта бесцветным ударопрочным водостойким лаком. Края столешницы обработаны и скруглены. Имеется желоб для письменных принадлежностей. Каркас – металлический, сварной, из трубы квадратного сечения 25 х 25 мм, окрашен методом порошкового напыления. Цвет – серый. Механизм регулировки ростовой группы – телескопическое соединение с жесткой фиксацией на ростовые группы № 4-5-6. Имеется экран из перфорированного металла. С двух сторон стола имеются крючки для портфелей. Комплектуется двумя металлическими сетками-полками для книг | шт. | 96 |
|  | Стул ученический регулируемый по высоте (№ 4-6) Характеристика: Каркас: металлический, сварной из трубы квадратного сечения 25 х 25 мм, окрашен полимерным порошковым покрытием, цвет – серый. Сиденье и спинка – гнутоклееная фанера 8 мм, покрытая бесцветным влагостойким, ударопрочным лаком. Крепление спинки и сидения разборное, с помощью мебельных болтов с усом и концевой гайки. Механизм регулировки ростовой группы – телескопическое соединение с жесткой фиксацией на ростовые группы № 4-5-6. Размер сидения – 380 х 380 мм. | шт. | 192 |

ИТОГО: 99 комплектов