Приложение №3

К Извещению о проведении запроса

Котировок №К01-09/10

от 9 октября 2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На текущий ремонт мягкой кровли, г. Пермь, ул. Карпинского,87а

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт мягкой кровли. |  |  |  |
| 1 | Разборка выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм. | 100 м2 стяжек | 1,6 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек цементно- песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 1,6 |
| 3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1 |
| 4 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 5,15 |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 1,6 |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 Стяжек | 1,6 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 Кровли | 5,15 |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером с его приготовлением | 100 м2 Кровли | 5,15 |
| 9 | Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 | т | -0,12875 |
| 10 | Праймер | Кг | 128,75 |
| 11 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 Кровли | 5,15 |
| 12 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 1,65 |
| 13 | Установка воронок сливных | 1 воронка | 3 |
| 14 | Воронка водосточная диаметром 100 мм | шт | -3 |
| 15 | Воронки сливные чугунные ВР-9 | шт | 3 |
| 16 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест:до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,255 |
| 17 | Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,255 |
| 18 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,27 |
| 19 | Очистка от строительного мусора | 100 т мусора | 0,07 |
| Раздел 2. Вывоз мусора. |  |  |  |
| 20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | За т груза | 7 |
| 21 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | М-час | 3,5 |