### СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Начальник							Главный врач

планово-экономического департамента			Муниципального учреждения

администрации						здравоохранения

города Перми                                                  		«Городская поликлиника  №  9»

_____________ Р.Ю.Чепкасов				______________ Г.И. Кузнеделева

«___» ___________  2008 г.					«___» ____________ 2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ  АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на  поставку рентгенодиагностического комплекса

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника  № 9»

г. Пермь, 2008 год

I. Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская поликлиника  № 9» (МУЗ «ГП  №  9»).

Адрес: 614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56, адрес электронной почты: musgp9@yandex.ru , тел.: 273-02-79.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона:  право заключения Муниципального контракта на поставку рентгенодиагностического комплекса  для Муниципального учреждения здравоохранения  «Городская поликлиника  № 9».

Рентгенодиагностический комплекс будет установлен в функционирующем рентгенкабинете  на первом этаже поликлиники № 1 по  адресу ул. Писарева , 56 Б.

Кабинет полностью готов к установке рентгенодиагностического комплекса и соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Рентгенодиагностический комплекс в комплекте:

1. Томографический стол снимков Moviplan    (или эквивалент)*;

2. Стойка   снимков Teleradiografi  (или эквивалент)*;

3. Рентгеновский генератор серии G 100 R/F (или эквивалент)*;

4. Рентгеновская трубка стола снимков RTM 101 (или эквивалент)*;

5. Устройство для считывания и оцифровки рентгенограмм, экспонированных на кассеты с запоминающими люминоформами CR 30-Х (или эквивалент)* с принадлежностями;

6. Камера мультиформатная, термографическая Drystar 5302 (или эквивалент)*;

7. Комплекс аппаратно-програмный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» (или эквивалент)*;

8. Монитор для медицинской визуализации TruePix  (или эквивалент)*.

___________________________________________________________________________________________

* - эквивалентность будет определяться по параметрам характеристик медицинского оборудования, указанных в приложении № 5.

Технические характеристики рентгенодиагностического комплекса указаны в приложении №  5 к документации об аукционе.

Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Год выпуска - не ранее 2008г.

Все комплектующие должны быть объединены в единый комплекс.

Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Инструктаж специалиста эксплуатации системы на рабочем месте

Кроме поставки  рентгенодиагностического комплекса (далее - медицинское оборудование)  Заказчику требуется предоставление вспомогательных услуг – установка и монтаж медицинского оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию,  инструктаж персонала Заказчика.

Площадь процедурной рентгенкабинета – 48,70 м².

Высота процедурной рентгенкабинета – 3,10 м.

Напряжение  в сети для работы  рентгенодиагностического комплекса -  380 В.

Размеры входной  двери  в рентгенкабинет:

-ширина – 1,21 м.

-высота -2,07 м.

Размеры входной двери в здание поликлиники:

-ширина – 1,31 м.

- высота – 2,00 м.

Размеры окон в помещении процедурной рентгенкабинета 1,6*2,1 м. Окно металлопластиковое с одной открывающейся створкой.

Кабинет оборудован приточно-вытяжной вентиляции, имеющей  кратность воздухообмена на притоке 3, на вытяжке 4.

Срок предоставления вспомогательных услуг  – в течение 5 календарных дней после поставки медицинского оборудования. Датой поставки оборудования считается дата подписания акта сдачи-приемки медицинского оборудования.

Срок  поставки:  23 декабря 2008 года.

Объем гарантии на товар: 100%.

Место поставки: МУЗ «ГП № 9», г. Пермь, ул. Писарева, 56.

Начальная (максимальная) цена аукциона:  7500000,00 (Семь миллионов пятьсот  тысяч рублей 00 копеек).

Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику принадлежности оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, руководство  по эксплуатации на русском языке, санитарно эпидемиологическое  заключение) предусмотренные законом, иными правовыми актами.

- Условия поставки

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

При обнаружении в оборудовании производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

3. Источник финансирования

Источник финансирования: средства  бюджета г. Перми.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара.

Расчет за поставленное и введенное в эксплуатацию медицинское оборудование  производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и предоставления оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и о его соответствии условиям договора и спецификации;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Порядок формирования цены  контракта

Цена  контракта  должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику медицинского оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ и ввод оборудования в эксплуатацию, проведение обучения и инструктажа персонала Заказчика, все расходы на согласование со всеми инстанциями (в случае необходимости такого согласования), выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с  поставщиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной) цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявит о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снизит «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не  ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены  контракта.

8. Требования к участникам размещения заказа

К участию в открытом аукционе допускаются любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Заказчиком при проведении открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

- лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

II. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию характеристик медицинского оборудования

- Содержание и форма заявки

Участник размещения заказа   вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1. Предложение участника размещения заказа, оформленное по форме приложения № 1.

2. Анкету участника размещения заказа, по форме приложения № 2.

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

5. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе  (оригинал).

6. «Предметное предложение» - параметры  и свойства, комплектность предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг, выполненное по форме приложения № 3.

7. Копии регистрационного удостоверения,    сертификата соответствия,   санитарно эпидемиологическое  заключение  на предлагаемое к поставке медицинское оборудование.

8. Копия лицензии  на   осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Анкета участника размещения заказа, предложение участника размещения заказа, «предметное предложение», отпечатанные или разборчиво написанные чернилами должны быть подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Копии   документов, указанные выше,  если они не заверены нотариально, (за исключением нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. № 65-ст. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты в один том и пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены (при наличии) печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью участника размещения заказа.

2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения № 1, необходимо указать наименование участника размещения заказа.

2. В «Анкете участника аукциона», оформленной по форме приложения № 2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

3. В «Предметном предложении», оформленном по форме приложения № 3, указать наименование участника размещения заказа,  в столбце 4 таблицы - построчно предлагаемое значение параметра (диапазон), предлагаемого  медицинского оборудования. Параметры  предлагаемого медицинского оборудования должны быть не ниже параметров, требуемых Заказчиком (приложение № 5 к документации об аукционе).

В конце таблицы указать  должность, личную подпись и расшифровку подписи (фамилию и инициалы).

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, составляются на русском языке.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «15» октября  2008 г. до 10 час. 00 мин.  «05» ноября  2008 г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8:00 ч. до 17:00 ч. в рабочие дни (в пятницу до 16:30 ч.) по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56, каб. 14.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором должно быть указано название аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. При регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, Заказчик указывает на конверте с заявкой регистрационный номер заявки. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений документации об аукционе

С «15» октября  2008 г. по «31» октября  2008 г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «31» октября  2008 г. В течение одного дня разъяснение документации об аукционе будет размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин.  «05» ноября  2008 г.  по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56, каб. 14.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе  на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по определенному лоту аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе по данному лоту участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе по этому лоту в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе   или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе  или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на «13» часов «00» мин «12» ноября  2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская ,17 «б» (управление муниципального заказа, 2-ой этаж, зал заседаний).

В аукционе  могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г.  №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, допущенных до участия и  явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона допущенные до аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются:  спецификация и технические характеристики поставляемого оборудования.

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 4 документации об аукционе) с приложениями к нему в срок не ранее чем через 10 дней размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты Заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаяхв указанных  аукционаании (прилим ВАС разрешить прием пациентов травмпункта в рентген.кабинете МУЗ "ядчика000000000000000000000:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона или участнику аукциона с которым заключается муниципальный контракт - в течение пяти дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение обеспечение заявки возвращается в течение пяти дней после заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

- Участнику аукциона, не ставшему победителем и не сделавшему предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГП № 9» л/с 04920018157)

р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми  БИК 045744000

ИНН 5902290378 КПП 590701001.

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств.

При безналичном перечислении  денежных средств в платежном поручении в графе  В назначении платежа указать:   «Обеспечение заявки на участие в аукционе     (извещение  №  ___А)».

При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе    (извещение № ___А)».

В случае невнесения денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от  цены контракта.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств  в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГП № 9» л/с 04920018157)

р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми БИК 045744000

ИНН 5902290378 КПП 590701001.

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта  №  ___ ».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта страхования ответственности необходимо представить полис и оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Победитель аукциона, или участник аукциона с которым заключается муниципальный контракт страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки медицинского оборудования полностью или его части;

- отказа от поставки медицинского оборудования полностью или его части (недопоставка);

- нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг;

- поставки медицинского оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика, которая должна быть 5% от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности.

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше срока ввода в эксплуатацию медицинского оборудования.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от цены контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 рабочих дней больше срока ввода в эксплуатацию. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным или делающих вышеизложенные условия невыполнимыми.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи заказчику денежных средств в залог, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику в течение 15 банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

В случае нарушения Поставщиком условий Контракта  (нарушения сроков поставки медицинского оборудования полностью или его части; отказа от поставки медицинского оборудования полностью или его части (недопоставка); нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставки медицинского оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Предложение участника размещения заказа

###### Главному врачу МУЗ «ГП  № 9»

Г.И. Кузнеделевой

«………………………………………………………………………………….……………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «ГП  № 9» намерен принять участие в аукционе   и в случае признания победителем аукциона предлагает поставить медицинское оборудование,  отвечающее требованиям, указанным  в  документации об аукционе, выполнить вспомогательные услуги в соответствии с документацией об аукционе.

В случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях заключения муниципального контракта, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ,

«………………………….……………………………………………………………………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок муниципальный контракт по цене, предложенной представителем «…………………………………………………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложения:

- Анкета участника размещения заказа, в т.ч. субподрядных организаций в случае привлечения субподрядных организаций).

2. «Предметное предложение».

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя). Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

5. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе  (оригинал).

6. Копии регистрационного удостоверения,  сертификата соответствия, санитарно эпидемиологическое заключение  на предлагаемое к поставке медицинское оборудование.

7. Копия лицензии на осуществление деятельности в области  использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

_____________	             	_________________		_____________

(должность) 			        (подпись)          		      (Ф. И. О.)

М.П.

Приложение № 2

к документации об аукционе

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись)	   (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к документации об аукционе

| "Предметное предложение" – параметры, комплектация и технические характеристики предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование участника размещения заказа: _________________________________ |  |  |
| № п/п. | Комплектация и технические характеристики | Требуемые параметры | Предлагаемые параметры (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Рентгенодиагностический комплекс с цифровой обработкой рентгеновского изображения |  |  |
| 1 | Томографический стол снимков | Moviplan (или эквивалент) | Наличие/Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения |
| 1.1 | Дека стола: | Наличие |  |
| 1.2 | Размер не менее, (ШхД) мм | 700 х 2180 |  |
| 1.3 | Общее продольное перемещение не менее, мм | 830 |  |
| 1.4 | Общее поперечное перемещение не менее, мм | 230 |  |
| 1.5 | Общее вертикальное перемещение в диапазоне не менее, мм | от 450 до 800 |  |
| 1.6 | Вертикальное перемещение деки стола обеспечивает | лифт |  |
| 1.7 | Управление лифтом осуществляется | манипулятором - "джойстиком" |  |
| 1.8 | Движение манипулятора осуществляется в двух направлениях | от себя, к себе |  |
| 1.9 | Манипуляторов не менее, штук | 2 |  |
| 1.10 | Способ управления манипулятором | ножной |  |
| 1.11 | Манипуляторы управления "лифтом" располагаются | с обеих сторон основания стола независимо друг от друга |  |
| 1.12 | Фиксация деки стола выключается | электромагнитами |  |
| 1.13 | Выключение электромагнитов осуществляется с помощью | фотодиода |  |
| 1.14 | Движение колонны излучателя осуществляется | по рельсам на полу |  |
| 1.15 | Движение колонны излучателя осуществляется | без крепления на потолке |  |
| 1.16 | Движение колонны излучателя приводит в движение | электродвигатель |  |
| 1.17 | Перемещение рентгеновского излучателя по рельсе в диапазоне не менее, мм | от 0 до 2700 |  |
| 1.18 | При линейном томографическом исследовании должно быть углов, не менее | 4 |  |
| 1.19 | При линейном томографическом исследовании углы должны иметь следующие значения, градусов | 5, 20, 30, 45 |  |
| 1.20 | Выбор скоростей исследования при линейной томографии | Наличие |  |
| 1.21 | Каждый угол томографии должен иметь не менее, скоростей | 3 |  |
| 1.22 | Выбор слоя томографического исследования должен быть в диапазоне не менее, мм | от 0 до 250 |  |
| 1.23 | Шаг изменения слоя томографического исследования должен быть не более, мм | 1 |  |
| 1.24 | Световая индикация высоты исследуемого слоя | Наличие |  |
| 1.25 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см | от 18х24 до 35х43 |  |
| 1.26 | Кассетодержатель с характеристиками движущего растра: | Наличие |  |
| 1.27 | -отношение растра | 10:1 |  |
| 1.28 | -плотность растра в диапазоне, линии/см | 34-40 |  |
| 1.29 | -фокусное расстояние, мм | 1200 |  |
| 1.30 | Продольное движение кассетодержателя в диапазоне не менее, мм | от 0 до 540 |  |
| 1.31 | Высота центра излучателя над уровнем пола в самом близком к полу положении не более, мм | 430 |  |
| 1.32 | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем | твердотельная углепластиковая |  |
| 1.33 | Ионизационная камера | без предусилителя |  |
| 1.34 | Кассетодержатель для латеропроекции | Наличие |  |
| 2 | Стойка снимков | Teleradiografi (или эквивалент) | Наличие/Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения |
| 2.1 | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя не менее, мм | 1500 |  |
| 2.2 | Нижнее положение центра снимка от пола не более, мм | 400 |  |
| 2.3 | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие |  |
| 2.4 | - отношение растра | 10 : 1 |  |
| 2.5 | -плотность растра в диапазоне, линии/см | 34-40 |  |
| 2.6 | - фокусное расстояние, мм | 1500 |  |
| 2.7 | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем | твердотельная углепластиковая |  |
| 2.8 | Ионизационная камера | без предусилителя |  |
| 2.9 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см | от 13х18 до 35х43 |  |
| 2.10 | Выполнение на стойке снимков рентгенографии без растра с помощью дополнительного внешнего кассетодержателя | Наличие |  |
| 2.11 | Вспомогательная ручка для удержания рук пациента над его головой | Наличие |  |
| 3 | Рентгеновский генератор | серия G 100 R/F (или эквивалент) |  |
| 3.1 | Управление генератором | на цветном жидко-кристалическом мониторе |  |
| 3.2 | Технология ЖК монитора | сенсорный экран "touch screen" |  |
| 3.3 | Сенсорный экран не менее, дюймов | 15 |  |
| 3.4 | Выбор анатомических программ производится непосредственно | на сенсорном экране |  |
| 3.5 | На сенсорном экране анатомические программы выбираются | на модели тела человека |  |
| 3.6 | Автоматический расчет параметров экспозиции | по выбранному органу исследования |  |
| 3.7 | Количество программ при режиме автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования, доступных одновременно, не менее | 1024 |  |
| 3.8 | Интерфейс управления генератором | на русском языке |  |
| 3.9 | Подключение к генератору рентгеновских трубок, не менее | 2 |  |
| 3.10 | Рентгеноэкспонометр, рассчитанный на подключение ионизационных камер не менее, шт | 4 |  |
| 3.11 | Изменение частоты высоковольтного преобразования в зависимости от нагрузки в диапазоне не менее, кГц | от 100 до 400 |  |
| 3.12 | Мощность не менее, кВт | 50 |  |
| 3.13 | Рабочие значения высокого напряжения должны быть в диапазоне не менее, кВ | от 40 до 150 |  |
| 3.14 | Рабочие значения тока при рентгенографии должны быть в диапазоне не менее, мА | от 10 до 630 |  |
| 3.15 | Время экспозиции при рентгенографии должно быть в диапазоне не менее, мсек | от 1,0 до 6300 |  |
| 3.16 | Генератор поддерживает работу | в режиме рентгенографии |  |
| 3.17 | Генератор поддерживает работу | в режиме флюороскопии |  |
| 3.18 | Система автоматического контроля экспозиции | с твердотельными ионизационными камерами |  |
| 3.19 | Подключение дополнительного, функционального оборудования: поворотного стола штатива Vision (или эквивалент) без дополнительного приобретения генератора и пульта управления | Возможность |  |
| 4 | Рентгеновская трубка стола снимков | RTM 101 (или эквивалент) | Наличие/Указать модель |
| 4.1 | Малый фокус не более, мм | 0,6 |  |
| 4.2 | Рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 26 |  |
| 4.3 | Большой фокус не более, мм | 1,2 |  |
| 4.4 | Рабочая мощность большого фокуса не менее, кВт | 50 |  |
| 4.5 | Теплоемкость анода не менее, kHU | 400 |  |
| 4.6 | Диаметр анода не менее, мм | 90 |  |
| 5 | Устройство для считывания и оцифровки рентгенограмм, экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами, с принадлежностями | CR 30-X (или эквивалент) | Наличие/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения |
| 5.1 | Регистрация рентгеновских изображений | при помощи кассет с люминисцентными запоминающими пластинами |  |
| 5.2 | Напряжение электропитания, В | 220-240В |  |
| 5.3 | Тип считывателя | Однокассетный |  |
| 5.4 | Метод считывания-путем загрузки кассеты в дигитайзер | Наличие |  |
| 5.5 | Тип запоминающих экранов | На основе запоминающих люминофоров |  |
| 5.6 | Метод сканирования запоминающего люминофора | лазером |  |
| 5.7 | Поддержка размера матрицы изображений для форматов не менее, пикселей | 35х43см-3480х4240пикселей, 24х30см-2328х2928 пикселей, 18х24см-1728х2328 пикселей |  |
| 5.8 | Градационная разрешающая способность (уровней шкалы серого) не менее, бит | 12бит (4096 уровней) |  |
| 5.9 | Контрастное разрешение при получении данных не менее бит на пиксель | 20 |  |
| 5.10 | Контрастное разрешение на выходе не менее бит на пиксель | 16 |  |
| 5.11 | Автоматическая выгрузка и загрузка пластины в кассету | внутри дигитайзера за один цикл считывания информации |  |
| 5.12 | Производительность считывателя (пропускная способность), для кассет 35х43см не менее, кассет/час | 60 |  |
| 5.13 | Производительность считывателя (пропускная способность), для кассет 18х24см при размере пиксела 100мкм не менее, кассет/час | 75 |  |
| 5.14 | Работа с кассетами осуществляется идентификационным методом | при помощи радиоволн |  |
| 5.15 | Рабочая станция рентгенолаборанта, совмещенная с ПО для записи и передачи данных на кассеты и станцией ввода идентификационных данных | Наличие |  |
| 5.15.1 | Полная совместимость станции с другими устройствами через DICOM | Наличие |  |
| 5.15.2 | Специальное программное обеспечение: | Наличие |  |
| 5.15.3 | Для записи и передачи данных на кассеты, ввода идентификационных данных для радиографических исследований | Наличие |  |
| 5.15.4 | Ввод вида и подвида исследования для определения параметров и алгоритма обработки изображения | Наличие |  |
| 5.15.5 | Обработка изображений, включая программное обеспечение для улучшения контраста изображения с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объектов изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона, регулировки оптимизации яркости-контрастности | Наличие |  |
| 5.15.6 | ПО для приема и передачи данных | Наличие |  |
| 5.15.7 | ПО для соединения с другими устройствами через DICOM | Наличие |  |
| 5.15.8 | Ввод и хранение данных о пациентах: Ф.И.О., дата рождения, пол, кто направил, вид, дата, время и параметры обследования с возможностью самостоятельного создания новых полей | Наличие |  |
| 5.15.9 | Формирование и автоматическая передача демографических данных пациента на CR по единой базе (сети) со специализированным, русифицированным программным обеспечением | Наличие |  |
| 5.15.10 | Учет дозы за текущий год, за календарный год и за все время | Наличие |  |
| 5.15.11 | Процессор не ниже Intel Pentium IV | Наличие |  |
| 5.15.12 | Оперативная память не менее, Gb | 2 |  |
| 5.15.13 | Жесткий диск объемом не менее, Gb | 250 |  |
| 5.15.14 | Привод DVD-RW | Наличие |  |
| 5.15.15 | Видеокарта | Наличие |  |
| 5.15.16 | Сетевая карта | Наличие |  |
| 5.15.17 | Мышь, клавиатура | Наличие |  |
| 5.15.18 | Операционная система | Windows XP |  |
| 5.15.19 | Монитор LCD, цветной с диагональю не менее, дюймов | 17 |  |
| 5.15.20 | Источник бесперебойного питания, мощность не менее, VA | 2000 |  |
| 5.15.21 | Источник бесперебойного питания, мощность не менее, VA | 1600 |  |
| 5.16 | Специальные кассеты высокого разрешения | CR MD4.0T General Set (или эквивалент) | Наличие/ Указать модель |
| 5.16.1 | Встроенный микрочип для записи и передачи данных | Наличие |  |
| 5.16.2 | Кассеты с люминисцентными запоминающими пластинами, входящие в комплект поставки: |  |  |
| 5.16.2.1 | кассета 18х24см, разрешение 10точек/мм не менее, штук | 3 |  |
| 5.16.2.2 | кассета 24х30см, разрешение 10точек/мм не менее, штук | 3 |  |
| 5.16.2.3 | кассета 35х43см, разрешение 10точек/мм не менее, штук | 2 |  |
| 6 | Камера мультиформатная, термографическая | Drystar 5302 (или эквивалент) | Наличие/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения |
| 6.1 | Протокол подключения и обмена данных | DICOM |  |
| 6.2 | Принцип печати | прямая термопечать |  |
| 6.3 | Печать плёнки форматов: | 8х10дюймов, 10х12дюймов, 11х14дюймов, 14х14дюймов, 14х17дюймов |  |
| 6.4 | Печать пленки одновременно не менее, форматов | 2 |  |
| 6.5 | Тип применяемой плёнки | нечувствительная к свету |  |
| 6.6 | Разрешение печати не менее, dpi | 320 |  |
| 6.7 | Яркостное разрешение не менее, бит | 12 |  |
| 6.8 | Скорость печати снимков 8х10 дюймов не менее, листов/час | 140 |  |
| 6.9 | Скорость печати снимков 14х17 дюймов не менее, листов/час | 75 |  |
| 6.10 | Загрузка плёнки на свету | Наличие |  |
| 6.11 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый не менее | 2 |  |
| 6.12 | Жесткий диск не менее, Гбайт | 18 |  |
| 6.13 | Вес камеры не более, кг | 90 |  |
| 6.14 | Количество подключений напрямую без сети не менее, подключений | 3 |  |
| 6.15 | Создаваемый шум во время работы не более, дБ | 62 |  |
| 6.16 | Создаваемый шум в режиме ожидания не более, дБ | 53 |  |
| 6.17 | Получение первого снимка форматом 14х17 дюймов не более, секунд | 80 |  |
| 6.18 | Получение первого снимка форматом 8х10 дюймов не более, секунд | 60 |  |
| 6.19 | Плёнка для прямой термопечати | Drystar DT2B (или эквивалент) | Наличие/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения |
| 6.19.1 | Хранение снимков без дополнительной светозащиты | Наличие |  |
| 6.19.2 | Срок годности плёнки от момента изготовления не менее, месяцев | 18 |  |
| 6.19.3 | Плёнка для камеры форматом 14х17 дюймов не менее, листов | 100 |  |
| 6.19.4 | Плёнка для камеры форматом 8х10 дюймов не менее, листов | 100 |  |
| 7 | Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований | "АрхиМед" (или эквивалент) | Наличие/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения |
| 7.1 | Автоматизированная подготовка заключений по заранее составленным шаблонам, самостоятельное создание шаблонов | Наличие |  |
| 7.2 | Наследование предыдущего протокола исследования | Наличие |  |
| 7.3 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге | Наличие |  |
| 7.4 | Встраивание в протокол схем и графиков | Наличие |  |
| 7.5 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора | Наличие |  |
| 7.6 | Автоматическое составление отчетов за определенный день, месяц, произвольный период (по количеству проведенных исследований, по количеству пациентов, направившим отделениям, по выявленной нозологии) | Наличие |  |
| 7.7 | Составление других видов отчетов, вносимых в конфигурацию программного обеспечения, по запросу клиента на месте | Наличие |  |
| 7.8 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: | Наличие |  |
| 7.9 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений | Наличие |  |
| 7.10 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований | Наличие |  |
| 7.11 | Обработка изображения: |  |  |
| 7.12 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне | Наличие |  |
| 7.13 | · изменение яркости-контрастности изображений | Наличие |  |
| 7.14 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) | Наличие |  |
| 7.15 | · поворот изображения | Наличие |  |
| 7.16 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности | Наличие |  |
| 7.17 | Архивирование изображений на DVD-диски | Наличие |  |
| 7.18 | Расстановка пометок и комментариев на изображении, их печать и сохранение в архиве | Наличие |  |
| 7.19 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений | Наличие |  |
| 7.20 | Импорт/экспорт изображений в формате DICOM 3.0, bmp | Наличие |  |
| 7.21 | Поддержка двухмониторного режима работы (вывод изображений на два монитора) | Наличие |  |
| 7.22 | Высококачественная печать медицинских изображений на принтере термопечати по стандарту DICOM 3.0 | Наличие |  |
| 7.23 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 7.24 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 7.25 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 7.26 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 7.27 | Ответные сообщения со статусом ошибки | Наличие |  |
| 7.28 | Рабочая станция врача-рентгенолога: | Наличие |  |
| 7.29 | Процессор не ниже Intel Pentium IV | Наличие |  |
| 7.30 | Оперативная память RAM не менее, Gb | 2 |  |
| 7.31 | Жесткий диск объемом не менее, Gb | 400 |  |
| 7.32 | Привод DVD-RW | Наличие |  |
| 7.33 | Видеокарта Dual DVI не менее, Mb | 256 |  |
| 7.34 | Звуковая карта | Наличие |  |
| 7.35 | Сетевая карта | Наличие |  |
| 7.36 | Мышь, клавиатура | Наличие |  |
| 7.37 | Операционная система | Windows XP |  |
| 7.38 | Монитор LCD, цветной с диагональю не менее, дюймов | 19 |  |
| 8 | Монитор для медицинской визуализации | TruePix (или эквивалент) | Наличие/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения |
| 8.1 | Диагональю не менее, дюймов | 21 |  |
| 8.2 | Технология ЖК-панели, черно-белая TFT | Наличие |  |
| 8.3 | Активная область экрана не менее, см | 43,3 x 32,4 |  |
| 8.4 | Рабочее разрешение не менее, Мегапикселей | 3 |  |
| 8.5 | Матрица изображения, не менее, пикселей | 1536 х 2048 |  |
| 8.6 | Оттенков серого, не менее | 1024 |  |
| 8.7 | Контрастность не менее | 700:1 |  |
| 8.8 | Яркость не менее, кд/кв.м | 800 |  |
| 8.9 | Время отклика, не более, мс | 32 |  |
| 8.10 | Углы обзора, не менее, градусов | 85 |  |
| 8.11 | Максимальное потребление энергии не более, Вт | 65 |  |
| 8.12 | Размеры монитора не более (Ш x В x Г), мм | 398 x 505 x 81 |  |
| 8.13 | Масса (включая подставку) не более, кг | 11 |  |

_______________                          ________________                         ___________________________

(должность)                                                   (подпись)                                                                (Ф.И.О.)

М.П.

## Приложение № 4

к документации об аукционе

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

# на поставку медицинского оборудования

# для МУЗ «ГП  № 9»

г. Пермь                                                                                                           «___» _________ 2008 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9», именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главного врача Кузнеделевой Галины Игоревны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения аукционной комиссии  от «___» ________ 2008 г. (Протокол № ___)  заключили  настоящий  Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем

# 1. Предмет контракта

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ медицинское оборудование (далее - товар) и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять их и оплатить на условиях настоящего Контракта.

1.2. Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения, год выпуска, количество оборудования, срок поставки, срок выполнения вспомогательных услуг, срок гарантии, объем гарантии, цена контракта и место поставки указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Качество и комплектность товара

2.1. Поставляемое медицинское оборудование по качеству  должно соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам – требованиям, указанным в Приложении № 2 к Контракту.

2.2. ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, руководство  по эксплуатации на русском языке, санитарно эпидемиологическое  заключение.

Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

2.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач  или иных несоответствий условиям Контракта,  спецификации и приложения № 2 при приемке, монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 15 (пятнадцати) дней  исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

3.Тара, упаковка и маркировка

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Сроки и порядок поставки

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ к сроку поставки, указанному в спецификации к Контракту.

4.2. Товар поставляется ЗАКАЗЧИКУ по накладной. Поставка оформляется актом сдачи-приемки. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству, а также совершает другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству и качеству согласно ст. 513 ГК РФ., а так же проверке характеристик их параметров в ходе монтажа и ввода в эксплуатацию.

4.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта сдачи-приемки.

4.5. ЗАКАЗЧИК может в одностороннем порядке  до момента поставки товара путем направления письменного уведомления  в адрес ПОСТАВЩИКА внести изменения в контракт в части места доставки товара.

4.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в приложении № 1,2, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

4.7. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по настоящему Контракту в части поставки товара (полностью или в отношении соответствующей части товара) с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

5. Вспомогательные услуги

5.1. ПОСТАВЩИКОМ должны быть осуществлены в течение 5 календарных дней после поставки товара: монтаж и  установка, пусконаладочные работы,  инструктаж персонала Заказчика и ввод товара в эксплуатацию.

5.2. Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом, подписываемым сторонами.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

6.2. Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику медицинского оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ и ввод оборудования в эксплуатацию, проведение обучения и  инструктажа персонала Заказчика,  приобретение и доставка всех необходимых материалов, должна включать все расходы на согласование со всеми инстанциями (в случае необходимости такого согласования), выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

6.3. 	Расчет за поставленное и введенное в эксплуатацию медицинское оборудование  производится путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и предоставления оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с  указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

7. Ответственность

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта ПОСТАВЩИК:

7.2.1. За нарушение сроков поставки медицинского оборудования полностью или его части, в установленные настоящим Контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости непоставленного или недопоставленного товара, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

7.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.4. За поставку медицинского оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

7.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта  (нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Контракта.

7.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Расторжение Контракта

8.1. Расторжение Контракта возможно  по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Изменение условий Контракта  возможны  по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения №1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к Контракту.

9.2. Споры,  возникающие при исполнении настоящего Контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течении 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

9.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

9.5. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

9.6. К настоящему Контракту прилагается:

9.6.1. Приложение № 1 - Спецификация на поставку медицинского оборудования;

9.6.2. Приложение № 2 – Технические характеристики поставляемого медицинского оборудования.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| Заказчик: МУЗ «Городская поликлиника № 9» Юридический адрес : 614030 г.Пермь, ул.Писарева, 56. Тел./факс (342) 273-02-79 ИНН/КПП 5907031708 / 590701001 ОГРН 1065907023544 р/сч 40204810300000000006 УФК по Пермской обл. МУЗ «ГП № 9» л/сч 02920018157 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 Главный врач МУЗ «ГП № 9» ___________________/ Г.И. Кузнеделева / «__» ____________ 2008 г. М.П. | Поставщик: ________________________________________ ________________________________________ Юридический адрес: ______________________. Тел./факс _______________________________ ИНН/КПП __________/_________ ОГРН ________________________ р/с ___________________________ в _____________________________ к/с _____________________________________ БИК _________ ___________________ _________________________/______________/ «__» ___________ 2008 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Муниципальному контракту №

от «___» __________2008 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик ____________________________________

Место поставки: МУЗ «ГП № 9» , 614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56.

| № п/п | Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения | Год выпуска поставляемого оборудования | Кол-во оборудования (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Срок поставки (дата) | Срок выполнения вспомогательных услуг (даты) | Срок гарантии, мес. (с момента ввода в эксплуатацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 23.12.2008г. |  |  |

Цена муниципального  контракта:  __________________ (прописью___________ рублей ____ 00 копеек).

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

МУЗ «Городская поликлиника  № 9»

__________________/Г.И. Кузнеделева/	                                   _________________/__________/

м.п.	                                                                                                                       м.п.

Приложение № 2

к муниципальному контракту №

от «___» __________ 2008 г.

Комплектация и технические характеристики   поставляемого медицинского оборудования.

| № п/п. | Комплектация и технические характеристики | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Рентгенодиагностический комплекс с цифровой обработкой рентгеновского изображения |  |
| 1 | Томографический стол снимков |  |
| 1.1 | Дека стола: |  |
| 1.2 | Размер не менее, (ШхД) мм |  |
| 1.3 | Общее продольное перемещение не менее, мм |  |
| 1.4 | Общее поперечное перемещение не менее, мм |  |
| 1.5 | Общее вертикальное перемещение в диапазоне не менее, мм |  |
| 1.6 | Вертикальное перемещение деки стола обеспечивает |  |
| 1.7 | Управление лифтом осуществляется |  |
| 1.8 | Движение манипулятора осуществляется в двух направлениях |  |
| 1.9 | Манипуляторов не менее, штук |  |
| 1.10 | Способ управления манипулятором |  |
| 1.11 | Манипуляторы управления "лифтом" располагаются |  |
| 1.12 | Фиксация деки стола выключается |  |
| 1.13 | Выключение электромагнитов осуществляется с помощью |  |
| 1.14 | Движение колонны излучателя осуществляется |  |
| 1.15 | Движение колонны излучателя осуществляется |  |
| 1.16 | Движение колонны излучателя приводит в движение |  |
| 1.17 | Перемещение рентгеновского излучателя по рельсе в диапазоне не менее, мм |  |
| 1.18 | При линейном томографическом исследовании должно быть углов, не менее |  |
| 1.19 | При линейном томографическом исследовании углы должны иметь следующие значения, градусов |  |
| 1.20 | Выбор скоростей исследования при линейной томографии |  |
| 1.21 | Каждый угол томографии должен иметь не менее, скоростей |  |
| 1.22 | Выбор слоя томографического исследования должен быть в диапазоне не менее, мм |  |
| 1.23 | Шаг изменения слоя томографического исследования должен быть не более, мм |  |
| 1.24 | Световая индикация высоты исследуемого слоя |  |
| 1.25 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см |  |
| 1.26 | Кассетодержатель с характеристиками движущего растра: |  |
| 1.27 | -отношение растра |  |
| 1.28 | -плотность растра в диапазоне, линии/см |  |
| 1.29 | -фокусное расстояние, мм |  |
| 1.30 | Продольное движение кассетодержателя в диапазоне не менее, мм |  |
| 1.31 | Высота центра излучателя над уровнем пола в самом близком к полу положении не более, мм |  |
| 1.32 | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем |  |
| 1.33 | Ионизационная камера |  |
| 1.34 | Кассетодержатель для латеропроекции |  |
| 2 | Стойка снимков |  |
| 2.1 | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя не менее, мм |  |
| 2.2 | Нижнее положение центра снимка от пола не более, мм |  |
| 2.3 | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: |  |
| 2.4 | - отношение растра |  |
| 2.5 | -плотность растра в диапазоне, линии/см |  |
| 2.6 | - фокусное расстояние, мм |  |
| 2.7 | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем |  |
| 2.8 | Ионизационная камера |  |
| 2.9 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см |  |
| 2.10 | Выполнение на стойке снимков рентгенографии без растра с помощью дополнительного внешнего кассетодержателя |  |
| 2.11 | Вспомогательная ручка для удержания рук пациента над его головой |  |
| 3 | Рентгеновский генератор |  |
| 3.1 | Управление генератором |  |
| 3.2 | Технология ЖК монитора |  |
| 3.3 | Сенсорный экран не менее, дюймов |  |
| 3.4 | Выбор анатомических программ производится непосредственно |  |
| 3.5 | На сенсорном экране анатомические программы выбираются |  |
| 3.6 | Автоматический расчет параметров экспозиции |  |
| 3.7 | Количество программ при режиме автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования, доступных одновременно, не менее |  |
| 3.8 | Интерфейс управления генератором |  |
| 3.9 | Подключение к генератору рентгеновских трубок, не менее |  |
| 3.10 | Рентгеноэкспонометр, рассчитанный на подключение ионизационных камер не менее, шт |  |
| 3.11 | Изменение частоты высоковольтного преобразования в зависимости от нагрузки в диапазоне не менее, кГц |  |
| 3.12 | Мощность не менее, кВт |  |
| 3.13 | Рабочие значения высокого напряжения должны быть в диапазоне не менее, кВ |  |
| 3.14 | Рабочие значения тока при рентгенографии должны быть в диапазоне не менее, мА |  |
| 3.15 | Время экспозиции при рентгенографии должно быть в диапазоне не менее, мсек |  |
| 3.16 | Генератор поддерживает работу |  |
| 3.17 | Генератор поддерживает работу |  |
| 3.18 | Система автоматического контроля экспозиции |  |
| 3.19 | Подключение дополнительного, функционального оборудования: поворотного стола штатива Vision (или эквивалент) без дополнительного приобретения генератора и пульта управления |  |
| 4 | Рентгеновская трубка стола снимков |  |
| 4.1 | Малый фокус не более, мм |  |
| 4.2 | Рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт |  |
| 4.3 | Большой фокус не более, мм |  |
| 4.4 | Рабочая мощность большого фокуса не менее, кВт |  |
| 4.5 | Теплоемкость анода не менее, kHU |  |
| 4.6 | Диаметр анода не менее, мм |  |
| 5 | Устройство для считывания и оцифровки рентгенограмм, экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами, с принадлежностями |  |
| 5.1 | Регистрация рентгеновских изображений |  |
| 5.2 | Напряжение электропитания, В |  |
| 5.3 | Тип считывателя |  |
| 5.4 | Метод считывания-путем загрузки кассеты в дигитайзер |  |
| 5.5 | Тип запоминающих экранов |  |
| 5.6 | Метод сканирования запоминающего люминофора |  |
| 5.7 | Поддержка размера матрицы изображений для форматов не менее, пикселей |  |
| 5.8 | Градационная разрешающая способность (уровней шкалы серого) не менее, бит |  |
| 5.9 | Контрастное разрешение при получении данных не менее бит на пиксель |  |
| 5.10 | Контрастное разрешение на выходе не менее бит на пиксель |  |
| 5.11 | Автоматическая выгрузка и загрузка пластины в кассету |  |
| 5.12 | Производительность считывателя (пропускная способность), для кассет 35х43см не менее, кассет/час |  |
| 5.13 | Производительность считывателя (пропускная способность), для кассет 18х24см при размере пиксела 100мкм не менее, кассет/час |  |
| 5.14 | Работа с кассетами осуществляется идентификационным методом |  |
| 5.15 | Рабочая станция рентгенолаборанта, совмещенная с ПО для записи и передачи данных на кассеты и станцией ввода идентификационных данных |  |
| 5.15.1 | Полная совместимость станции с другими устройствами через DICOM |  |
| 5.15.2 | Специальное программное обеспечение: |  |
| 5.15.3 | Для записи и передачи данных на кассеты, ввода идентификационных данных для радиографических исследований |  |
| 5.15.4 | Ввод вида и подвида исследования для определения параметров и алгоритма обработки изображения |  |
| 5.15.5 | Обработка изображений, включая программное обеспечение для улучшения контраста изображения с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объектов изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона, регулировки оптимизации яркости-контрастности |  |
| 5.15.6 | ПО для приема и передачи данных |  |
| 5.15.7 | ПО для соединения с другими устройствами через DICOM |  |
| 5.15.8 | Ввод и хранение данных о пациентах: Ф.И.О., дата рождения, пол, кто направил, вид, дата, время и параметры обследования с возможностью самостоятельного создания новых полей |  |
| 5.15.9 | Формирование и автоматическая передача демографических данных пациента на CR по единой базе (сети) со специализированным, русифицированным программным обеспечением |  |
| 5.15.10 | Учет дозы за текущий год, за календарный год и за все время |  |
| 5.15.11 | Процессор не ниже Intel Pentium IV |  |
| 5.15.12 | Оперативная память не менее, Gb |  |
| 5.15.13 | Жесткий диск объемом не менее, Gb |  |
| 5.15.14 | Привод DVD-RW |  |
| 5.15.15 | Видеокарта |  |
| 5.15.16 | Сетевая карта |  |
| 5.15.17 | Мышь, клавиатура |  |
| 5.15.18 | Операционная система |  |
| 5.15.19 | Монитор LCD, цветной с диагональю не менее, дюймов |  |
| 5.15.20 | Источник бесперебойного питания, мощность не менее, VA |  |
| 5.15.21 | Источник бесперебойного питания, мощность не менее, VA |  |
| 5.16 | Специальные кассеты высокого разрешения |  |
| 5.16.1 | Встроенный микрочип для записи и передачи данных |  |
| 5.16.2 | Кассеты с люминисцентными запоминающими пластинами, входящие в комплект поставки: |  |
| 5.16.2.1 | кассета 18х24см, разрешение 10точек/мм не менее, штук |  |
| 5.16.2.2 | кассета 24х30см, разрешение 10точек/мм не менее, штук |  |
| 5.16.2.3 | кассета 35х43см, разрешение 10точек/мм не менее, штук |  |
| 6 | Камера мультиформатная, термографическая |  |
| 6.1 | Протокол подключения и обмена данных |  |
| 6.2 | Принцип печати |  |
| 6.3 | Печать плёнки форматов: |  |
| 6.4 | Печать пленки одновременно не менее, форматов |  |
| 6.5 | Тип применяемой плёнки |  |
| 6.6 | Разрешение печати не менее, dpi |  |
| 6.7 | Яркостное разрешение не менее, бит |  |
| 6.8 | Скорость печати снимков 8х10 дюймов не менее, листов/час |  |
| 6.9 | Скорость печати снимков 14х17 дюймов не менее, листов/час |  |
| 6.10 | Загрузка плёнки на свету |  |
| 6.11 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый не менее |  |
| 6.12 | Жесткий диск не менее, Гбайт |  |
| 6.13 | Вес камеры не более, кг |  |
| 6.14 | Количество подключений напрямую без сети не менее, подключений |  |
| 6.15 | Создаваемый шум во время работы не более, дБ |  |
| 6.16 | Создаваемый шум в режиме ожидания не более, дБ |  |
| 6.17 | Получение первого снимка форматом 14х17 дюймов не более, секунд |  |
| 6.18 | Получение первого снимка форматом 8х10 дюймов не более, секунд |  |
| 6.19 | Плёнка для прямой термопечати |  |
| 6.19.1 | Хранение снимков без дополнительной светозащиты |  |
| 6.19.2 | Срок годности плёнки от момента изготовления не менее, месяцев |  |
| 6.19.3 | Плёнка для камеры форматом 14х17 дюймов не менее, листов |  |
| 6.19.4 | Плёнка для камеры форматом 8х10 дюймов не менее, листов |  |
| 7 | Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований |  |
| 7.1 | Автоматизированная подготовка заключений по заранее составленным шаблонам, самостоятельное создание шаблонов |  |
| 7.2 | Наследование предыдущего протокола исследования |  |
| 7.3 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге |  |
| 7.4 | Встраивание в протокол схем и графиков |  |
| 7.5 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора |  |
| 7.6 | Автоматическое составление отчетов за определенный день, месяц, произвольный период (по количеству проведенных исследований, по количеству пациентов, направившим отделениям, по выявленной нозологии) |  |
| 7.7 | Составление других видов отчетов, вносимых в конфигурацию программного обеспечения, по запросу клиента на месте |  |
| 7.8 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: |  |
| 7.9 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений |  |
| 7.10 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований |  |
| 7.11 | Обработка изображения: |  |
| 7.12 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне |  |
| 7.13 | · изменение яркости-контрастности изображений |  |
| 7.14 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) |  |
| 7.15 | · поворот изображения |  |
| 7.16 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности |  |
| 7.17 | Архивирование изображений на DVD-диски |  |
| 7.18 | Расстановка пометок и комментариев на изображении, их печать и сохранение в архиве |  |
| 7.19 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений |  |
| 7.20 | Импорт/экспорт изображений в формате DICOM 3.0, bmp |  |
| 7.21 | Поддержка двухмониторного режима работы (вывод изображений на два монитора) |  |
| 7.22 | Высококачественная печать медицинских изображений на принтере термопечати по стандарту DICOM 3.0 |  |
| 7.23 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу |  |
| 7.24 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу |  |
| 7.25 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу |  |
| 7.26 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу |  |
| 7.27 | Ответные сообщения со статусом ошибки |  |
| 7.28 | Рабочая станция врача-рентгенолога: |  |
| 7.29 | Процессор не ниже Intel Pentium IV |  |
| 7.30 | Оперативная память RAM не менее, Gb |  |
| 7.31 | Жесткий диск объемом не менее, Gb |  |
| 7.32 | Привод DVD-RW |  |
| 7.33 | Видеокарта Dual DVI не менее, Mb |  |
| 7.34 | Звуковая карта |  |
| 7.35 | Сетевая карта |  |
| 7.36 | Мышь, клавиатура |  |
| 7.37 | Операционная система |  |
| 7.38 | Монитор LCD, цветной с диагональю не менее, дюймов |  |
| 8 | Монитор для медицинской визуализации |  |
| 8.1 | Диагональю не менее, дюймов |  |
| 8.2 | Технология ЖК-панели, черно-белая TFT |  |
| 8.3 | Активная область экрана не менее, см |  |
| 8.4 | Рабочее разрешение не менее, Мегапикселей |  |
| 8.5 | Матрица изображения, не менее, пикселей |  |
| 8.6 | Оттенков серого, не менее |  |
| 8.7 | Контрастность не менее |  |
| 8.8 | Яркость не менее, кд/кв.м |  |
| 8.9 | Время отклика, не более, мс |  |
| 8.10 | Углы обзора, не менее, градусов |  |
| 8.11 | Максимальное потребление энергии не более, Вт |  |
| 8.12 | Размеры монитора не более (Ш x В x Г), мм |  |
| 8.13 | Масса (включая подставку) не более, кг |  |

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

МУЗ «Городская поликлиника  № 9»

__________________/Г.И. Кузнеделева/	                                   _________________/__________/

м.п.	                                                                                                                       м.п.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Комплектация и технические характеристики   рентгенодиагностического комплекса.

| № п/п. | Комплектация и технические характеристики | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Рентгенодиагностический комплекс с цифровой обработкой рентгеновского изображения |  |
| 1 | Томографический стол снимков | Moviplan (или эквивалент) |
| 1.1 | Дека стола: | Наличие |
| 1.2 | Размер не менее, (ШхД) мм | 700 х 2180 |
| 1.3 | Общее продольное перемещение не менее, мм | 830 |
| 1.4 | Общее поперечное перемещение не менее, мм | 230 |
| 1.5 | Общее вертикальное перемещение в диапазоне не менее, мм | от 450 до 800 |
| 1.6 | Вертикальное перемещение деки стола обеспечивает | лифт |
| 1.7 | Управление лифтом осуществляется | манипулятором - "джойстиком" |
| 1.8 | Движение манипулятора осуществляется в двух направлениях | от себя, к себе |
| 1.9 | Манипуляторов не менее, штук | 2 |
| 1.10 | Способ управления манипулятором | ножной |
| 1.11 | Манипуляторы управления "лифтом" располагаются | с обеих сторон основания стола независимо друг от друга |
| 1.12 | Фиксация деки стола выключается | электромагнитами |
| 1.13 | Выключение электромагнитов осуществляется с помощью | фотодиода |
| 1.14 | Движение колонны излучателя осуществляется | по рельсам на полу |
| 1.15 | Движение колонны излучателя осуществляется | без крепления на потолке |
| 1.16 | Движение колонны излучателя приводит в движение | электродвигатель |
| 1.17 | Перемещение рентгеновского излучателя по рельсе в диапазоне не менее, мм | от 0 до 2700 |
| 1.18 | При линейном томографическом исследовании должно быть углов, не менее | 4 |
| 1.19 | При линейном томографическом исследовании углы должны иметь следующие значения, градусов | 5, 20, 30, 45 |
| 1.20 | Выбор скоростей исследования при линейной томографии | Наличие |
| 1.21 | Каждый угол томографии должен иметь не менее, скоростей | 3 |
| 1.22 | Выбор слоя томографического исследования должен быть в диапазоне не менее, мм | от 0 до 250 |
| 1.23 | Шаг изменения слоя томографического исследования должен быть не более, мм | 1 |
| 1.24 | Световая индикация высоты исследуемого слоя | Наличие |
| 1.25 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см | от 18х24 до 35х43 |
| 1.26 | Кассетодержатель с характеристиками движущего растра: | Наличие |
| 1.27 | -отношение растра | 10:1 |
| 1.28 | -плотность растра в диапазоне, линии/см | 34-40 |
| 1.29 | -фокусное расстояние, мм | 1200 |
| 1.30 | Продольное движение кассетодержателя в диапазоне не менее, мм | от 0 до 540 |
| 1.31 | Высота центра излучателя над уровнем пола в самом близком к полу положении не более, мм | 430 |
| 1.32 | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем | твердотельная углепластиковая |
| 1.33 | Ионизационная камера | без предусилителя |
| 1.34 | Кассетодержатель для латеропроекции | Наличие |
| 2 | Стойка снимков | Teleradiografi (или эквивалент) |
| 2.1 | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя не менее, мм | 1500 |
| 2.2 | Нижнее положение центра снимка от пола не более, мм | 400 |
| 2.3 | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие |
| 2.4 | - отношение растра | 10 : 1 |
| 2.5 | -плотность растра в диапазоне, линии/см | 34-40 |
| 2.6 | - фокусное расстояние, мм | 1500 |
| 2.7 | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем | твердотельная углепластиковая |
| 2.8 | Ионизационная камера | без предусилителя |
| 2.9 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см | от 13х18 до 35х43 |
| 2.10 | Выполнение на стойке снимков рентгенографии без растра с помощью дополнительного внешнего кассетодержателя | Наличие |
| 2.11 | Вспомогательная ручка для удержания рук пациента над его головой | Наличие |
| 3 | Рентгеновский генератор | серия G 100 R/F (или эквивалент) |
| 3.1 | Управление генератором | на цветном жидко-кристалическом мониторе |
| 3.2 | Технология ЖК монитора | сенсорный экран "touch screen" |
| 3.3 | Сенсорный экран не менее, дюймов | 15 |
| 3.4 | Выбор анатомических программ производится непосредственно | на сенсорном экране |
| 3.5 | На сенсорном экране анатомические программы выбираются | на модели тела человека |
| 3.6 | Автоматический расчет параметров экспозиции | по выбранному органу исследования |
| 3.7 | Количество программ при режиме автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования, доступных одновременно, не менее | 1024 |
| 3.8 | Интерфейс управления генератором | на русском языке |
| 3.9 | Подключение к генератору рентгеновских трубок, не менее | 2 |
| 3.10 | Рентгеноэкспонометр, рассчитанный на подключение ионизационных камер не менее, шт | 4 |
| 3.11 | Изменение частоты высоковольтного преобразования в зависимости от нагрузки в диапазоне не менее, кГц | от 100 до 400 |
| 3.12 | Мощность не менее, кВт | 50 |
| 3.13 | Рабочие значения высокого напряжения должны быть в диапазоне не менее, кВ | от 40 до 150 |
| 3.14 | Рабочие значения тока при рентгенографии должны быть в диапазоне не менее, мА | от 10 до 630 |
| 3.15 | Время экспозиции при рентгенографии должно быть в диапазоне не менее, мсек | от 1,0 до 6300 |
| 3.16 | Генератор поддерживает работу | в режиме рентгенографии |
| 3.17 | Генератор поддерживает работу | в режиме флюороскопии |
| 3.18 | Система автоматического контроля экспозиции | с твердотельными ионизационными камерами |
| 3.19 | Подключение дополнительного, функционального оборудования: поворотного стола штатива Vision (или эквивалент) без дополнительного приобретения генератора и пульта управления | Возможность |
| 4 | Рентгеновская трубка стола снимков | RTM 101 (или эквивалент) |
| 4.1 | Малый фокус не более, мм | 0,6 |
| 4.2 | Рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 26 |
| 4.3 | Большой фокус не более, мм | 1,2 |
| 4.4 | Рабочая мощность большого фокуса не менее, кВт | 50 |
| 4.5 | Теплоемкость анода не менее, kHU | 400 |
| 4.6 | Диаметр анода не менее, мм | 90 |
| 5 | Устройство для считывания и оцифровки рентгенограмм, экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами, с принадлежностями | CR 30-X (или эквивалент) |
| 5.1 | Регистрация рентгеновских изображений | при помощи кассет с люминисцентными запоминающими пластинами |
| 5.2 | Напряжение электропитания, В | 220-240В |
| 5.3 | Тип считывателя | Однокассетный |
| 5.4 | Метод считывания-путем загрузки кассеты в дигитайзер | Наличие |
| 5.5 | Тип запоминающих экранов | На основе запоминающих люминофоров |
| 5.6 | Метод сканирования запоминающего люминофора | лазером |
| 5.7 | Поддержка размера матрицы изображений для форматов не менее, пикселей | 35х43см-3480х4240пикселей, 24х30см-2328х2928 пикселей, 18х24см-1728х2328 пикселей |
| 5.8 | Градационная разрешающая способность (уровней шкалы серого) не менее, бит | 12бит (4096 уровней) |
| 5.9 | Контрастное разрешение при получении данных не менее бит на пиксель | 20 |
| 5.10 | Контрастное разрешение на выходе не менее бит на пиксель | 16 |
| 5.11 | Автоматическая выгрузка и загрузка пластины в кассету | внутри дигитайзера за один цикл считывания информации |
| 5.12 | Производительность считывателя (пропускная способность), для кассет 35х43см не менее, кассет/час | 60 |
| 5.13 | Производительность считывателя (пропускная способность), для кассет 18х24см при размере пиксела 100мкм не менее, кассет/час | 75 |
| 5.14 | Работа с кассетами осуществляется идентификационным методом | при помощи радиоволн |
| 5.15 | Рабочая станция рентгенолаборанта, совмещенная с ПО для записи и передачи данных на кассеты и станцией ввода идентификационных данных | Наличие |
| 5.15.1 | Полная совместимость станции с другими устройствами через DICOM | Наличие |
| 5.15.2 | Специальное программное обеспечение: | Наличие |
| 5.15.3 | Для записи и передачи данных на кассеты, ввода идентификационных данных для радиографических исследований | Наличие |
| 5.15.4 | Ввод вида и подвида исследования для определения параметров и алгоритма обработки изображения | Наличие |
| 5.15.5 | Обработка изображений, включая программное обеспечение для улучшения контраста изображения с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объектов изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона, регулировки оптимизации яркости-контрастности | Наличие |
| 5.15.6 | ПО для приема и передачи данных | Наличие |
| 5.15.7 | ПО для соединения с другими устройствами через DICOM | Наличие |
| 5.15.8 | Ввод и хранение данных о пациентах: Ф.И.О., дата рождения, пол, кто направил, вид, дата, время и параметры обследования с возможностью самостоятельного создания новых полей | Наличие |
| 5.15.9 | Формирование и автоматическая передача демографических данных пациента на CR по единой базе (сети) со специализированным, русифицированным программным обеспечением | Наличие |
| 5.15.10 | Учет дозы за текущий год, за календарный год и за все время | Наличие |
| 5.15.11 | Процессор не ниже Intel Pentium IV | Наличие |
| 5.15.12 | Оперативная память не менее, Gb | 2 |
| 5.15.13 | Жесткий диск объемом не менее, Gb | 250 |
| 5.15.14 | Привод DVD-RW | Наличие |
| 5.15.15 | Видеокарта | Наличие |
| 5.15.16 | Сетевая карта | Наличие |
| 5.15.17 | Мышь, клавиатура | Наличие |
| 5.15.18 | Операционная система | Windows XP |
| 5.15.19 | Монитор LCD, цветной с диагональю не менее, дюймов | 17 |
| 5.15.20 | Источник бесперебойного питания, мощность не менее, VA | 2000 |
| 5.15.21 | Источник бесперебойного питания, мощность не менее, VA | 1600 |
| 5.16 | Специальные кассеты высокого разрешения | CR MD4.0T General Set (или эквивалент) |
| 5.16.1 | Встроенный микрочип для записи и передачи данных | Наличие |
| 5.16.2 | Кассеты с люминисцентными запоминающими пластинами, входящие в комплект поставки: |  |
| 5.16.2.1 | кассета 18х24см, разрешение 10точек/мм не менее, штук | 3 |
| 5.16.2.2 | кассета 24х30см, разрешение 10точек/мм не менее, штук | 3 |
| 5.16.2.3 | кассета 35х43см, разрешение 10точек/мм не менее, штук | 2 |
| 6 | Камера мультиформатная, термографическая | Drystar 5302 (или эквивалент) |
| 6.1 | Протокол подключения и обмена данных | DICOM |
| 6.2 | Принцип печати | прямая термопечать |
| 6.3 | Печать плёнки форматов: | 8х10дюймов, 10х12дюймов, 11х14дюймов, 14х14дюймов, 14х17дюймов |
| 6.4 | Печать пленки одновременно не менее, форматов | 2 |
| 6.5 | Тип применяемой плёнки | нечувствительная к свету |
| 6.6 | Разрешение печати не менее, dpi | 320 |
| 6.7 | Яркостное разрешение не менее, бит | 12 |
| 6.8 | Скорость печати снимков 8х10 дюймов не менее, листов/час | 140 |
| 6.9 | Скорость печати снимков 14х17 дюймов не менее, листов/час | 75 |
| 6.10 | Загрузка плёнки на свету | Наличие |
| 6.11 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый не менее | 2 |
| 6.12 | Жесткий диск не менее, Гбайт | 18 |
| 6.13 | Вес камеры не более, кг | 90 |
| 6.14 | Количество подключений напрямую без сети не менее, подключений | 3 |
| 6.15 | Создаваемый шум во время работы не более, дБ | 62 |
| 6.16 | Создаваемый шум в режиме ожидания не более, дБ | 53 |
| 6.17 | Получение первого снимка форматом 14х17 дюймов не более, секунд | 80 |
| 6.18 | Получение первого снимка форматом 8х10 дюймов не более, секунд | 60 |
| 6.19 | Плёнка для прямой термопечати | Drystar DT2B (или эквивалент) |
| 6.19.1 | Хранение снимков без дополнительной светозащиты | Наличие |
| 6.19.2 | Срок годности плёнки от момента изготовления не менее, месяцев | 18 |
| 6.19.3 | Плёнка для камеры форматом 14х17 дюймов не менее, листов | 100 |
| 6.19.4 | Плёнка для камеры форматом 8х10 дюймов не менее, листов | 100 |
| 7 | Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований | "АрхиМед" (или эквивалент) |
| 7.1 | Автоматизированная подготовка заключений по заранее составленным шаблонам, самостоятельное создание шаблонов | Наличие |
| 7.2 | Наследование предыдущего протокола исследования | Наличие |
| 7.3 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге | Наличие |
| 7.4 | Встраивание в протокол схем и графиков | Наличие |
| 7.5 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора | Наличие |
| 7.6 | Автоматическое составление отчетов за определенный день, месяц, произвольный период (по количеству проведенных исследований, по количеству пациентов, направившим отделениям, по выявленной нозологии) | Наличие |
| 7.7 | Составление других видов отчетов, вносимых в конфигурацию программного обеспечения, по запросу клиента на месте | Наличие |
| 7.8 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: | Наличие |
| 7.9 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений | Наличие |
| 7.10 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований | Наличие |
| 7.11 | Обработка изображения: |  |
| 7.12 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне | Наличие |
| 7.13 | · изменение яркости-контрастности изображений | Наличие |
| 7.14 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) | Наличие |
| 7.15 | · поворот изображения | Наличие |
| 7.16 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности | Наличие |
| 7.17 | Архивирование изображений на DVD-диски | Наличие |
| 7.18 | Расстановка пометок и комментариев на изображении, их печать и сохранение в архиве | Наличие |
| 7.19 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений | Наличие |
| 7.20 | Импорт/экспорт изображений в формате DICOM 3.0, bmp | Наличие |
| 7.21 | Поддержка двухмониторного режима работы (вывод изображений на два монитора) | Наличие |
| 7.22 | Высококачественная печать медицинских изображений на принтере термопечати по стандарту DICOM 3.0 | Наличие |
| 7.23 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу | Наличие |
| 7.24 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу | Наличие |
| 7.25 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу | Наличие |
| 7.26 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу | Наличие |
| 7.27 | Ответные сообщения со статусом ошибки | Наличие |
| 7.28 | Рабочая станция врача-рентгенолога: | Наличие |
| 7.29 | Процессор не ниже Intel Pentium IV | Наличие |
| 7.30 | Оперативная память RAM не менее, Gb | 2 |
| 7.31 | Жесткий диск объемом не менее, Gb | 400 |
| 7.32 | Привод DVD-RW | Наличие |
| 7.33 | Видеокарта Dual DVI не менее, Mb | 256 |
| 7.34 | Звуковая карта | Наличие |
| 7.35 | Сетевая карта | Наличие |
| 7.36 | Мышь, клавиатура | Наличие |
| 7.37 | Операционная система | Windows XP |
| 7.38 | Монитор LCD, цветной с диагональю не менее, дюймов | 19 |
| 8 | Монитор для медицинской визуализации | TruePix (или эквивалент) |
| 8.1 | Диагональю не менее, дюймов | 21 |
| 8.2 | Технология ЖК-панели, черно-белая TFT | Наличие |
| 8.3 | Активная область экрана не менее, см | 43,3 x 32,4 |
| 8.4 | Рабочее разрешение не менее, Мегапикселей | 3 |
| 8.5 | Матрица изображения, не менее, пикселей | 1536 х 2048 |
| 8.6 | Оттенков серого, не менее | 1024 |
| 8.7 | Контрастность не менее | 700:1 |
| 8.8 | Яркость не менее, кд/кв.м | 800 |
| 8.9 | Время отклика, не более, мс | 32 |
| 8.10 | Углы обзора, не менее, градусов | 85 |
| 8.11 | Максимальное потребление энергии не более, Вт | 65 |
| 8.12 | Размеры монитора не более (Ш x В x Г), мм | 398 x 505 x 81 |
| 8.13 | Масса (включая подставку) не более, кг | 11 |