УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ ДОД ООЛ

«Звездный» г. Перми

___________ /С.В. Береснев/

«___»_____________2008г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение инженерно-геологических изысканий.

| 1 | Наименование объекта | Строительство локальных очистных сооружений с подводящими и отводящими сетями МОУ ДОД «Оздоровительно - образовательный лагерь «Звездный» г. Перми, пос.Социалистический г.Пермь, производительностью 100 м³/сут |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Местоположение объекта проектирования и границы изысканий | Россия, г.Пермь п.Социалистический МОУ ДОД «Оздоровительно - образовательный лагерь «Звездный» г. Перми. Границы изысканий площадок строительства локальных очистных сооружений, а также трассы подводящих и отводящих сетей показаны на топосъемке в М 1:500 |
| 4 | Заказчик | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Оздоровительно-образовательный лагерь «Звездный» г. Перми |
| 5 | Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 6 | Цели инженерных изысканий | 6.1 Цель – выполнение инженерно-геологических изысканий для обоснования решений проектирования объекта. 6.1.1 Определение инженерно-геологических условий по трассам напорного коллектора и выпуска очищенных сточных вод по площадкам строительства локальных очистных сооружений. 6.1.2 Определение физико-механических свойств грунтов, их пространственной изменчивости. 6.1.3 Установление уровня грунтовых вод, их химического состава. |
| 7 | Перечень нормативных документов | Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями нормативных документов: - СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»; - СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». |
| 8 | Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик | 8.1 Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с нормативными документами для использования под строительство объекта. 8.2 Выполнить инженерно-геологическую съемку исследуемой территории в М 1:500. 8.3 Количество скважин и шурфов определить согласно нормативных документов (табл.7.1 СП 11-105-97). 8.4 Глубину проходки скважин предусмотреть согласно типа и глубины заложения фундаментов проектируемых зданий и сооружений в соответствии с нормативными документами, но не менее 15м. 8.5 Выполнить работы по маршрутным исследованиям с описанием точек наблюдения согласно п.6.2 СНиП 11-02-96 и п.6.7; 7.4; 7.6 СП 11-105-97, отразить данные в отчете. 8.6 Состав и объем изыскательских работ определить по ГОСТ 20522-96 с учетом требований СНиП 2.01.15-90, СНиП 2.01.15-85, СНиП 22-01-95. 8.7 Использовать при изысканиях материалы прошлых лет. 8.8 Представить сведения о строительной категории грунтов и их агрессивности к бетону и металлу. |
| 9 | Техническая характеристика проектируемого объекта | 9.1 Локальные очистные сооружения: - Предполагаемая нагрузка на 1м.п. фундамента-20тс. - Высота здания по коньку 5,8 м. - Габариты надземной части – 3,0  15,0 м. - Фундамент на естественном основании, монолитный ростверк на буронабивных сваях, либо ленточный, глубина заложения – до 2,5м. 9.2 Подводящие сети – Ø 110 мм; - отводящие -  160мм; - Глубина заложения – до 2,5м; - Длина трассы – до границы территории очистных сооружений. |
| 10 | Перечень отчетных материалов | 10.1 Отчет по инженерно-геологическим изысканиям в соответствии с требованиями п.6.3; 6.7; 6.24 СНиП 11-02-96. 10.2 Графическая часть – в соответствии с п.6.4; 6.25 СНиП 11-02-96 |
| 11 | Дополнительные требования | 11.1 Оформленный отчет в 4х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в эл. виде сдать Заказчику. 11.2 Согласовать инженерно-геологические изыскания с эксплуатирующими организациями. |
| 12 | Приложения | 12.1 Копия АПЗ – 1 экз. 12.2 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 12.3 План трассы коллектора с пятном застройки ЛОС |

Заказчик:                                                                                        Исполнитель:

Директор МОУДОД ООЛ «Звездный»                                      Директор

____________/ С.В. Береснев/                                                     _____________/                       /