Приложение №1

к извещению № 09 от  14 октября 2008 года МОУ «СОШ № 38»

Текущий ремонт классных комнат.

Техническое задание.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м² покрытий | 0,893 |
| Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м² | 100 мест | 0,2 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м² стяжки | 0,893 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м² покрытия | 0,893 |
| Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,55 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,55 |
| Монтаж стальных порожков | 100 м плинтусов | 0,03 |
| Порог металлический | м | 3 |
| Промывка поверхности потолков | 100 м² промытой поверхности | 1,92 |
| Промывка поверхности стен и фасадов | 100 м² промытой поверхности | 1 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м² расчищенной поверхности | 1,42 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м² поверхности | 3,706 |
| Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м² поверхности | 1,92 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² отремонтированной поверхности | 1 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² отремонтиро-ванной поверхности | 0,6 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м² окрашиваемой поверхности | 1 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м² окрашиваемой поверхности | 1,92 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м² окрашиваемой поверхности | 1,42 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,455 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,972 |
| Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м² очищаемой поверхности | 1,29 |
| Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,29 |

Директор школы                                            М.А.Елфимова

Зам. директора по АХЧ                                 Л.Н.Мелузова