Приложение №1

к извещению № 10 от  14 октября 2008 года МОУ «СОШ № 38»

Текущий ремонт пищеблока.

Техническое задание.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м² поверхности облицовки | 0,773 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м² покрытий | 0,867 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м² поверхности облицовки | 0,996 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м² стяжки | 0,867 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м² покрытия | 0,867 |
| Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных толщиной в ¼ кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м² перегородок (за вычетом проемов) | 0,045 |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м² промытой поверхности | 0,207 |
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м² расчищенной поверхности | 0,225 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м² поверхности | 0,225 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² отремонтированной поверхности | 0,023 |
| Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м² поверхности | 0,207 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² отремонтиро-ванной поверхности | 0,023 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,445 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,158 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,325 |
| Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,01 |
| Установка ванн купальных прямых чугунных | 10 комплектов | 0,1 |
| Смена санитарных приборов унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,01 |
| Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,01 |
| Сифоны | шт. | 1 |
| Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 |
| Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,12 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 16 мм | 100 м трубопроводов | 0,12 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов с фасонными частями | 0,1 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |
| Демонтаж перегородок деревянных | 100 м² перегородок за вычетом проемов | 0,139 |
| Установка перегородок из ПВХ | 100 м² | 0,118 |
| Перегородки ПВХ | м² | 11,8 |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью до 3 м² | 100 м² | 0,021 |
| Блоки дверные входные пластиковые, однопольные, с доводчиком | м² | 2,1 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м² | 1 м² проема | 4,6 |
| Блоки дверные металлические (утепленные), в комплекте замок врезной, засов, ручка | м² | 4,6 |

Директор школы                                            М.А.Елфимова

Зам. директора по АХЧ                                 Л.Н.Мелузова