ИЗВЕЩЕНИЕ № 53  от  14 октября  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку анализатора газов крови и электролитов

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет     средств бюджета города Перми

закупку способом запроса котировок:   анализатор газов крови и электролитов

| №№ п\п | Описание требований | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 1.2 | Сертификат об утверждении средств измерений | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации, техническая документация на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Количество | 1 |
| 1.5 | Год выпуска, не ранее | 2008 |
| 1.6 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 месяцев |
| 1.7 | Постгарантийное обслуживание | Наличие |
| 1.8 | Монтаж, пуско-наладочные работы проводятся авторизованным компанией производиеля\официальным представителем в РФ сервисным центром | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Параметры вводимые: |  |
| 2.1.1 | - температура пациента (То С) | Наличие |
| 2.1.2 | - процентое содержание кислорода во вдыхаемом пациентом воздухе (FIO2) | Наличие |
| 2.2 | Измеряемые параметры: |  |
| 2.2.1 | - рН в диапазоне, не менее | 6,5-8,0 |
| 2.2.2 | - рСО2 в диапазоне, не менее, мм рт.ст. | 5,0-150,0 |
| 2.2.3 | - рО2 в диапазоне, не менее, мм рт.ст. | 5,0-700,0 |
| 2.2.4 | - Nа+ в диапазоне, не менее, ммоль\л | 80-200 |
| 2.2.5 | - К+ в диапазоне, не менее, ммоль\л | 1,0-20,0 |
| 2.2.6 | - Са++ в диапазоне, не менее, ммоль\л | 0,25-5,00 |
| 2.2.7 | - Нсt в диапазоне, не менее, % | 10-70 |
| 2.3 | Параметры расчетные: |  |
| 2.3.1 | - концентрациея гемоглобина (ТНb) | Наличие |
| 2.3.2 | - откорректированный по температуре pН (рН(Т)) | Наличие |
| 2.3.3 | - откорректированный по температуре рСО2 (рСО2(Т)) | Наличие |
| 2.3.4 | - откорректированный по температуре рО2 (рО2(Т)) | Наличие |
| 2.3.5 | - двуокись углерода общая (ТСО2) | Наличие |
| 2.3.6 | - кислород общий (СtО2) | Наличие |
| 2.3.7 | - нормализованный кальций (Са++(7,4)) | Наличие |
| 2.3.8 | - бикарбонат (НCO3) | Наличие |
| 2.3.9 | - избыток оснований в крови (ВЕd) | Наличие |
| 2.3.10 | - избыток оснований во внеклеточной жидкости (ВЕect) | Наличие |
| 2.3.11 | - стандартный бикарбонат (SВС) | Наличие |
| 2.3.12 | - насыщение кислородом (%ОS2С) | Наличие |
| 2.3.13 | - альвеолярно-артериальный градиент (А-аDО2) | Наличие |
| 2.3.14 | - респираторный индекс (RI) | Наличие |
| 2.4 | Материал пробы: |  |
| 2.4.1 | - артериальная кровь | Наличие |
| 2.4.2 | - венозная кровь | Наличие |
| 2.4.3 | - капиллярная кровь | Наличие |
| 2.5 | Объем пробы: |  |
| 2.5.1 | - гепаринизированный капилляр цельной крови, не более, мкл | 95 |
| 2.5.2 | - гепаринизированный шприц цельной крови, не более, мкл | 120 |
| 2.6 | Антикоагулянт – кальций-сбалансированный гепарин | Наличие |
| 2.7 | Производительность не менее, проб\час | 30 |
| 2.8 | Электроды сменные, не требующие обслуживания | Наличие |
| 2.9 | Калибровочные растворы с газами и емкость для отходов в сменном интегрированном пакете | Наличие |
| 2.10 | Срок работы пакета с момента подключения не менее, дней | 35 |
| 2.11 | Память: |  |
| 2.11.1 | - пробы пациентов, измерений, не менее | 64 |
| 2.11.2 | - контроли высокий, измерений, не менее | 30 |
| 2.11.3 | - контроли норма, измерений, не менее | 30 |
| 2.11.4 | - контроли низкий, измерений, не менее | 30 |
| 2.12 | Автоматическая калибровка аппарата | Наличие |
| 2.13 | Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| 2.14 | Вывод данных: |  |
| 2.14.1 | - жидкокристаллический дисплей | Наличие |
| 2.14.2 | - встроенный термопринтер | Наличие |
| 2.14.3 | - параллельный порт | Наличие |
| 2.15 | Стартовый комплект расходных материалов | Наличие |
| 2.16 | Размеры: |  |
| 2.16.1 | - длина, не более, мм | 370 |
| 2.16.2 | - ширина, не более, мм | 180 |
| 2.16.3 | - высота, не более, мм | 320 |
| 2.17 | Вес, не более, кг | 7,7 |

Место доставки товаров:   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров: в течение  50 (пятьдесят) календарных  дней после подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта:   499 000,00 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцать) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  24 октября 2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена  товаров (работ, услуг)  должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пусконаладочные работы.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  5  до  7  дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                               			   А.С.Буторин

МП