Приложение 3

к извещению о проведении  запроса котировок  № 07 от 15.10.2008 г. 
 
 УТВЕРЖДАЮ

Директор гимназии № 3            		 Т.В.Новикова

15.10.2008. 
 
 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на Текущий ремонт в начальной школе МОУ «Гимназия № 3»  по адресу: ул. Лобвинская, 12 (замена оконных конструкций)

1. Общие положения:

Предметом запроса котировок является текущий ремонт начальной школы МОУ «Гимназия № 3» по адресу: ул. Лобвинская, 12 (замена оконных конструкций).

2. Место, срок и условия замены оконных конструкций:

МОУ «Гимназия  № 3» г. Перми (г. Пермь, ул. Лобвинская, 12) 				Замена оконных конструкций в начальной школе МОУ «Гимназия №3» г. Перми. 		Срок замены оконных конструкций: с момента подписания контракта в течении 30 дней.  													Условия замены оконных конструкций:

Из расчета на окна размерами:

2100х3500 – 1 шт.

1100х1800 – 8 шт.

2080х2100 – 14 шт.

- Изготовление оконных конструкций –Профиль «ЭксПроф» - цвет белый, фурнитура «МАСО» поворотно-откидной вариант; заполнение – 2х камерный стеклопакет 32 мм из стекла марки М1.

- Установка оконных конструкций – доставка; демонтаж деревянных оконных конструкций; монтажные работы; гидроизоляционные работы, крепежный материал (дюбеля, анкерные пластины, пена монтажная, гидро, гидро-пароизоляционные материалы).

- Установка наружных отливов –Отлив оцинкованный с порошковым покрытием 260мм – цвет белый; монтажные работы, крепежный материал (саморезы, пена монтажная, герметик селиконовый).

- Установка подоконной доски –Подоконная доска ПВХ 550мм – цвет белый; монтажные работы; крепежный материал (пена монтажная, герметик акриловый).

- Отделка внутренних, наружных откосов (штукатурка, покраска)

3. Начальная цена контракта

Начальная максимальная цена контракта составляет 460000,00 (Четыреста шестьдесят тысяч рублей)