Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от «15» октября 2008 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

_______________ /Л.И.Рябова/

дефектная ведомость

На работы по текущему ремонту пола (коридор 2 этаж)  в здании  «МОУ СОШ№132»г.Перми)

| п/п | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтус: деревянных и из пластмассовых материалов | 100м | 1,29 |
| 2 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 1,29 |
| 3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 | 0,1 |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стендо 20 мм | 100 м2 | 0.258 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стендо 10 мм | 100 м2 | 0.258 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 2,79 |
| 7 | Разборка покрытий полов: из ДВП | 100 м2 | 2,79 |
| 8 | Разборка оснований полов : лаг | 100 м2 | 0,61 |
| 9 | Разборка оснований: кирпичных столбиков | 100 м2 | 0,61 |
| 10 | Устройство фундаментов: столбовых | 1 м3 | 0,37 |
| 11 | Укладка лаг | 100 м2 | 0,61 |
| 12 | Перестилка дощатых полов | 100 м2 | 0,61 |
| 13 | Устройство дощатых полов из ДВП | 100 м2 | 2,79 |
| 14 | Линолеум пожаробезопасный Г-1,В2,РП1,Д2,Т2 | м2 | 2,79 |
| 15 | Монтаж металлических порогов | 100 м | 0,25 |
| 16 | Вывоз мусора | 100 т | 0,07 |

Заместитель директора по АХЧ             	 	                                             Ерина Е.А.