Приложение № 2 к извещению о запросе котировок № 21 от 16 октября 2008 г. Техническое задание на увлажнители кислорода с подогревом Назначение: для увлажнения дыхательной смеси при проведении ИВЛ.

| Технические характеристики: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Габаритные размеры ( длина х высота х глубина ), мм, не более | 94x154x135 ( без камеры) |
| 2. | Вес, кг, не более | 2 (без камеры) |
| 3. | Частота | 50/60 Гц |
| 4. | Мощность нагревателя | 150 Вт |
| 5. | Потребляемый ток | 0.8 А макс при 230 В ~ |
| 6. | Комплектация |  |
| 6.1 | База увлажнителя | 1 шт. |
| 6.2 | Самозаполняемая камера малого объема | 2 шт. |
| 6.3 | Термометр (диапазон измерения температуры от 10 до 50 град. С) | 1 шт. |
| 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 | Ротаметр Регулирующий вентиль расходомера из нержавеющей стали Гайка крепления шланга из нержавеющей стали Гайка накидная из нержавеющей стали Плавная регулировка расхода кислорода в диапазоне от 1 до 20 л/мин. | 1 шт. Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие |
| 6.5 | Универсальная дыхательная система без провода обогрева на вдохе к аппаратам: система без провода обогрева на вдохе к аппаратам: Infant Star,Bird, Bear Cub - 2 шт. | Наличие |
| 6.6 | Увлажнитель-распылитель аэрозольный с ёмкостью | 2 шт. |
| 6.7 | Гладкоствольный шланг длиной 0,8 метра | 1 шт. |
| 6.8 | Фильтр бактериальный | 10 шт. |
| 7 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию | не менее 24 месяцев |

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г. Токмакова