|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 К извещению № 22 От 16.10.2008 г. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж накопителей |  |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом к=5 | м2 | 26,1 |  |
| 2 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в грунтах мокрых | м3 | 8,84 |  |
| 3 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в грунтах мокрых | м3 | 0,38 |  |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм | 1отв | 3 |  |
| 5 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная | м2 | 0,6 |  |
| 6 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: покрытий и перекрытий сверху | 1м3 | 0,52 |  |
| 7 | Монтаж горловины из уголка и трубы Диам 820х12 с крышкой | 1т | 0,2782 |  |
| 8 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях отверстий глубиной 200 мм диаметром: 10 мм | 1отв | 9 |  |
| 9 | Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2 (крышка утепляющая КР-1) | м2 | 1,42 |  |
| 10 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55мм | 1 отв | 3 |  |
| 11 | Прокладка вентиляции из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | м | 5,2 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм | м3 | 0,063 |  |
| 13 | Обетонка вентиляционных труб | м3 | 0,012 |  |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 1,8 |  |
| 15 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (Отмостка) | м2 | 12 |  |
| 16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 12 |  |
| 17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 12 |  |
|  |  | Составил |  |  |
|  |  | Согласовано |  |  |