Ведомость объемов работ

Ремонт лаборатории

ИСПОЛНИТЕЛЬ- ________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК - УВД по Индустриальному району г. Перми (614036, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 17,  тел./факс 221-92-38)

Источник финансирования: за счет средств федерального бюджета.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кабинет № 206 (химлаборатория) |  |  |  |  |
| 1. | Разборка облицовки стен и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 Поверхности облицовки | 0,31 |  |
| 2. | Разборка облицовки стен и плиток: керамических глазурованных плиток (откосы окна) | 100 м2 Поверхности облицовки | 0,01 |  |
| 3. | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 4. | Установка оконных блоков из ПХВ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2, двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,025 |  |
| 5. | Блоки оконные пластиковые двухстворчатые с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 2,5 |  |
| 6. | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной более 0,51 м | 100 м.п. | 0,015 |  |
| 7. | Плиты подоконные из ПХВ, длиной 6 метров, толщиной 25 мм, шириной 300 мм (Германия) | м | 1,5 |  |
| 8. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 Поверхности облицовки | 0,31 |  |
| 9. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (откосы окна) | 100 м2 Поверхности облицовки | 0,01 |  |
| 10. | Демонтаж осветительных приборов: бра, плафоны | Шт. | 2 |  |
| 11. | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | Шт. | 2 |  |
| 12. | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП 09-200 / Р 50-03-02 | Шт. | 2 |  |
| 13. | Окраска клеевыми составами: улучшенная (потолок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,12 |  |
| 14. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: на 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 15. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных на 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 16. | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | Прибор | 1 |  |
| 17. | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | Шт. | 1 |  |
| 18. | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс. м3/час (демонтаж) | Фильтр | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс. м3/час | Фильтр | 1 |  |
| 20. | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | Шт. | 1 |  |
| 21. | Выключатель | Шт. | 1 |  |
| 22. | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | Шт. | 4 |  |
| 23. | Штепсельные розетки | Шт. | 4 |  |
| 24. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (вентрешетка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0004 |  |
| 25. | Установка по месту шкафных и антресольных стенок (демонтаж для мойки) | 100 м2 деталей | 0,03 |  |
| 26. | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за 2 раза (шкаф) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 27. | Смена дверных приборов: замков врезных | Шт. приборов | 2 |  |
| 28. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм (для жалюзей) | Шт. отверстий | 2 |  |
| 29. | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | Т. конструкций | 0,024 |  |
| 30. | Конструкции стальные | Т. | 0,024 |  |
| 31. | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс. м3/час (демонтаж, вытяжной шкаф) | Агрегат | 1 |  |
| 32. | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс. м3/час (вытяжной шкаф) | Агрегат | 1 |  |
| 33. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из листовой стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,003 |  |
| 34. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из листовой стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,003 |  |
| 35. | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| Раздел 2. Рабочий кабинет (№ 206) |  |  |  |  |
| 36. | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | Шт. | 1 |  |
| 37. | Выключатель | Шт. | 1 |  |
| 38. | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | Шт. | 4 |  |
| 39. | Штепсельные розетки | Шт. | 4 |  |
| 40. | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 шт. | Шт. | 2 |  |
| 41. | Светильник люминесцентный ЛББ – 58 1*20 | Шт. | 2 |  |
| 42. | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | Шт. | 8 |  |
| 43. | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу на ток, А, до: 200 (демонтаж) | Шт. | 1 |  |
| 44. | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу на ток, А, до: 200 | Шт. | 1 |  |
| 45. | Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками: ПМЛ – 1621 02В | Шт. | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46. | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 250 (демонтаж) | Шт. | 1 |  |
| 47. | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 250 | Шт. | 1 |  |
| 48. | Рубильник РПС - 2 250 А | Шт. | 1 |  |

Стоимость работ:         ________________    рублей   ______ копеек

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Начальник УВД по

Индустриальному району г. Перми

____________________Р.Т. Ахметов                                                                     _______________________________

М.П.   «__»________________2008 г.                                                                        М.П.   «__»________________2008 г.