ИЗВЕЩЕНИЕ № 57  от  23 октября  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку кровати функциональной медицинской  с головным подъемом без колес  (38 шт.)

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет средств регионального проекта «Качественное здравоохранение».

закупку способом запроса котировок:   кровать функциональная медицинская с головным подъемом без колес (38 шт.)

| № п/п | Описание требований | Требуемые условия, параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Инструктаж медицинского персонала | Наличие |
| 1.5 | Возможность заключения договора на постгарантийное сервисное обслуживание с сервисным центром Продавца | Наличие |
| 1.6 | Год выпуска, не ранее | 2008 |
| 1.7 | Количество комплектов, шт. | 38 шт. |
| 1.8 | Срок гарантии, мес., не менее | 12 мес. |
| 2. | Технические данные |  |
| 2.1 | Габаритные размеры | 2030х900х530 мм |
| 2.2 | Ложе кровати | Ложе кровати реечное из стали с эпоксидным покрытием и жестким стальным каркасом. |
| 2.3 | Спинки кровати | Торцевые панели головная и ножная из стали с эпоксидным покрытием. Ножки с каучуковым основанием |
| 2.4 | Головной подъем | Угол наклона подголовника: от 0° до 78°. |
| 2.5 | Комплектация кровати | -Каркас кровати с рукоятками управления и пластинами матрацного основания-1 шт. -Торцевая панель головная -1 шт. -Торцевая панель ножная с именной табличкой - 1 шт. -Ножки с каучуковым основанием - 4 шт. -Ручка регулировки положения матрасного отделения -матрац из пенаполиуритана -1 шт. -чехол на матрац из кож.зама-1 шт. |
| 2.6 | Концы труб спинки | Открытые концы труб закрыты Каучуковыми заглушками |
| 2.7 | Покрытие кровати | Каркасы должны иметь защитно- декоративные покрытия эпоксидно –порошковой краской «Эколак», нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. |
| 2.9 | Максимальная нагрузка | Не менее 230 кг. |
| 2.10 | Матрац – 38 шт. | Пенополиуретановый, габариты 1980х850х100 мм |
| 2.11 | Чехол – 38 шт. | из искусственной кожи габариты 1980х850 мм, липучка по периметру чехла. |

Место доставки товаров:   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров: в течение  3 (трех) календарных  дней после подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта:   499 000,00 (Четыреста девяносто девять тысяч)  рублей 00 копеек.

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцать) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  05 ноября 2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена  товаров (работ, услуг)  должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на монтажные работы.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  5  до  7  дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                               			   А.С.Буторин

МП