Техническое задание 2

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразуемый 2-местный учебный стол для кабинета химии | Стол изготовлен согласно требованиям ГОСТ 18314-86. Габаритные размеры стола 1200х600х750 мм. Столы ученические имеют основание, состоящее из лицевой, тыльной и боковых стенок сварной конструкции, горизонтально установленную на нем столешницу, содержащую подвижную часть, расположенную под ней полочку, имеющую возможность вертикального перемещения, подъемные устройства, размещенные на боковых стенках основания, и замок, жестко фиксирующий полочку в верхнем положении, отличающуюся тем, что подвижная часть столешницы имеет возможность поворота на 90 град., связана петлей с тыльной стенкой основания и шарнирно соединена тягами с подъемными устройствами, содержащими два швеллера, при этом на одном из них имеет возможность перемещения относительно другого, закреплена полочка и установлено стопорное устройство, состоящее из подпружиненных шайб и прижимной планки с пазом под замок, содержащий подпружиненный флажок, который имеет возможность поворота, размещен на неподвижном швеллере и соприкасается с кнопкой-ключом, установленным в отверстии боковой стенки основания с возможностью горизонтального перемещения. Основание имеет С-образную форму и окрашено темно-серой порошковой эпокси-полиэфирной краской. Столешницы изготовлены из ламинированной влагостойкой и химически стойкой ДСП-плиты серого цвета с полимерной кромкой толщиной 2,5 мм. | 15 |
| 2 | Преобразуемый 2-местный учебный стол для кабинета физики | Стол изготовлен согласно требованиям ГОСТ 18314-86. Габаритные размеры стола 1200х600х750 мм. Столы ученические имеют основание, состоящее из лицевой, тыльной и боковых стенок сварной конструкции, горизонтально установленную на нем столешницу, содержащую подвижную часть, расположенную под ней полочку, имеющую возможность вертикального перемещения, подъемные устройства, размещенные на боковых стенках основания, и замок, жестко фиксирующий полочку в верхнем положении, отличающуюся тем, что подвижная часть столешницы имеет возможность поворота на 90 град., связана петлей с тыльной стенкой основания и шарнирно соединена тягами с подъемными устройствами, содержащими два швеллера, при этом на одном из них имеет возможность перемещения относительно другого, закреплена полочка и установлено стопорное устройство, состоящее из подпружиненных шайб и прижимной планки с пазом под замок, содержащий подпружиненный флажок, который имеет возможность поворота, размещен на неподвижном швеллере и соприкасается с кнопкой-ключом, установленным в отверстии боковой стенки основания с возможностью горизонтального перемещения. Основание имеет С-образную форму и окрашено темно-серой порошковой эпокси-полиэфирной краской. Столешницы изготовлены из ламинированной влагостойкой и химически стойкой ДСП-плиты серого цвета с полимерной кромкой толщиной 2,5 мм. Стол имеет две розетки для подключения электрических приборов с номинальным напряжением питания до 42 В.Стол подключается к изолированной электрической сети переменного или постоянного тока с напряжением до 42 В кабелем. | 15 |
| 4 | Стул ученический | 6 гр.роста, металлический каркас стула представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из трубы диаметром 25 мм. Каркас имеет стойкое полимерной покрытие серого цвета, предохраняющее от химических и механических повреждений и значительно увеличивающее срок службы изделия. Сидение и спинка - гнутоклееная фанера | 60 |
| 5 | Шкаф для хранения реактивов одностворчатый | Предназначен для хранения реактивов. Материал - сталь, окрашенная серой порошковой эпокси-полиэфирной краской. Имеет ключи к замку. Оснащен патрубком для подключения к системе вытяжной вентиляции, замком. Устанавливается на регулируемые опоры. Габаритные размеры шкафа, мм: длина……………………………………………….450 ширина………………………………………………400 высота ………………………..…………………....1970 | 1 |
| 6 | Шкаф для посуды четырехстворчатый | Предназначен для хранения посуды, приборов, лабораторного оборудования. Материал - сталь, окрашенная серой порошковой эпокси-полиэфирной краской, верхние дверцы - стекло. Имеет ключи к замку. Устанавливается на регулируемые опоры. Габаритные размеры шкафа, мм: длина……………………………………………….900 ширина………………………………………………400 высота ………………………..…………………....1970 | 2 |

  - Вся мебель должна иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификат пожарной безопасности. Должен быть патент на преобразуемый учебный стол.

  - Вся мебель (кроме стульев) должна быть изготовлена из прочных металлоконструкций, выдерживающих интенсивную эксплуатацию в условиях учебного процесса. Каркас лабораторной мебели изготовлен из профильной трубы квадратного сечения, что делает возможным выдерживать несущую распределительную нагрузку от 200 до 300 кг/м3, в зависимости от типа изделия.

  - Каркас лабораторной мебели должен быть сварной, что обеспечивает долговечное использование мебели при высоких учебных нагрузках.

  - Каркас лабораторной мебели, а также лицевые панели, должны быть покрыты порошковой эпокси-полиэфирной краской белого, серого и темно-серого цвета, подвергнутой высокотемпературной закалке. Данный вид покрытия устойчив при контакте с влажными и/или агрессивными химическими средами. Кроме того, указанное покрытие обеспечивает высокие эстетические свойства мебели.

  - Размеры лабораторной мебели должны полностью соответствовать прилагаемой спецификации.

  - Товар должен быть новый , выпуска не ранее 2008 года .

  - Товар должен полностью соответствовать техническим характеристикам, указанным в техническом задании.

  - Мебель поставляется в учреждение в собранном виде или сборка осуществляется на месте.

2.Требования  к гарантийному сроку:

1. Гарантийный срок на весь поставляемый товар: должен быть не менее 12 месяцев

Для информации:

Таблица цен (не размещается в котировке)

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена за ед | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразуемый учебный стол для кабинета химии | 15 | 12 101,61 | 181 524,15 |
| 2 | Преобразуемый учебный стол для кабинета физики | 15 | 13 374,64 | 200 619,60 |
| 4 | Стул ученический | 60 | 680,16 | 40 809,60 |
| 5 | Шкаф для хранения реактивов одностворчатый | 1 | 17 877,44 | 17 877,44 |
| 6 | Шкаф для посуды четырехстворчатый | 2 | 29 505,55 | 59 011,10 |
|  | ИТОГО: |  |  | 499 841,89 |