ИЗВЕЩЕНИЕ № 33 от 29 октября 2008 г.

О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

на закупку, монтаж и наладку систем видеонаблюдения и видеофиксации для вытрезвителя при УВД по Ленинскому  району г. Перми.

Заказчик УВД по городу  Перми  (г. Пермь ул. Сибирская, 48 тел-факс.  249-93-80)

Ответственный исполнитель – Шемин Алексей Сергеевич тел. 244-12-49

Источник финансирования –  местный бюджет (Городская программа укрепление гражданской безопасности на 2007-2008 г.)

Максимальная цена контракта – 190 000 рублей.

Предусматривает осуществить закупку монтаж и наладку системы видеонаблюдения для вытрезвителя в Ленинском районе города Перми   (приложение №1)

Места выполнения работ:

1. Медицинский вытрезвитель Управления внутренних дел по Ленинскому району города Перми, находящемуся по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 44.

Информация о закупке:

Условие - гарантийное техническое обслуживание систем сроком на 1 год.                                                Условия оплаты –  оплата, за выполненные работы, будет производиться в течение 10 рабочих дней после получения Заказчиком платежных документов, приема товара  и подписания акта приема работ.

Сроки выполнения: 30 дней, после заключения контракта.

Если выполненные услуги, подвергшиеся техническому контролю и испытаниям, не отвечают требованиям ГОСТа Заказчик в праве отказаться от него, а Исполнитель обязан устранить недостатки.

Информация о проведении котировок:

Место предоставления котировочных заявок – г. Пермь ул. Сибирская, 48 каб. № 228,  Тел.   249-93-80 .

Дата окончания приема заявок – до 18.00 часов, 05.11.2008 г.

Котировочные заявки принимаются в письменном виде. Место рассмотрения заявок – г. Пермь ул. Сибирская, 48 каб. № 228.

Дата рассмотрения котировочных заявок – 06.11.2008 г.

Критерии оценки:

- цена контракта

Срок подписания контракта с победителем в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок, но не ранее 5 дней.  Цена выполняемых услуг должна быть указана с учетом НДС, затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставлением исполнителем котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: техническое задание

Срок подачи заявки:   до 18.00  часов,  05 ноября  2008 г.

И.о. начальника тыла

УВД по г. Перми                                                                                             Крджонян Х.С.

Приложение № 1

Техническое задание

1.Назначение.

Настоящее техническое задание предназначено для описания предмета закупки по Запросу котировок цен № 32, и содержит требования к объему и качеству работ по монтажу, наладке, поставки оборудования систем видеонаблюдения (далее по тексту «Работы») в медицинском вытрезвителе Управления внутренних дел по Ленинскому району города Перми, находящемуся по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 44.

Заказчик Управление внутренних дел по городу Перми (г. Пермь ул. Сибирская, 48,  тел. 222-22-22, факс.  222-22-22)

2. Требования к выполнению Работы

2.1. Работы должны, выполнятся без привлечения субподрядчиков и материалами исполнителя.

2.2. Исполнитель, должен иметь официальные документы, подтверждающие возможность производства Работ (лицензии, сертификаты и т.д.) если такие предусмотрены законодательством РФ. Заверенные надлежащим образом, копии этих документов должны входить в состав котировочной заявке.

2.3. Работы должны выполняться в соответствии с: ГОСТ Р50776-95 Часть 1. Общие требования. Раздел 4 руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию; Р78.36.002-99 «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля»; Р78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов» ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевидения. Общие технические требования и методы испытания», ПУЭ «Правила устройства электроустановок»

2.4. Требования к оборудованию:

2.4.1. Систему видеонаблюдения необходимо построить на базе 8 канального видеорегистратора:

триплексный  цифровой видеорегистратор, алгоритм сжатия видео MJPEG, отображение 200 к/с, скорость записи 100 к/с на 8 каналов, разрешение 720х576, сквозные выходы, выход BNC/S-VIDEO, скрытие видеоканалов 1 канал звука, Zoom, PIP, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожный выход, просмотр/запись по сети (LAN), архив в jpg и avi. Установка внутрь 2 HDD (1 мобильный) Сеть TCP/IP, 4 + ПО для работы на ПК. HS-DVR-088 или аналог, в количестве  2 шт.

2.4.2. Видеокарта VGA для HI SHARP HS-DVR-048, в количестве  1 шт.

2.4.3. Видеокамера цветная стационарная уличного исполнения, день/ночь, разрешение не ниже (520 ТВЛ 0.001 Лк) ночью (530 Твл, 0.0002 Лк), объектив, в кожухе, кронштейн, в количестве  1 шт.

2.4.4. Видеокамера цветная стационарная антивандального исполнения, KC-D950PH 1/3" SONY High Resolution CCD, 520Твл, 0,1 Lux, ИК подсветка 5 м., d=65mm, 9-15V DC, S/N 50dB, r=0.45, алюминиевый корпус антивандальный, в количестве - 5 шт.

2.4.5. Видеокамера цветная стационарная внутреннего исполнения ACE-M381, 1/3" SONY Hi-Res. Super HAD CCD, 520 Твл, кожух полусфера, в количестве - 2 шт.

2.4.6. Электроснабжение системы видеонаблюдения необходимо организовать по первой категории потребителей электроэнергии согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Поэтому электропитание системы напряжением 220В, 50Гц должно выполнятся от двух независимых источников, а при использовании источников резервного питания время работы системы не менее 3 часов. При этом необходимо предусмотреть защиту от тока короткого замыкания.

2.4.7. Объем архива: HDD 500Gb, в количестве - 2 шт.

2.4.8. В качестве коммуникации должны быть использованы:

- Линии элетроснабжения видеокамер: ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 в электрокоробе.

- Линии передачи видеосигнала: коаксиальный кабель РК; RG, в электрокоробе.

2.4.9. В котировочной заявке необходимо указать весь перечень оборудования и материалов с полным указанием марок и технических характеристик.

2.5 Устанавливаемое оборудование системы видеонаблюдения, должно иметь гарантийный срок не менее 12 месяцев, с даты подписания сторонами акта выполненных Работ.

2.7. Материалы и оборудование должны иметь действующий сертификат, выданный ГОССТАНДАРТом России, а электрокороб действующий сертификат пожарной безопасности. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов, должны входить в состав котировочной заявки.

2.8. Выше перечисленные требования являться обязательными к участнику размещения заказа согласно п. 4 ст.43 ФЗ РФ №94-ФЗ и должны быть отображены в котировочной заявке в полном объеме.

2.9. Исполнитель берет на себя обязательства по демонтажу оборудования, ранее установленной в медицинском вытрезвителе системы видеонаблюдения.

3 Организация Работ.

3.1. Руководители Работ со стороны Исполнителя обязаны:

- проводить оперативный контроль качества выполняемых Работ и соответствия выполненных Работ требования НТД и рабочим чертежам;

- проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение ППР, качества приспособлений и инструментов);

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

4. Порядок контроля и приемки

4.1. Приёмка выполненной Работы осуществляется комиссией в составе представителей  Заказчика и Подрядчика, с проверкой Работы.

4.2. Приемка системы видеонаблюдения в эксплуатацию  должна производиться в соответствии с требованиями РД 78.145-93.

4.3. При нарушении технологии производства Работ, требований ТУ, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, Работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат выполнению.

5. Порядок формирования цены заявки

5.1. Цена предлагаемых Работ должна включать в себя - цену всех Работ и материалов по предмету закупки, все налоговые и таможенные выплаты, также должны быть учтены транспортные расходы по доставке необходимых материалов к месту выполнения Работ, указанному в запросе котировки.

Цены должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия выполнения контракта.

5.2. В составе конкурсной документации необходимо предоставить расчет стоимости Работ на основании действующей сметно-нормативной базы ТЕР – 2001 г, оформленный надлежащем образом.