Техническое задание на монтаж вытяжной вентиляции 
в столовой  МОУ «Гимназия №8» г.Перми

| №пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | Шт. | 1 |
|  | Канальный вентилятор СК 250А | Шт. | 1 |
|  | Установка диффузоров | 1 решетка | 9 |
|  | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150*490 мм | Кв.м. | -0,63 |
|  | Диффузор ДПУ 100 | Шт. | 4 |
|  | Диффузор ДПУ 125 | Шт. | 4 |
|  | Диффузор ДПУ 100 | Шт. | 4 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 кв.м. | 1 решетка | 1 |
|  | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 кв.м. | Шт. | -1 |
|  | Решетка АМР 150*150 | Шт. | 1 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметром обечайки 250 мм | Шт. | 1 |
|  | Шумоглушители вентиляционных установок трубчатые из листовой оцинкованной и сортовой стали, круглого сечения: марка ГТК-1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг. | Шт. | -1 |
|  | Шумоглушитель CSA 250/900 | Шт. | 1 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | 1 зонт | 1 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм., диаметром до 250 мм | Кв.м. | 7 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм., периметром до 600 мм | Кв.м | 3,72 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | Кв.м. | 4,1 |
|  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | Кв.м. | 3 |
|  | Фольга алюминиевая дублированная | Кв.м. | -3,45 |
|  | Пенофол С10 | Кв.м. | 3 |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
|  | Вставки гибкие для вентиляторов №2,5 | Шт. | -2 |
|  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | Кв.м. | 0,08 |
|  | Вставки гибкие из парусины и сортовой стали | Кв.м. | -0,08 |
|  | Вставки гибкие, д=3,15 | Шт. | 1 |
|  | Вентилятор радиальный с электродвигателем ВР86-77, №3,15 | Шт. | 1 |
|  | Установка виброизоляторов: номер 38 | Шт. | 4 |
|  | Установка зонтов над оборудованием | Кв.м. | 9,6 |
|  | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | Кв.м. | -9,6 |
|  | Зонт вытяжной 1200*300*500 | Шт. | 2 |
|  | Зонт островной 1500*1600 | Шт. | 1 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | Кв.м. | 1 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | Кв.м. | 20,32 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | Кг. | 20 |
|  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | Кв.м. | 10 |
|  | Фольга алюминиевая дублированная | Кв.м. | -11,5 |
|  | Пенофол С10 | Кв.м. | 10 |