Утверждаю:

директор   ________ Н.А.Викторина

«___»______________ 2008г.

# ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ № 4

объемов работ на текущий ремонт

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»

Замена оконных блоков.

| № п.п. | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,58 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма до 2м2, двухстворчатых | 100 м2 | 0,58 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые одностворные, открывающиеся, площадью более 2м2 с фрамугой, москитными сетками | м2 | 58 |
| 4 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0,51м | 100 пм | 0,42 |
| 5 | Плиты подоконные пластиковые Альта профиль, длиной 6 метров, шириной 600мм (Россия) | пм | 42 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4м | 100 м | 0,42 |
| 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,097 |
| 8 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,9 |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,22 |
| 10 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатами | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
|  | Раздел №2. Новый раздел |  |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции. | за т груза | 0,8 |
| 13 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км класс груза 1т | 1т | 0,8 |

Зам по АХЧ              МОУ «СОШ № 44»              ___________            В.Г. Борисова

учреждение                              подпись                                 ФИО

Директор                  МОУ «СОШ № 44»              ___________           Н.А. Викторина

учреждение                                      подпись                                 ФИО

Начальник ИСО       Дзержинского района             ___________            О.В.Дмитриенко

подпись                                 ФИО