ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ С ПОМОЩЬЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ мультимедийной техники

Заказчик: МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Адрес: 614070 г. Пермь, ул. Техническая – 22.

Телефон/факс: (342) 248 – 36 – 91

Проект Международный бакалавриат

| Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Мультимедиа проектор | Модель: Sony VPL-FX52 или эквивалент Характеристики эквивалента: Способ формирования изображения 1.3' Polysilicon TFT LCD x 3 with MLA (Micro Lens Array) Физическое разрешение 1024 x 768 Макс. поддерживаемое разрешение, px 1600 x 1200 Световой поток, ANSI люмен 6000 Контрастность 1000 : 1 Кол-во воспроизводимых цветов 24 bit (16.7 млн) Объектив f=50.8-64.0 мм F/1.7-2.0 Фокусировка объектива Моторизованная Зум Моторизованный, 1:1.3 Коррекция геометр. искажений, град Цифровая +/-20° Расстояние до экрана, м 1.5-14.3 (со стандартной оптикой) Размер изображения, м 1.02 - 7.62 (диагональ) Варианты проекций Прямая, обратная Сменные объективы Короткофокусный объектив VPLL-FM21 F/2.0 (0.9:1) Короткофокусный зум-объектив VPLL-ZM31 F/1.9-2.0 (1.55-1.7:1) Длиннофокусный зум-объектив VPLL-ZM101 F/2.0-2.6 (3.3-5.0:1) Воспроизводимые видеосигналы NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, HDTV Входные разъемы PC: Input A: BNC x 5 Input B: DVI-I (TMDS) Input C: 10BASE-T/100BASE-TX + PC Card slot Type II Видео: BNC + 4-pin mini DIN Выходные разъемы PC: VGA 15-pin DSUB Видео: BNC + 4-pin mini DIN Частота горизонтальной развертки, кГц 19 - 92 кГц Частота вертикальной развертки, Гц 48 - 92 Гц Полоса пропускания, МГц - Звуковая система нет Управляющие устройства Пульт управления на верхней панели, ИК-пульт ДУ с лазерной указкой Управляющие интерфейсы RS-232C, RJ45 Тип лампы, В/Вт UHP 300 Вт Ресурс работы лампы, ч 2500 Напряжение питания, В/Гц 100 - 240 В, 50 - 60 Гц Потребляемая мощность, Вт 360 Уровень шума при работе, дБ - Диапазон рабочих температур, град 0 - +35 °С Размеры, мм 480x502x167 Вес, кг 10 | 1 |
| Экран с электроприводом | Модель: Spectra или эквивалент Характеристики эквивалента: Тип конструкции настенный с электроприводом Тип полотна MW Размер экрана, см 600x450 | 1 |
| Интерактивная доска | Модель: Smart technologies SMART Board 660i2 / Unifi 45 Характеристик эквивалента: Тип Доска прямой проекции Размер рабочей поверхности, мм 1320х972 Диагональ, см 162 Принцип работы Резистивная технология Разрешение, px 4000х4000 на прикосновение Поддержка разрешений при работе с проекторами, px 640х480:1600х1200 Размеры в рабочем положении, см 165.7x166.4x121.9 Напряжение питания, В/Гц Питание доски через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте), проектора - 100-240В Потребляемая мощность, Вт 450 Вес, кг 24 | 1 |