ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ С ПОМОЩЬЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ TV, DVD и комплектующих

Заказчик: МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Адрес: 614070 г. Пермь, ул. Техническая – 22.

Телефон/факс: (342) 248 – 36 – 91

Проект Международный бакалавриат

| Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Плазменный телевизор | Модель: Panasonic TH-42PH10RS (черный) или эквивалент Характеристики эквивалента Диагональ экрана, дюйм 42 Физическое разрешение 1024 x 768 Поддерживаемые разрешения, px 640x480, 852x480, 1024x768, 1366x768, 1280x768 Яркость, Кд/м2 - Контрастность 10000:1 Экранный формат 16:9 Поддерживаемые экранные форматы 4:3, 16:9 Поддерживаемые видеосигналы NTSC, PAL, PAl 60, SECAM, M NTSC Телевизионный тюнер опционально Звуковая система Цифровой усилитель на колонки 2x8 Вт Входные разъемы Композитных вход (один разъем BNC), звуковой вход (Л/П) (2 разъема PCA); Вход S-Video (один разъем S-Video), один звуковой вход (Л/П) (2 разъема RCA) Выходные разъемы Дополнительно Управляющие интерфейсы RS-232C Управление С пульта на боковой панели или дистанционного ИК-пульта Напряжение питания, В/Гц 220-240 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность, Вт 365 Заявленный ресурс работы, ч - Размеры, мм 1020 х 610 х 89 Вес, кг 26 | 6 |
| Потолочный кронштейн для плазменной панели универсальный | Максимальная нагрузка - 100 кг. • Три степени свободы. • Регулировка по высоте - от 970 до 1570 мм. • Угол наклона экрана в верт. плоскости – от -10° (вверх) до +20° (вниз). • Поворот в гориз. плоскости - 360°. • Регулируемый разнос несущих реек по ширине (по центрам крепежных отверстий) - 100÷750 мм. • Расстояние по высоте между крайними крепежными отверстиями - 100÷435 мм. • Общие габариты (в полностью опущенном состоянии) - 1850х850 мм. • Крепление к потолку осуществляется 6-ю дюбелями с посадочной площадью 200х400 мм. Цвет: черный | 6 |
| DVD проигрыватель | Модель: Panasonic DMR-EH58EE или эквивалент Характеристики эквивалента: Тип DVD/HDD-рекордер Масштабирование до разрешения HDTV есть Емкость жесткого диска 250 Гб TV-тюнер есть Запись на двухслойные диски есть Мультимедиа Поддерживаемые носители DVD, DVD R, DVD RW, DVD-RAM, CD, CD-R, CD-RW Поддерживаемые форматы MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG Размеры и вес Размеры (ШxВxГ) 430x59x326 мм Вес 4.2 кг Характеристики Прогрессивная развертка есть (PAL/NTSC) Разрешение выходного сигнала (HD) 1080p Поддержка стереозвука NICAM есть Интерфейсы Выходы композитный, S-video, компонентный, SCART, HDMI, аудио стерео, аудио оптический Входы аудио стерео, композитный, S-Video, DV (IEEE 1394) Интерфейсы USB Type A Дополнительно Цвет черный | 6 |
| Потолочный кронштейн для DVD проигрывателей универсальный | Тип устройства: крепеж для аудио-видео аппаратуры Срок гарантии: 1 год Цвет устройства: Черный Размеры устройства (В*Ш*Г): 175 х 300 х 320 мм Макс. нагрузка 20 кг | 8 |