Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200     г.

Гимназия ЗЗ.Н.Островского 68	\

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

200

на Частичный ремонт ограждения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	499 583,49

Средства на оплату труда руб.	76400,9

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200  г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ТЕР07-01-054-11 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м оград | 1,4 | 5822,25 | 2094,17 | 2925,74 | 360,62 | 8151,15 | 2931,84 | 4096,04 | 504,87 | 154,78 | 216,692 | 23,52 | 32,928 |
| 2 | ТЕРм38-01-003-01 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) | 1т конструкц ий | 2,6 | 8462,22 | 1244,88 | 981,21 | 121,77 | 22001,77 | 3236,69 | 2551,15 | 316,6 | 91 | 236,6 | 7,34 | 19,084 |
| 3 | СЦМ-101-9410 | Сталь швеллерная | т | -2,683 | 5637,24 |  |  |  | -15125,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прайс | Профиль квадратный | т | 2,683 | 11550 |  |  |  | 30990,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 164 | 81,08 |  |  |  | 13297,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград за 2 раза | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 2,4 | 1313,02 | 992,98 | 0,77 |  | 3151,25 | 2383,15 | 1,85 |  | 80,73 | 193,752 | 0,01 | 0,024 |
| 7 | ТЕРрр07-01-012-01 | Создание декоративных элементов для решеток; пики декоративные | 10 шт. | 27,6 | 153,31 | 65,33 | 78,36 |  | 4231,36 | 1803,11 | 2162,74 |  | 5,16 | 142,416 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 66697,77 | 10354,79 | 8811,78 | 821,47 |  | 789,46 |  | 52,04 |

Страница 1

| Гранд-СМЕТА | 8 | 9 | 10, | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25023 | 60430,55 | 26503,77 | 4794,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 316949,37 | 70785,34 | 35315,55 | 5615,57 |  | 789,46 |  | 52,04 |
|  |  |  | 68226,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38200,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423375,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76207,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499583,49 |  |  |  |  |  |  |  |

1    |	2	|	3	1	4    f '    5    |	6        |       7

ОЗП=6,836,ЭМ=3,717,ЗПМ=6,836,МАТ=4,436

ИТОГО

Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 76 400,91)

Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 76 400,91)

ИТОГО ПО СМЕТЕ

НДС 18%

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Составил Проверил

/
/	'        ■■ ;i

/ //	,"\*s

la*-

V

Страница 2