## Приложение № 2

к  ИЗВЕЩЕНИЮ № __3__

от «__31_» октября__ 2008 г

О проведении запроса котировок

# муниципального образовательного учреждения дополнительного образования

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На замену окон в административном здании

по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 20

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж: решеток оконных | 1 т конструкций | 0,401 |  |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,2957 |  |  |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0687 |  |  |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,227 |  |  |
| 5 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью до 2 м2 | м2 | 6,87 |  |  |
| 6 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью более 2 м2 | м2 | 22,7 |  |  |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0,27 |  |  |
| 8 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 27 |  |  |
| 9 | Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,158 |  |  |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,057 |  |  |
| 11 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,272 |  |  |
| 12 | Монтаж: решеток о конных (сущ.) | 1 т конструкций | 0,401 |  |  |

Составил :                                                                                                      А.М.Нуреев

Зам. директора по АХЧ