Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№5 от «01» ноября 2008г

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| Комната =27,5 м2 |  |  |  |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 1 | (ДЕМОНТАЖ)Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 6,3 |  |
| 2 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 6,3 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,544 |  |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,544 |  |
| 5 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,037 |  |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |  |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 8 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 2 |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,148 |  |
| 10 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок | 100 створок или глухих переплетов | 0,01 |  |
| 11 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,01 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 13 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 14 | Смена дверных приборов: замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| Комната =14,5 м2 |  |  |  |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,017 |  |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0408 |  |
| Комната =28,6 м2 |  |  |  |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,148 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 21 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 22 | Смена дверных приборов: замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| Комната =9,6 м2 |  |  |  |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 23 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 15,81 |  |
| 24 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 5,6 |  |
| 25 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 1 |  |
| 26 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,423 |  |
| 27 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,423 |  |
| 28 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,423 |  |
| 29 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,423 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 30 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,034 |  |
| 31 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,034 |  |
| 32 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0816 |  |
| Комната =10,5м2 |  |  |  |  |
| ПОЛ |  |  |  |  |
| 33 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,0925 |  |
| 34 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,105 |  |
| 35 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,105 |  |
| 36 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,169 |  |
| 37 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм | м3 | 0,15 |  |
| 38 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,105 |  |
| 39 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,0925 |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 40 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,421 |  |
| 41 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,4231 |  |
| 42 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,421 |  |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,429 |  |
| 44 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 2,5 |  |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |  |
| 46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 47 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 2 |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 48 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 49 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 50 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| ПРОЧЕЕ(кабинет-4;коридор-1) |  |  |  |  |
| 51 | Разборка стен из ГКЛ | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,6 |  |
| 52 | Установка решеток жалюзийных размер 200х200 мм | 1 решетка | 5 |  |
| Комната =18,5 м2 |  |  |  |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 53 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,082 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 54 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,017 |  |
| 55 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 56 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| Комната =10,1м2 |  |  |  |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 57 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 58 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,017 |  |
| 59 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 60 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| ТУАЛЕТ |  |  |  |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 61 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,046 |  |
| 62 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,029 |  |
| 63 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 64 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1104 |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 65 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,006 |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 66 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,081 |  |
| 67 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 4,06 |  |
| 68 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 4,12 |  |
| 69 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,11 |  |
| 70 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |  |
| САН.ТЕХ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 71 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,02 |  |
| 72 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 73 | Установка раковин(1-новая;1- б/У) | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 74 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | шт | 2 |  |
| 75 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 1 |  |
| 76 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм | шт | -1 |  |
| 77 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 78 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 79 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |
| 80 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 81 | Вентилятор вытяжной | шт | 1 |  |
| 82 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05 |  |
| КОРИДОР |  |  |  |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 83 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,168 |  |
| 84 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,168 |  |
| 85 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,432 |  |
| Комната =10,3 м2 |  |  |  |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 86 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 87 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,017 |  |
| 88 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 89 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| Комната =14,5 м2 |  |  |  |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 90 | (ДЕМОНТАЖ)Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 3,3 |  |
| 91 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 3,3 |  |
| 92 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,33 |  |
| 93 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |  |
| 94 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,015 |  |
| 95 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 |  |
| 96 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 97 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| Комната =28,6 м2 |  |  |  |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 98 | (ДЕМОНТАЖ)Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 6,5 |  |
| 99 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 6,5 |  |
| 100 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,356 |  |
| 101 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,556 |  |
| 102 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,037 |  |
| 103 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |  |
| 104 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 105 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 2 |  |
| Комната =18,5 м2 |  |  |  |  |
| ПОЛ |  |  |  |  |
| 106 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,169 |  |
| 107 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,185 |  |
| 108 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,185 |  |
| 109 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,19 |  |
| 110 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм | м3 | 0,171 |  |
| 111 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,185 |  |
| 112 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,169 |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 113 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,498 |  |
| 114 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,3 |  |
| 115 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,498 |  |
| 116 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,504 |  |
| 117 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,015 |  |
| 118 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 |  |
| 119 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |  |
| Комната |  |  |  |  |
| ПЕРЕГОРОДКА ПХВ |  |  |  |  |
| 132 | Установка перегородки ПХВ остекленной площадью проема более 3 м2 с дверным блоком ПХВ(с доводчиком) | 100 м 2 | 0,06 |  |
| 133 | Перегородка ПХВ остекленная с дверным блоком | м2 | 6 |  |
| 134 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| КОРИДОР |  |  |  |  |
| ПОЛ |  |  |  |  |
| 135 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,588 |  |
| 136 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,475 |  |
| 137 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,475 |  |
| 138 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,488 |  |
| 139 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм | м3 | 0,044 |  |
| 140 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,475 |  |
| 141 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,588 |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 142 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 145,6 |  |
| 143 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 19,7 |  |
| 144 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,157 |  |
| 145 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,821 |  |