Техническое задание на замену деревянных оконных блоков на металлопластиковые

на объекте: Средняя общеобразовательная школа № 93, г. Перми, ул. Полины Осипенко, 46, тел. 245-21-66

профиль 3-х камерный, остекление 2-х камерный стеклопакет (32 мм.)

1.

| № конструкции | Наименование | Ширина | высота | S конструкции | Количество | S общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОК-1 | 2 070 | 2 120 | 4,39 | 8 | 35,12 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для монтажа должны соответствовать ГОСТу, иметь сертификаты качества (пена монтажная, анкера, дюбеля), парогидроизоляция (пароизоляционная лента, герметик), подоконная доска шириной 600 мм., отливы, откосы ПВХ, уголок ПВХ, заглушки на подоконники |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные и монтажные работы: - разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками; - установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления; - установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; - плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм; - смена отделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов; - облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под покраску; - окраска поливинилацестатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов; - ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором; - окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за два раза - вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |