Приложение 1

К муниципальному контракту

№ 9 от ___________2008г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту по замене оконных блоков в здании МОУ ДОД «Детская школа искусств № 13»

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками.(23 окна) | 100м2 | 0,663 |
| 2 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2. | 100м2 Проемов | 0,6481 |
| 3 | Блоки оконные платиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2м2.(22окна) | м2 | 64,81 |
| 4 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных ( откидных, поворотно – откидных) с площадью проема до 2м2. | 100м2 проемов | 0,0154 |
| 5 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2м2.(1 окно) | м2 | 1,54 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51м. | 100п.м. | 0,364 |
| 7 | Плиты подоконные пластиковые | П.м. | 36,4 |
| 8 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 4м. | 100м. | 0,340 |
| 9 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее. | 100м2 облицовки | 0,736 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | Т. | 3,5 |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями – самосвалами. | 1т. | 3,5 |

| Место проведения работ : 614097, г.Пермь, проспект Парковый.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: до 10 декабря 2008 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |

Заказчик                                                                                     Подрядчик

_______________________                                                      ________________________