Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от 07.11.2008 г.

Техническое задание

на поставку и монтаж оборудования

Центра Обработки Телефонных Вызовов

Назначение системы

ЦОВ предназначен:

- для гибкой и эффективной обработки входящих вызовов, поступающих на телефон доверия и психологической помощи несовершеннолетним г. Перми;

- сбор статистической информации по обращениям в службу для последующего анализа и оптимизации работы службы и формирования «обратной связи».

Требования,  предъявляемые к

основному оборудованию комплекса

Центра Обработки Вызовов

- Общие требования

  - ЦОВ должен обеспечивать в случае необходимости круглосуточный бесперебойный режим работы.

  - Все основные критичные аппаратные компоненты ЦОВ должны иметь возможность дублирования для обеспечения надежности и бесперебойности работы.

- Аппаратная часть

  - ЦОВ должен иметь аппаратно-независимую платформу.

  - На первом этапе необходимо иметь возможность интеграции модулей ЦОВ с телекоммуникационным оборудованием с дальнейшим использованием этих установленных модулей при расширении ЦОВ.

  - Необходимо предусмотреть возможность увеличения пропускной способности и количества операторов ЦОВ, а также расширение его функционала за счет дооснащения системы выделенным аппаратным сервером.

- Программная часть

  - Программное обеспечение ЦОВ должно обладать следующим функциональным набором:

    - Обработка голосовых вызовов, а также возможность внедрения компонентов обработки мультимедийных сообщений и электронной почты.

    - Автоматическая интеллектуальная маршрутизация звонков на основе навыков операторов, их загрузки, важности звонка, статуса звонка и прочих параметров.

    - Возможность автоматизированного управления сценарием работы ЦОВ исходя из анализа параметров: число вызовов, ожидающих в очереди, расчетное время ожидания, средняя скорость ответа, время ожидания самого раннего вызова, число работающих и свободных операторов, время суток и день недели.

    - Возможность локального вызова операторов ЦОВ.

    - Возможность создания групп операторов на территориально-распределенных объектах.

    - Возможность одновременной работы не менее 5 операторов.

    - Возможность использования на рабочем месте оператора специализированных приложений, оптимизирующих его работу в ЦОВ.

    - Возможность внедрения системы интерактивного голосового взаимодействия с абонентом.

    - Наличие системы мониторинга, управления и составления отчетов о работе ЦОВ в виде выделенного рабочего места супервизора (персональный компьютер со специализированным программным обеспечением).

    - Возможность конфигурирования и администрирования ЦОВ супервизором в режиме реального времени.

    - Возможность дооснащения ЦОВ для обеспечения работы территориально-распределенной сети операторов.

    - Возможность дооснащение ЦОВ для обеспечения интеграции с базами данных, в т.ч. с системами CRM и т.п.

    - Возможность расширения ЦОВ:

      - До 32 операторов без модернизации базового программного обеспечения или модернизации аппаратной части.

      - До 4 супервизоров без модернизации базового программного обеспечения или модернизации аппаратной части.

- Оборудование для операторов ЦОВ

  - Терминалы операторов должны обладать следующим функциональным набором:

    - Безопасная система авторизации оператора ЦОВ и контроля доступа.

    - Многострочный интерактивный дисплей.

    - Кнопки быстрого использования функций ЦОВ.

    - Функции контроля текущего состояния оператора.

    - Функции контроля очереди и просмотра текущего состояния.

    - Функции групповой работы.

    - Возможность использования телефонной гарнитуры.

- Система записи

  - ЦОВ в обязательном порядке должен быть укомплектован системой потоковой/выборочной записи телефонных переговоров для протоколирования и мониторинга работы операторов.

  - Система записи должна обладать следующими параметрами:

    - Возможность применения системы на любых цифровых или аналоговых внешних линиях.

    - Возможность параллельного и последовательного подключения к линиям.

    - Стыковка с сервером ЦОВ по стандартным протоколам TCP/IP и возможность удаленного управления, с применением разграничения доступа.

    - Аппаратное сжатие речи; цифровая запись в файлы стандартных форматов, в т.ч. *.wav.

    - Наличие единой визуальной среды конфигурирования системы, мониторинга переговоров и управления базой данных.

  - Система записи должна иметь возможность монтажа в стандартные 19-дюймовые конструктивы и занимать в серверной стойке высоту не более 5U.

Дополнительные требования

- Требования к стандартизации и унификации

  - Сопряжение технических средств сети связи и ЦОВ между собой и с уже функционирующими техническими средствами должно осуществляться по интерфейсам и протоколам, обеспечивающим единое информационное пространство (единый номерной план, единый набор сервисных функций, единый центр управления, администрирования и мониторинга).

  - Сопряжение технических средств сети связи с техническими средствами операторов телефонной сети общего пользования должно осуществляться по интерфейсам и протоколам, определенным российскими стандартами и/или международными рекомендациями.

  - В составе создаваемого ЦОВ должны использоваться только серийно выпускаемые технические средства.

Требования, предъявляемые к

телекоммуникационному оборудованию

комплекса Центра Обработки Вызовов

- Присоединение к внешним сетям

  - Присоединение должно обеспечивать включение в телефонную сеть общего пользования согласно выданным техническим условиям и требованиям ТЗ по категориям абонентов и обеспечивать типы подключения EDSS1, QSIG, ISDN BRA.

  - Тип подключения и количество линий указано в Приложении 1.

  - Необходимо предусмотреть возможность значительного увеличения количества линий (без смены основного конструктива или модернизации основного программного обеспечения):

    - До 12 линий ISDN BRI (24 одновременных вызова).

    - До 2 линий ISDN PRI (60 одновременных вызовов).

- Центр коммутации

  - Центр коммутации должен обладать высоконадежной неблокируемой архитектурой.

  - Центр коммутации должен иметь поддержку на программном уровне ЦОВ на начальном этапе и при последующем расширении, в том числе и территориально-распределенных агентов-операторов.

  - Все критичные управляющие компоненты, отказ которых способен остановить обработку соединений, либо существенно снизить пропускную способность (повысить уровень блокировок), должны иметь возможность «горячей замены».

  - Центр коммутации должен обеспечивать работу гибридных каналов сетеобразования (с возможностью раздельной передачи голосовой и сигнальной информации) в разных средах передачи (ISDN, IP, выделенная линия).

  - Конструктивное исполнение базового оборудования центра коммутации должно предусматривать монтаж в стандартные 19” конструктивы.

  - Центр коммутации должен иметь возможность развития в плане увеличения абонентской емкости и функциональных возможностей без смены конструктива.

  - Центр коммутации должен поддерживать построение территориально-распределенной сети связи с возможностью организации выносов портовой емкости в количестве не менее 8.

  - Центр коммутации должен обеспечивать следующие функциональные возможности:

    - Возможность разделения внутренних абонентов на различные виртуальные подсети в соответствии с административным, территориальным или иным делением абонентов.

    - Полную  доступность для всех абонентов, независимо от их принадлежности к конкретному узлу и способа подключения (аналоговая или цифровая линия, IP) к центру коммутации, всего спектра услуг.

    - Единую централизованную систему управления, администрирования и мониторинга независимо от количества узлов и общей портовой емкости создаваемой сети связи с единого рабочего места оператора и с использованием программного обеспечения производителя оборудования центра коммутации.

    - Создание централизованного сбора статистики и мониторинга аварийных сигналов от всех выносов портовой емкости, позволяющих оператору создаваемой сети связи регистрировать аварийные сигналы и загрузку транспортной сети с использованием программного обеспечения  производителя оборудования центра коммутации без применения дополнительных средств (таких как, например, SNMP-мониторинг).

    - Централизованный сбор данных о телефонных соединениях, позволяющий с единого рабочего места оператора создаваемой сети связи собирать и обрабатывать статистические данные о всех состоявшихся соединениях всех абонентов независимо от их принадлежности к конкретному узлу и способа подключения к центру коммутации.

    - Индикацию занятости абонентов проводной сети, позволяющую видеть состояние (занят, свободен) на программируемых кнопках цифровых телефонов и IP-телефонов любого абонента  создаваемой сети связи независимо от его принадлежности к конкретному узлу.

    - Осуществлять прямой вызов любого абонента создаваемой сети связи независимо от его принадлежности к конкретному узлу путем простого нажатия на соответствующую кнопку цифрового телефона или IP-телефона.

    - Возможность разрешения, запрещения и/или ограничения городских/междугородних/международных вызовов для абонентов создаваемой сети связи в зависимости от их категории (класса) обслуживания.

- Внутренние абоненты

  - Узел связи рассчитан на 16 абонентов из них:

    - Цифровых абонентов (Операторы ЦОВ) – 2

  - Необходимо предусмотреть возможность значительного расширения портовой емкости до 64 абонентов без смены основного конструктива или базового программного обеспечения.

  - Вне зависимости от принадлежности к конкретному узлу и способа подключения к центру коммутации способа присоединения внутреннего абонента – аналоговая или цифровая линия, IP или DECT, – все внутренние абоненты должны находиться в едином сервисном пространстве, иметь полный доступ ко всем ресурсам центра коммутации и единый план нумерации и услуг.

  - Для всех абонентов сети должны быть доступны контекстные речевые подсказки по критериям занятости/неответа абонента, занятости транка, превышении полномочий, услуги конференц-связи, и речевой почты.

  - Центр коммутации должен поддерживать стандартных аналоговых абонентов, включая факсы, модемы и автоответчики в количестве указанном в Приложении 1.

  - Цифровые терминалы должны иметь питание по линии от центра коммутации и при отказе первичного питания 220В не должно происходить разрыва соединения.

- Голосовые приложения

  - Необходима поддержка полнодуплексной конференц-связи в режимах оперативной конференции (3 участника, до 2-х внешних), расширенной оперативной конференции (до 6 участников из них до 5 внешних) и совещание в назначенное время (до 32 участников из них до 31 внешних).

  - Вход в совещание должен быть при необходимости защищен паролем.

  - Внешние абоненты должны иметь возможность самостоятельного входа в совещание через пароль и вход в совещание через секретаря.

  - Конференции и совещания должны быть независимыми, т.е. они могут проходить одновременно и не ограничиваться по длительности.

  - Необходимо предусмотреть возможность использования функций голосовой почты для всех абонентов узла связи без модернизации основного программного обеспечения или модернизации аппаратной части.

  - Должна быть реализована возможность доступа ко всем услугам узла связи с любого внешнего телефона, включая мобильные через систему контроля прав и пароли.

- Компьютерно-телефонная интеграции (CTI)

  - Центр коммутации должен иметь возможность использования русифицированных приложений на базе технологии CTI, позволяющих управлять сервисом и обработкой вызова через рабочую станцию абонента.

  - Решения CTI должны быть построены по архитектуре клиент-сервер, и иметь возможность доступа через WEB-интерфейс для корпоративной сети интранет.

- Поддержка технологии VoIP

  - Центр коммутации должен обеспечивать одновременную поддержку как IP терминалов производителя, так и терминалов сторонних производителей, работающих по стандартизированным протоколам SIP и Н.323.

  - Узел должен обеспечивать доступ к сетям операторов IP телефонии через каналы IP.

Требования, предъявляемые к прочим

компонентам комплекса оборудования

Центра Обработки Вызовов

- Коммутационное оборудование

  - ЦОВ должен быть укомплектован коммутатором ЛВС на 16 портов 1000 Мбит/с для связи ЦОВ, телекоммуникационного оборудования, системы записи и рабочих мест операторов и супервизора в единую локальную сеть.

- Монтажное оборудование

  - Монтажный шкаф для внедряемого комплекса ЦОВ должен обеспечивать монтаж стандартного 19-дюймового оборудования.

  - Внутренние габариты: не менее 600х600 мм.; направляющие для монтажа оборудования высотой не менее 41U (1800 мм).

  - Шкаф должен иметь не менее 1 пары направляющих и быть укомплектован боковыми панелями, передней и задней дверцами.

  - Шкаф должен иметь возможность принудительного вентилирования.

  - Шкаф должен быть укомплектован системой распределения первичного питания 220В.

  - Шкаф должен быть укомплектован коммутационной патч-панелью на 24 порта для подключения рабочих мест операторов и супервизора, системы записи и телекоммуникационного оборудования (с кабельным органайзером).

- Электропитающее оборудование

  - Необходимо в обязательном порядке предусмотреть систему резервного электропитания для поддержания работоспособности всего комплекса оборудования (включая рабочие места операторов ЦОВ) при исчезновении первичного питания 220 В.

  - Система резервного питания должна обеспечивать автономную работу технических средств создаваемого ЦОВ в течение не менее 20 мин.

  - Система должна иметь встроенные средства контроля параметров питающего напряжения,  а также подсистему оптимизации заряда батарей.

  - Технические средства создаваемой сети связи должны быть рассчитаны на электропитание от промышленной сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц (в соответствии с ГОСТ 13109-97) и соответствовать требованиям ПУЭ к электроприемникам II категории.

  - Конструктивное исполнение устройств системы бесперебойного питания должно предусматривать ее монтаж в стандартные 19” конструктивы.

- Требования к заземлению

  - Все нетоковедущие металлические части технических средств должны быть присоединены к существующей шине защитного заземления. Защитное заземление должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030-81.

- Требования по климатическим условиям

  - Технические средства должны быть рассчитаны на работу в помещениях со следующими климатическими условиями:

    - Диапазон температур от +18 до +24 градусов С.

    - Относительная влажность от 20 % до 80 %.

    - Атмосферное давление от 84 кПа до 107 кПа (630-800 мм ртутного столба).

    - Массовая концентрация пыли в воздухе не более 0,75 мг/м куб.

- Общие функциональные требования

  - Допускается поставка оборудования с более высокими техническими характеристиками.

  - Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования.

  - Создаваемая Подрядчиком система должна быть полностью работоспособна и Подрядчик должен включить в свое предложение все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.

  - Все поставляемое оборудование должно быть совместимым с поставляемым с ним программным обеспечением.

- Требования сертификации

  - Подрядчик должен предоставить сертификаты соответствия на поставляемое оборудование.

- Требования по обслуживанию

  - Поставляемое оборудование должно иметь гарантийный срок не менее одного года.

  - Необходимо предусмотреть наличие сервисного центра по обслуживанию всего комплекса оборудования в г. Перми.

  - Подрядчик должен обеспечить восстановление работоспособности комплекса оборудования ЦОВ в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.

  - Все запасные части, которые Подрядчик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие функциональные характеристики.

  - Гарантийное обслуживание поставляемого товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика.

  - Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого товара.

  - Работы по диагностике и устранению неисправностей должны производиться непосредственно на месте установки оборудования в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

- Подготовка обслуживающего персонала

  - Необходимо предусмотреть возможность подготовки эксплуатирующего персонала в официальном Учебном центре производителя с выдачей квалификационного документа на право обслуживания устанавливаемого оборудования и ПО.

  - Обучение должно производиться на русском языке на территории РФ. По окончании курса специалист должен быть обеспечен необходимым комплектом эксплуатационной документации на русском языке.

Условия поставки и выполнения работ

по внедрению ЦОВ

- Условия поставки оборудования и выполнения работ

  - Оборудование должно быть поставлено по адресу: 614010, Россия, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 84А. Цена оборудования должна включать доставку по указанному адресу, а также необходимые налоговые сборы и платежи.

  - Подрядчик должен выполнить работы по монтажу и пуску комплекса оборудования и всех его подсистем «под ключ» и передать их Заказчику в срок до 30.11.2008.

  - Подрядчик должен иметь все необходимые лицензии и допуски для проведения указанных работ.

  - Конкурсное предложение должно содержать условия гарантии поставщика на оборудование и условия осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Приложение 1

Спецификация

| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное оборудование контакт-центра, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Контакт-центр комплект программного обеспечения лицензия на 2 рабочих места операторов лицензия на 1 рабочее место супервизора |  | 1 |  |
| 1.2 | Узел связи 4 цифровых порта ISDN BRA ТфСОП 16 цифровых абонентских портов комплект программного обеспечения комплект абонентских лицензий голосовые подсказки на русском языке комплект для монтажа в 19”-стойку |  | 1 |  |
| 1.3 | Система записи переговоров 4 цифровых порта ISDN BRA ТфСОП комплект программного обеспечения комплект для монтажа в 19”-стойку |  | 1 |  |
| 1.4 | Система резервного питания для комплекса оборудования контакт-центра до 20 минут автономии |  | 1 |  |
| 2 | Оборудование рабочих мест, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Рабочее место оператора контакт-центра терминал для обработки вызовов гарнитура с шумоподавлением |  | 2 |  |
| 2.2 | Рабочее место супервизора контакт-центра рабочая станция для мониторинга, управления и сбора статистики |  | 1 |  |
| 3 | Прочее оборудование, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Серверный шкаф 41U с блоком розеток |  | 1 |  |
| 3.2 | Коммутатор на 16 портов 1 Гбит/с |  | 1 |  |
| 3.3 | Патч-панель коммутационная на 24 порта |  | 1 |  |
| 3.4 | Кабельный органайзер |  | 2 |  |
| 3.5 | Кабель UTP cat. 5e (бухта 305 м) |  | 1 |  |
| 4 | Услуги, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Монтаж и пуско-наладка оборудования контакт-центра |  |  |  |
| Итого общая стоимость оборудования, программного обеспечения контакт-центра и услуг: |  |  |  |  |
| В том числе НДС (18%): |  |  |  |  |