Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 31 от «07» ноября 2008 г.

Техническое задание на поставку настольной проявочной машины для проявки рентгеновской пленки.

| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Настольная проявочная машина |  |  |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат Госстандарта РФ | Указать | № от___до____ |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать | № от___до____ |
|  | Технические характеристики |  |  |
| 1 | Работа проявочной машины должна проходить в автономном режиме: | Наличие |  |
| 2 | - без наличия водопровода | Наличие |  |
| 3 | - без наличия канализации | Наличие |  |
| 4 | Подготовка машины к работе должна проводиться с помощью одной кнопки. | Наличие |  |
| 5 | Подача химреактивов в проявочную машину должна производиться самотёком без наличия компенсационных и циркулирующих насосов. | Наличие |  |
| 6 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа и воды должны быть не менее, литров | 5 | Указать параметры |
| 7 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажаустанавливаться на верхней крышке аппарата для наглядного контроля расхода химреактивов и воды. | Наличие |  |
| 8 | Ванночки для проявления пленки с проявителем, с фиксажом и водой должны иметь емкость не более, литров | 0,9 | Указать параметры |
| 9 | Поддержание стабильного значения температуры проявителя и фиксажа в ванночках, которая должна быть не менее, 0С | 34 | Указать параметры |
| 10 | Обновление химреактивов в машине должно быть автоматическим без ручной подкачки растворов. | Наличие |  |
| 11 | Сушка пленки в машине должна производиться с помощью инфракрасного света. | Наличие |  |
| 12 | Наличие переключателя для установки режима сушки: | Наличие |  |
| 13 | - многопозиционный | Наличие |  |
| 14 | - 6-ти уровневый | Наличие |  |
| 15 | Максимальная ширина проявляемой пленки не более см. | 36 | Указать параметры |
| 16 | Выделение тепла при работе машины при 4-ом уровне сушки не более, кДж/сек) | 0,58 | Указать параметры |
| 17 | Наличие нагревательных тенов в рабочих ванночках проявителя и фиксажа. | Наличие |  |
| 19 | Год выпуска 2008 | Указать |  |
| 20 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 21 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 22 | Монтаж, пусконаладочные работы проводятся сертифицированными инженерами | Подтвердить документально |  |
| 23 | Срок проведения монтажа и пусконаладочных работ – в течение 5 дней с момента поставки | Наличие |  |
| 24 | Гарантийный период 12 мес. | Наличие | Указать параметры |

И. о. главного врача МУЗ «ГКП № 4»                                   Е. Н. Богданова