Техническое  задание на  ремонт  коридора  1 этажа  литера  В и  коридора  1  этажа  литера  В1 . туалета 2 этажа литера Б  МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 84»

| №п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж линолеума с пола в коридоре литера В 1 этажа | м2 | 72 |
|  | Демонтаж ДВП в коридоре литера В 1 этажа | м2 | 72 |
|  | Демонтаж деревянного дощатого пола на 1 этаже в коридоре литера В 1 | м2 | 72 |
|  | Демонтаж деревянных лаг | м2 | 72 |
|  | Установка антисептированных деревянных лаг толщиной не менее 50мм в коридоре 1 этажа литера В на кирпичную основу | м2 | 72 |
|  | Укладка дощатого деревянного пола из антисептированных досок толщиной не менее 50мм | м2 | 72 |
|  | Укладка цементно-стружечных плит 1 этаже в коридоре литера В 1 толщиной 15-20мм | м2 | 72 |
|  | Укладка сетки «Рабица» ячеей 6-8мм | м2 | 72 |
|  | Монтаж стяжки бетонным раствором | М3 | 3,6 |
|  | Укладка керамогранитной плитки в коридоре литера В | м2 | 72 |
|  | Укладка плинтуса из керамогранитной плитки высотой не менее 15см | пм | 52 |
|  | Демонтаж метлахской плитки с пола в коридоре 1 этажа литера В1 | м2 | 16,5 |
|  | Установка выравнивающей стяжки толщиной не менее 0,03 см | М2 | 16,5 |
|  | Укладка керамогранитной плитки на пол в коридоре 1 этажа литера В1 | м2 | 16,5 |
|  | Демонтаж окраски в туалете на 2 этаже литера Б | м2 | 20 |
|  | Выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» | М2 | 44 |
|  | Облицовка стен кафельной плиткой | м2 | 44 |
|  | Демонтаж метлакской плитки | м2 | 16.2 |
|  | Укладка керамогранитной плитки | м2 | 16.2 |
|  | Установка перегородок из ГКЛ обшитых пластиком с дверными блоками с замками и ручками высотой не менее 2-х метров | М2. | 7 |
|  | Демонтаж кирпичной стенки | м2 | 9.0 |
|  | Выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» | М2 | 16,5 |
|  | Облицовка стен плиткой в учительском туалете на 2 этаже литера Б | м2 | 16,5 |
|  | Установка светильников | шт | 3 |
|  | Установка подвесного потолка «Байкал» | м2 | 16.5 |
| 26 | Демонтаж метлакской плитки | м2 | 2.3 |
| 27 | Укладка керамогранитной плитки | м2 | 2.3 |