Приложение 3

к извещению № 8

о проведению запроса котировок

от 14 ноября 2008г.

Техническое заданиЕ

Общие требования:

I. Победитель запроса котировок обязан:

Победитель запроса котировок вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков при наличии в своей лицензии на осуществление деятельности  функций генерального подрядчика.

Победитель запроса котировок должен предоставить при заключении контракта копии  действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд и согласие субподрядчиков с передачей объема работ. При этом всю ответственность за выполняемые субподрядчиками работы несет Подрядчик.

2. Выполнить работы по перепланировке медкабинета

3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. До заключения контракта предоставить документы о наличии в штате организации сотрудника по технике безопасности.

4. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории от начала работ до завершения.

5. Обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного мусора, содержать территорию ремонтируемого объекта в чистоте.

II. Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней после подписания государственного контракта.

III. Место выполнения работ: Пермский край, 614065, г. Пермь, ул. Нефтяников 56.

IV. Срок предоставления гарантии качества работ – 24 месяца в объеме 100%.

V. Сметная стоимость работ (цена контракта) формируется по сборникам территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Пермском крае с индексацией цен 2001 года на текущий период, согласно техническому заданию заказчика.

Стоимость всех применяемых материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов работ, расчеты дополнительных удорожаний не принимаются.

Сметная стоимость (цена контракта) должна включать стоимость работ и материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, транспортные и прочие расходы.

На этапе заключения муниципального контракта участник размещения заказа, с которым заключается контракт, должен предоставить локальный сметный расчет, составленный в соответствии с указанным порядком формирования цены контракта без изменения объемов работ и материалов.

В случае непредставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, при заключении муниципального  контракта:

- своей действующей лицензии на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающей в себя виды работ, подлежащие выполнению по контракту,

- а также в случае привлечения субподрядчиков - копий действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд, и согласие субподрядчиков с передачей объема работ

такой участник размещения заказа будет считаться непредставившим заказчику подписанный контракт в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, и уклонившимся  от заключения контракта.

Перепланировка медкабинета по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников,56

Основные объемы работ согласно проекту.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 1. Демонтажные работы

| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,043 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,038 |
| 3 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,09 |
| 4 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,11 |

Раздел 2. Общестроительные работы

| 5 | ТЕР10-05-001-03 | Устройство перегородок из ПВХ с однокамерным стеклом с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородки | 0,093 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | СЦМ-120-9016 | Материал теплоизоляционный | м3 | 0,5 |

Проемы

| 7 | ТЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,037 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | СЦМ-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 3,7 |
| 9 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |
| 10 | СЦМ-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 1,9 |
| 11 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 | 100 м2 проемов | 0,042 |
| 12 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,94 |

Пол

| 13 | ТЕР11-01-004-09 | Огрунтовка пола | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,194 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,194 |
| 15 | ТЕР11-01-004-09 | Огрунтовка пола | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,194 |
| 16 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство пола из керамической напольной плитки (керамогранит) | 100 м2 покрытия | 0,194 |
| 17 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов из ПВХ | 100 м плинтусов | 0,233 |

Отделочные работы

| 18 | ТЕР15-07-016-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: оконных и дверных откосов на клее | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 3,1 |
| 20 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки виниловыми обоями под покраску: потолков | 100 м2 поверхности | 0,19 |
| 21 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |
| 22 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,086 |
| 23 | ТЕР15-01-019-06, прим. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по ГКЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |
| 24 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,642 |
| 25 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (откосы и ГКЛ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,217 |

Разные работы

| 26 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 3. Водопровод производственно-бытовой В1

| 1 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильза) | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 3 | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 1 |
| 4 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 4 |
| 5 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |

Раздел 4. Горячее водоснабжение Т3

| 6 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 4 |
| 8 | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильза) | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 9 | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 1 |
| 10 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |

Раздел 5. Канализация бытовая К1

| 11 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 13 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 14 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов (ревизия) | 10 фасонных частей | 0,01 |
| 15 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,3 |
| 16 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,3 |

Раздел 6. Демонтажные работы

| 17 | ТЕР16-03-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0 |  |  |
| 18 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗМ=0,6 |  |  |
| 19 | ТЕРр65-03-07 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 20 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,01 |

Раздел 7. Вентиляция

| 1 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
| 3 | СЦМ-300-9005 | Вентилятор осевой с электродвигателем | 1шт. | 1 |