Извещение № 721 А от 18.11.2008 г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на выполнение капитального ремонта кровли здания

в  муниципальном общеобразовательном учреждении «СОШ № 12» г. Перми

Департамент образования администрации г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение капитального ремонта кровли здания в  муниципальном общеобразовательном учреждении № 12» г. Перми.

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является департамент образования администрации г.Перми (614000 г.Пермь, ул.Сибирская, 17, контактный телефон 8 (342) 212-11-34

Контактное лицо – Атналов Рустам Альбертович.

E-mail: kongorod@perm.permregion.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение капитального ремонта кровли здания в  муниципальном общеобразовательном учреждении «СОШ № 12» г. Перми. Объем работ представлен в приложении № 1 к извещению.

4) Место выполнения работ –  г. Пермь, ул. Смирнова, д.10

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу:               г. Пермь, ул. Сибирская, д. 17 каб.6, контактный телефон 8 (342) 212 11 34. Контактное лицо – Атналов Рустам Альбертович

E-mail: kongorod@perm.permregion.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 2 867 541,01 рублей.

Источник финансирования: средства бюджета города Перми.

7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.1 раздела 2  документации об аукционе до 10.00 часов,                          09.12.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Cибирская, д.17 каб. 6.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00,  ч. до 17:00 ч в рабочие дни и до 10.00 часов 09.12.2008 года.

8) Проведение аукциона назначено на 10 час 20 мин 23.12.2008 года по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, д.17 б, управление по размещению муниципального заказа, зал заседаний.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Начальник

отдела муниципального заказа								      Р.А.Атналов

Приложение № 1

к извещению от 18.11.2008 г № 721А

Объем работ по выполнению капитального ремонта кровли здания

в  муниципальном общеобразовательном учреждении «СОШ № 12» г. Перми

| № пп | Обоснование | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-05-05 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью |  | 100 м | 0,785 |
| 2 | ТЕРр58-05-03 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев |  | 100 м | 0,32 |
| 3 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев для вывешиваня стропильной системы |  | 1 м3 древесины в конструкции | 0,656 |
| 4 | ТЕР10-01-010-01 | Демонтаж вывешивания |  | 1 м3 древесины в конструкции | 0,656 |
| 5 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев для вывешивания стропильной системы без стоимости материалов |  | 1 м3 древесины в конструкции | 0,656 |
| 6 | ТЕР10-01-010-01 | Демонтаж вывешивания |  | 1 м3 древесины в конструкции | 0,656 |
| 7 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев |  | 1 м3 древесины в конструкции | 0,37 |
| 8 | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов |  | 10 м3 древесины в конструкции | 0,349 |
| 9 | Прайс | Огнезащитный состав "Пирилакс" |  | кг | 17,45 |
| 10 | ТЕРр58-17-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали |  | 100 м2 покрытий кровель | 10,4 |
| 11 | ТЕРр58-01-02 | Разборка: стропил со стойками и подкосами из досок |  | 100 м2 кровли | 10,4 |
| 12 | ТЕР10-01-008-05 | Разборка карнизов |  | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. к | 2,39 |
| 13 | ТЕР12-01-007-09 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами |  | 100 м2 кровли | 10,4 |
| 14 | ТЕР10-01-008-05 | Устройство карнизов |  | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. к | 2,39 |
| 15 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой карниза |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,39 |
| 16 | ТЕРр58-02-01 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных |  | 100 окон | 0,07 |
| 17 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон |  | 1 слуховое окно | 7 |
| 18 | СЦМ-203-9156 | Приборы оконные |  | комплект | 7 |
| 19 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам |  | 1000 м2 обработанной поверхности | 1,04 |
| 20 | Прайс | Огнезащитный состав "Пирилакс" |  | кг | 343,2 |
| 21 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами |  | 100 м ограждения | 1,84 |
| 22 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 23 | ТЕРр58-10-02 | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с люлек |  | 100 м | 3,2 |
| 24 | ТЕРр58-10-03 | Смена частей водосточных труб: Колена с земли, лестниц и подмостей |  | 100 шт. | 0,17 |
| 25 | ТЕРр58-10-06 | Смена частей водосточных труб: Воронки с земли, лестниц или подмостей |  | 100 шт. | 0,17 |
| Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |
| Разбираемое перекрытие в осях 1-5/ А-Б (S = 132м2) |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР12-01-014-02 | Разборка шлака |  | 1 м3 утеплителя | 13,2 |
| 27 | ТЕР12-01-015-03 | Разборка пароизоляции прокладочной в один слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,32 |
| 28 | ТЕР12-01-013-03 | Разборка утеплителя |  | 100 м2 утепляемого покрытия | 1,32 |
| Проектируемое чердачное перекрытие в осях 1-5 / А-Б |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 1,32 |
| 30 | СЦМ-101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 |  | -145,2 |
| 31 | Прайс | Пленка Ютафол Н Сильвер | м2 |  | 145,2 |
| 32 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции |  | 29,041 |
| 33 | СЦМ-104-0004 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 |  | 29,62 |
| Рвазбираемое перекрытие в осях 1-24/Б-Е (S =580 м2) |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР12-01-014-02 | Разборка шлака | 1 м3 утеплителя |  | 174 |
| Проектируемое перекрытие в осях 1-24 /Б-Е |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 5,8 |
| 36 | СЦМ-101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 |  | -638 |
| 37 | Прайс | Пленка Ютафол Н Сильвер | м2 |  | 638 |
| 38 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции |  | 127,6 |
| 39 | СЦМ-104-0004 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 |  | 130,2 |
| Разбираемое перекрытие в осях 18-24 /А-Б (S =132 м2) |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР12-01-014-02 | Разборка шлака | 1 м3 утеплителя |  | 26,4 |
| 41 | ТЕР12-01-015-03 | Разборка пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 1,32 |
| 42 | ТЕР46-04-007-01 | Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных | 100 м2 |  | 1,32 |
| 43 | ТЕР46-04-007-05 | Разборка деревянных подвесных потолков | 100 м2 |  | 1,32 |
| Проектируемое перекрытие в осях 18-24 /А-Б |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр54-05-04 | Устройство щитов наката | 100 м2 перекрытий |  | 1,32 |
| 46 | ТЕР10-01-022-02 | Подшивка потолков под штукатурку | 100 м2 потолков |  | 1,32 |
| 47 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 1,32 |
| 48 | СЦМ-101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 |  | -145,2 |
| 49 | Прайс | Пленка Ютафол Н Сильвер | м2 |  | 145,2 |
| 50 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции |  | 29,041 |
| 51 | СЦМ-104-0004 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 |  | 29,62 |
| 52 | ТЕРр54-08-02 | Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных | 1 т балок |  | 1,279 |
| 53 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,02 |
| 54 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,02 |
| 55 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо дополнительный сой по периметру | 1 м3 изоляции |  | 20,6 |
| 56 | СЦМ-104-0004 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 |  | 21,01 |
| 57 | ТЕРр69-07-01 | Устройство: ходов | 100 погонных м ходов или переходных мостиков |  | 1,25 |
| 58 | ТЕРр54-11-01 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок | 100 кг анкеров |  | 0,0077 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 59 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 197 |
| 60 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т |  | 197 |
| 61 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 197 |