Приложение  к извещению № 704А  от 18 ноября  2008г.

Техническое задание

1.   Общие положения

1.1	Выполнение работ

Выполнение работ по созданию систем противопожарной защиты муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 90» с единым управлением через пульт центрального мониторинга.

1.2	Глоссарий

В настоящем техническом задании используются следующие термины:

МОУ-муниципальные образовательные учреждения;

АУПС-автоматическая установка пожарной сигнализации;

СОУЭ-система оповещения о пожаре и управления эвакуации людей;

ПЦМ- пульт центрального мониторинга,расположенный в УГПН

ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу ул. Большевистская, 5За. ПЦМ и подсистемами безопасности различных МОУ;

СПИ-система передачи извещений. СПИ является техническим средством, обеспечивающим обмен информацией между ПЦМ и подсистемами безопасности различных МОУ;

ПКУ-пульт контроля и управления;

КСПЗ-городской комплекс систем противопожарной защиты МОУ, включающий: -подсистемы АУПС и СОУЭ,установленные на объектах МОУ; -подсистему единого управления через ПЦМ;

-подсистему СПИ.

1.3 Основание для выполнения работ:

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ, Закон Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г. №2446,3акон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ, Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ, Закон Российской Федерации «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ, Закон Российской «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998г. №130-ФЗ с изменениями от 7 августа 2002г и от 30 июня 2003г., приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях» от 15 апреля 2003г. №1612,3акон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998г. №124- ФЗ, совместный приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам ГО и ЧС «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений» от 17.04.2003 г. №190/1668, Приказ Министерства образования Российской Федерации от 15.04.2003 г. №1612 «О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях», совместный приказ МЧС Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 17.04. 2003 года №190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений»; решения Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности от 29.08.2003( протокол №5) и от 17 августа 2007 г.(протокол №5), Федеральный закон от 20 февраля 1995г. №24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», иные законы и нормативные акты Российской Федерации, Пермского края.

1.4.     Цели проведения работ

1.4.1.   Цель   проведения   работ – обеспечением   безопасности   жизнедеятельности участников образования процесса путём:

- интеграции в комплексе КСПЗ с единым управлением подсистем автоматической противопожарной защиты общеобразовательных учреждений и обеспечения надежного взаимодействия комплекса с городской службой экстренно помощи «01»;

- укрепления и развития материально- технической базы общеобразовательных
учреждений в соответствии с нормативной потребностью;

- реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности общеобразовательных учреждений, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования
во время их трудовой и учебной деятельности от возможных, пожаров, аварий,
террористических актов и других опасностей.

1.5      Состав работ:

1.5.1.	Установка технических средств систем противопожарной безопасности на объекте с
интеграцией в городской комплекс систем противопожарной защиты (КСПЗ) муниципальных
общеобразовательных учреждений (МОУ) с единым управлением через пульт центрального
мониторинга, в том числе выполнение работ:

1.5.1.1.	установку подсистем КСПЗ на объекте в соответствии с разработанной проектно -
сменой документацией, включая:

- монтаж адресно - аналоговой системы АУПС на объекте в соответствии с планом -
графиком;

- монтаж СОУЭ на объекте в соответствии с планом - графиком;

- монтаж СПИ с выходом сигнала на ПЦМ;

- создание электронной базы данных на ПЦМ согласно требованием по подключению
объектов к пульту центрального мониторинга с возможностью интеграции с программным
обеспечением, установленным на ПЦМ.

- Организация четырёх каналов связи для вывода сигнала на ПЦМ.

1.5.2.	Оказание сопряженных работ, связанных с выполнением работ по созданию КСПЗ,
включая:

- приобретение и монтаж оборудования и программного обеспечения КСПЗ на объект
Заказчика;

- наладку и тестирование оборудование и программного обеспечения;

- проведение комплексных испытаний подсистем КСПЗ;

- проведение инструктажа и консультации для подготовки пользователей и
обслуживающего технического персонала КСПЗ к эксплуатации системы в соответствии со
следующим планом:

| Группа пользователей | Количество человек | Общее количество академических часов тренингов и консультации на человека |
| --- | --- | --- |
| Обслуживающий технический персонал МОУ | Не менее 2 человек от каждого МОУ | Не менее 4-х часов |

2.   Требования к работам

2.1       Общие требования к выполнению работ

2.1.1. Монтажные работы должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- НПБ 88 - 2001 « Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования »;

- НПБ 104 - 03 « Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах зданиях
и сооружениях »;

- НПБ 110 - 03 « Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией »;

- СНиП 2.04.02-84* « Наружные сети и сооружения »;

- НПБ 104-03. « Системы оповещения и управления при пожаре в зданиях и сооружениях»;

2

- РТМ 25.488 - 82 « Установки пожаротушения автоматически и установки пожарной,
охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала,
занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом »;

- ПУЭ « Правила устройства электроустановок »;

- РД - 78.145 - 93 « Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приёмки работ » с Приложением;

- ГОСТ 12.1.004 - 91* « Пожарная безопасность. Общие требования »;

- НПБ 105 - 03 « Определение категорий помещений и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности »;

- НПБ 77 - 98 « Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные.
Общие технические требования. Методы испытаний »;

- РД 25. 952 - 90 « Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и
охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки здания на проектирование »;

- РД 25. 953 - 90 « Системы автоматические пожаротушения,    пожарной, охранной и
охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи »;

- РД 78. 36. 001 - 99: « Технические средства безопасности объектов. Обозначения условные,
графические элементы систем »;

- ГОСТ 28130 - 89 « Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и
пожарной сигнализации. Обозначения условные графические »;

- ГОСТ Р 50776 - 95 « Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования, раздел
4. Руководства по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию »;

- ГОСТ 8709 - 82 « Щитки осветительные для промышленные и общественных зданий »;

- ВСН 60 - 89 « Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования »;

- СП 31 - 110 - 2003 « Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий »;

- ОСТН - 600 - 93 « Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж
сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения »;

- РД 78. 36. 005 - 2005 « О порядке обследования объектов, принимаемых под охрану »;

- РД 78. 36. 006 - 2005 « Выбор и применение технических средств охраны и средств
инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов »;

- СНиП 2. 012. 08 « Общественные здания и сооружения »;

-	СНиП 21 - 01 - 97*: « Пожарная безопасность зданий и сооружений »;

- ППБ 01 - 03: « Правила пожарной безопасности в Российской Федерации »;

- Федеральный закон 184 - ФЗ « О техническом регулировании ».

2.1.2. Установка подсистем КСПЗ должна осуществляться по проектной документации Заказчика.

2.1.3. Все устонавливамое оборудование должно иметь Российские сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности согласно « Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности » (приказ МЧС №320 от 08.07.2002), а также должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объектов и эксплуатирующих его. Сертификаты должны быть представлены Заказчику до начала работ по установке подсистем КСПЗ.

2.2         Требования к монтажным и пусконаладочным работам подсистем АУПС и СОУЭ

- Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с проектной
документацией и требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

- В процессе производства работ Исполнитель должен вести журнал производства
работ. По окончанию работ журнал производства предоставляется Заказчику.

- По окончанию работ Исполнитель должен предоставить Заказчику исполнительную
документацию с отметкой всех отклонений от проектной документации, выявленных в
процессе производства монтажных работ.

- При производстве пусконаладочных работ на объекте необходимо учесть
требования по подключению объектов к пульту центрального мониторинга.

3

2.3	Требования к монтажу системы передачи извещений (СПИ)

2.3.2. Обмен информацией с подсистемами КСПЗ, установленными на объекте и ПЦМ должен осуществляться через СПИ.

2.3.2. Система передачи извещений должна передачу, маршрутизацию сигналов между ПЦМиПКУ;

2.4	Требования к созданию электронной базы данных

- Электронную базу данных ПЦМ необходимо выполнить согласно требованиям
технических условий по подключению объектов к пульту центрального мониторинга.

- Электронная база данных должна быть выполнена в следующих базах:

- БД АРМ « Орион - Про»  (или эквивалент);

- БД « Риф-Страж» или эквивалент;

- БД КСА ПЦО « Эгида» или эквивалент;

- БД СТК « Рысь» или эквивалент.

2.4.3.	Электронная база данных ПЦМ должна содержать следующие сведения:

- техническое состояние средств АПС и СОУЭ защищаемых объектов МОУ (историю
неисправностей с возможным указанием места возникновения);

- анкетные сведения о лицах объектов МОУ с расположенными элементами средств
противопожарной защиты АПС и СОУЭ;

- историю регистрируемых извещений от подсистем КСПЗ за период не менее 1 года.

2.5	Требования к организации каналов связи

2.5.1. Обмен информацией должен обеспечиваться одновременно по 4 каналам:

- УРК - канал,

- С8М - канал,

- радиоканал на частоте 433,92 МГц,

- проводная линия связи.

3.	Требования к Исполнителю работ

- Работы по монтажу и пуско-наладке систем КСПЗ должны выполняться
специалистами в области систем противопожарной защиты.

- В течение гарантийного срока эксплуатации КСПЗ Исполнитель должен обеспечить
телефонные консультации квалифицированного инженера круглосуточно.

- Исполнитель должен обучить представителя Заказчика правилам работы с
программно-техническим обеспечением КСПЗ на территории Заказчика.

4.	Требования к объему и срокам сопряженных работ

- Комплексные испытания подсистем КСПЗ на объекте МОУ должны проводиться
комиссией по программе и методике, согласованной с Заказчиком. В состав комиссии должны
войти представители УГПН ГУ МЧС России по Пермскому краю, Исполнителя работ и
Заказчика. Результаты испытаний подтверждаются Актом комплексного опробования,
включающим в себя испытания систем АУПС и СОУЭ, а так же вывод сигнала и мониторинг
объекта на ПЦМ. Объект считается готовым к приемке рабочей комиссией после подписания
Акта комплексного опробования членами комиссии.

- Подготовка персонала Заказчика должна проводиться Исполнителем до момента
сдачи выполненных работ Заказчику по программе обучения, утвержденной совместно
Заказчиком и Исполнителем.

4.3. Исполнитель должен предоставлять на время гарантийного ремонта замену неисправному оборудованию.

4