| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | - _______________________________ |  |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  | - "______ " _______________200_ г. |  |  |  |  |
|  |  |  | г.Пермь ул.Фадеева, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | фоей 1-го этажа, ДК "УРАЛ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2263,764 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | - _______________________________________________________________________________________________1806,394 |  | - тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | - _______________________________________________________________________________________________74,433 |  | - тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________158,256 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | - _______________________________________________________________________________________________1793,28 |  | - чел.час |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,48 | 107,22 | 106,81 | 0,41 | 0,14 | 51,47 | 51,27 | 0,2 | 0,07 |  |
| 2 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,16 | 207,2 | 203,95 | 3,25 | 1,09 | 33,15 | 32,63 | 0,52 | 0,17 |  |
| 3 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 1,52 | 3926 | 690,41 | 982,73 | 458,58 | 5967,52 | 1049,42 | 1493,75 | 697,04 |  |
| 4 | СЦМ-501-0586-87 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000 м | 0,088 | 7053,05 |  |  |  | 620,67 |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-501-0586-97 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,064 | 9339,09 |  |  |  | 597,7 |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-545-9359 | Legrand-KEVA Кабель-канал 32х12мм -11521 | м | 152 | 32,33 |  |  |  | 4914,16 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,1 | 1161,37 | 311,37 |  |  | 116,14 | 31,14 |  |  |  |
| 8 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | -10 | 8,5 |  |  |  | -85 |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-545-9575 | Legrand-Летен-Нептун Розетка 2К двойная -80226 | шт | 10 | 70,36 |  |  |  | 703,6 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,219 | 252,85 | 252,85 |  |  | 561,07 | 561,07 |  |  |  |
| 11 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 2,219 | 6949,84 | 1301,52 | 52,95 | 32,7 | 15421,7 | 2888,07 | 117,5 | 72,56 |  |
| 12 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 | 221,9 | 46,2 | 6,46 | 0,21 | 0,02 | 10251,78 | 1433,47 | 46,6 | 4,44 |  |
| 13 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 2,219 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 3917,33 | 3042,05 | 875,28 | 23,08 |  |
| 14 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 228,6 | 48,94 |  |  |  | 11187,68 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,4882 | 252,85 | 252,85 |  |  | 629,14 | 629,14 |  |  |  |
| 16 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,4882 | 5875,37 | 1025,08 | 48,05 | 28,93 | 14619,1 | 2550,6 | 119,56 | 71,98 |  |
| 17 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,4882 | 153,52 | 89,6 | 1,18 | 0,14 | 381,99 | 222,94 | 2,94 | 0,35 |  |
| 18 | ТЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,4882 | 2254,51 | 940,5 | 16,7 | 0,41 | 5609,67 | 2340,15 | 41,55 | 1,02 |  |
| 19 | ТЕРр62-18-01 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,076 | 2297,57 | 1618,55 | 8,71 | 1,37 | 174,62 | 123,01 | 0,66 | 0,1 |  |
| 20 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,054 | 563,44 | 525,65 | 37,79 | 12,72 | 30,43 | 28,39 | 2,04 | 0,69 |  |
| 21 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | 1712,2 | 1494,56 | 217,64 | 29,41 | 34,24 | 29,89 | 4,35 | 0,59 |  |
| 22 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более | 100 м2 проемов | 0,054 | 15002,05 | 1815,67 | 395,7 | 9,03 | 810,11 | 98,05 | 21,37 | 0,49 |  |
| 23 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 5,4 | 802,92 |  |  |  | 4335,77 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,04 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 305,27 | 10,39 | 1,04 | 0,04 |  |
| 25 | СЦМ-101-1497-107 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 550 мм (Германия) | п.м. | 4 | 121,62 |  |  |  | 486,48 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,07 | 10498,12 | 1920,26 | 70,69 | 46,38 | 734,87 | 134,42 | 4,95 | 3,25 |  |
| 27 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 | 6260,82 | 4275,35 | 4,12 |  | 187,82 | 128,26 | 0,12 |  |  |
| 28 | ТЕР09-04-010-01 | Демонтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 1 | 3582,16 | 2574,03 | 1008,13 | 86,39 | 3582,16 | 2574,03 | 1008,13 | 86,39 |  |
| 29 | ТЕР09-04-010-03 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 100 м2 | 0,25 | 5559,52 | 4547,27 | 986,21 | 265,39 | 1389,88 | 1136,82 | 246,55 | 66,35 |  |
| 30 | Коммерческое предложение | Фасад из алюминиевых конструкций (витраж, профиль Татпроф ТП-50) с заполнением однокамерными стеклопакетами 6-12-6 (с нащельниками и сливами) | м2 | 25 | 1190 |  |  |  | 29750 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,1 | 10498,12 | 1920,26 | 70,69 | 46,38 | 1049,81 | 192,03 | 7,07 | 4,64 |  |
| 32 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 | 6260,82 | 4275,35 | 4,12 |  | 626,08 | 427,54 | 0,41 |  |  |
| 33 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,13 | 409,6 | 409,6 |  |  | 53,25 | 53,25 |  |  |  |
| 34 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | 2562,59 | 2044,02 | 518,57 | 54,31 | 76,88 | 61,32 | 15,56 | 1,63 |  |
| 35 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,13 | 30673,61 | 1243,27 | 987,38 | 132,83 | 3987,57 | 161,63 | 128,36 | 17,27 |  |
| 36 | СЦМ-101-0890 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 3 | 85,58 |  |  |  | 256,74 |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 12 | 18,33 |  |  |  | 219,96 |  |  |  |  |
| 38 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 3 | 83,7 |  |  |  | 251,1 |  |  |  |  |
| 39 | СЦМ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 3 | 387,18 |  |  |  | 1161,54 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,39 | 585,67 | 90,79 | 3,1 |  | 228,41 | 35,41 | 1,21 |  |  |
| 41 | ТЕРр57-02-02 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 покрытий | 0,553 | 398,51 | 393,23 | 5,28 | 1,78 | 220,38 | 217,46 | 2,92 | 0,98 |  |
| 42 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,553 | 1459,26 | 450,4 | 54,17 | 17,37 | 806,97 | 249,07 | 29,96 | 9,61 |  |
| 43 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,553 | 8279,37 | 501,59 | 52,93 | 4,79 | 4578,49 | 277,38 | 29,27 | 2,65 |  |
| 44 | ТЕР11-01-040-02 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 0,6 | 771,27 | 124,87 | 2,32 |  | 462,76 | 74,92 | 1,39 |  |  |
| 45 | ТЕР10-01-015-02 | Демонтаж барьеров в гардеробных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,175 | 970,85 | 664,82 | 306,03 |  | 169,9 | 116,34 | 53,56 |  |  |
| 46 | ТЕР09-04-010-03 прим. | Монтаж панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (в гардеробной) | 100 м2 | 0,25 | 5559,52 | 4547,27 | 986,21 | 265,39 | 1389,88 | 1136,82 | 246,55 | 66,35 |  |
| 47 | Коммерческое предложение | Перегородки из алюминиевых конструкций (витраж, профиль Татпроф ТП-50) с заполнением однокамерными стеклопакетами 6-12-6 (с нащельниками и сливами) | м2 | 16,25 | 1190 |  |  |  | 19337,5 |  |  |  |  |
| 48 | СЦМ-206-0385-1 | Дверные блоки дерево-алюминиевые, металлопластиковые и пластиковые | м2 | 2 | 5875 |  |  |  | 11750 |  |  |  |  |
| 49 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 6,75 | 802,92 |  |  |  | 5419,71 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,47 | 409,6 | 409,6 |  |  | 192,51 | 192,51 |  |  |  |
| 51 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | 2562,59 | 2044,02 | 518,57 | 54,31 | 76,88 | 61,32 | 15,56 | 1,63 |  |
| 52 | ТЕР10-01-014-01 прим. | Демонтаж перегородок помещения кассы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,12 | 858,58 | 631,38 | 227,2 | 15,72 | 103,03 | 75,77 | 27,26 | 1,89 |  |
| 53 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,34 | 13907,1 | 1556,38 | 371,45 | 7,11 | 4728,41 | 529,17 | 126,29 | 2,42 |  |
| 54 | СЦМ-206-0385-1 | Дверные блоки дерево-алюминиевые, металлопластиковые и пластиковые | м2 | 34 | 5875 |  |  |  | 199750 |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 | 6260,82 | 4275,35 | 4,12 |  | 626,08 | 427,54 | 0,41 |  |  |
| 56 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,6 | 1304,2 | 863,46 | 13,93 |  | 782,52 | 518,08 | 8,36 |  |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5 | 1,78 |  |  |  | 8,9 |  |  |  |  |
| 58 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5 | 2,52 |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |
| 59 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 5 | 25,28 |  |  |  | 126,4 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 375774,8 | 23902,8 | 4681,25 | 1137,68 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1652856 | 151066 | 19769,8 | 7190,13 |  |
| ОЗП=6,32; ЭМ-ЗПМ=3,55; ЗПМ=6,32; МАТ=4,27 (Поз. 10, 15, 11, 16, 26-27, 30-32, 47, 55, 12, 22-25, 35-40, 45, 48-49, 52-54, 13-14, 17-21, 33-34, 50-51, 28-29, 46, 41-44, 56, 1-2, 7-8, 3-6, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277081 | 127163 | 15088,6 | 6052,46 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 134739,8 |  |  |  |  |
| 79%*0,94 ФОТ (от 43613,63) (Поз. 11, 16, 26-27, 30-32, 47, 55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32387,48 |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 2158,59) (Поз. 19, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1623,26 |  |  |  |  |
| 82%*0,94 ФОТ (от 2725,31) (Поз. 20-21, 33-34, 50-51) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100,67 |  |  |  |  |
| 85%*0,94 ФОТ (от 728,57) (Поз. 1-2, 7-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 582,13 |  |  |  |  |
| 90%*0,94 ФОТ (от 32021,92) (Поз. 28-29, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27090,54 |  |  |  |  |
| 95%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 11037,62) (Поз. 3-6, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8870,94 |  |  |  |  |
| 105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 35579) (Поз. 13-14, 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31604,83 |  |  |  |  |
| 110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 7522,13) (Поз. 10, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,09 |  |  |  |  |
| 118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 15716,45) (Поз. 12, 22-25, 35-40, 45, 48-49, 52-54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15689,42 |  |  |  |  |
| 122%*0,94 ФОТ (от 3274,27) (Поз. 56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3754,93 |  |  |  |  |
| 123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 3878,14) (Поз. 42-44) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4035,51 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 93231,54 |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 44391,68) (Поз. 11, 16, 26-27, 30-32, 47, 55, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22195,85 |  |  |  |  |
| 55%*0,85 ФОТ (от 35579) (Поз. 13-14, 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16633,18 |  |  |  |  |
| 62% ФОТ (от 2725,31) (Поз. 20-21, 33-34, 50-51) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1689,69 |  |  |  |  |
| 63%*0,85 ФОТ (от 15716,45) (Поз. 12, 22-25, 35-40, 45, 48-49, 52-54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8416,16 |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 728,57) (Поз. 1-2, 7-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,57 |  |  |  |  |
| 65%*0,85 ФОТ (от 11037,62) (Поз. 3-6, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6098,29 |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 1380,54) (Поз. 41) |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,77 |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 7522,13) (Поз. 10, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4475,67 |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 3878,14) (Поз. 42-44) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2472,31 |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 3274,27) (Поз. 56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2619,42 |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 32021,92) (Поз. 28-29, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27218,63 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1880828 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 37616,55 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 1918444 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 345319,9 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2263764 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |