Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок  № 4

от 19 ноября 2008г.

Техническое задание

На выполнение работ по текущему ремонту на устройство козырька при входе в здание школы.

| № | Наименование | ЕД. из-ия | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий | 1000м2 | 0,0015 |  |
| 2. | Копание ям вручную без креплений для стоек. | 100м3 грунта | 0.0075 |  |
| 3. | Монтаж опорных стоек для козырька | 1т.конструкций | 0,56 |  |
| 4. | Конструкции стальные | Т. | 0,56 |  |
| 5. | Устройство бетонной подготовки | 100м.3 бетона, буто бетона и железобетона | 0,01 |  |
| 6. | Бетон тяжелый ,класс В3,5/М50/ крупность 40мм. | м3 | -1,02 |  |
| 7. | Бетон | м3 | 1,02 |  |
| 8, | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260мм | 100шт. | 0,02 |  |
| 9. | Заделка кирпичом гнезд ,борозд. и концов балок | 1м3 заделки | 0,02 |  |
| 10. | Монтаж связей и распорок из одиноч ных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24м при высоте здания до 25м. | 1т.конструкций | 1,5 |  |
| 11. | Конструкции стальные | Т. | 1,5 |  |
| 12. | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1т.конструкций | 0,365 |  |
| 13. | Конструкции стальные | Т. | 0,365 |  |
| 14. | Монтаж потолков подвесных :из профи лированного листа. | 100м2 | 0,25 |  |
| 15. | Настил профилированный/стальной гнутый профиль/ | Т. | 0.155 |  |
| 16. | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания 30м. | 100м2 | 0.0325 |  |
| 17. | Настил профилированный /стальной гнутый профил/ | Т. | 0.02 |  |
| 18. | Монтаж кровельного покрытия из про- филированного листа при высоте зданиядо 25м. | 100м2 покрытия | 0.282 |  |
| 19. | Стальной гнутый профиль /профилированный настил/ | Т. | 0,17484 |  |
| 20. | Устройство мельких покрытий/примыка ний/ из листовой оцинкованной стали. | 100м2 покрытия | 0,0226 |  |
| 21. | Устройство мелких покрытий /конек / Из листовой оцинкованной стали | 100м2 покрытия | 0.02 |  |
| 22 | Масляная окраска металлических повер ностей :стальных балок,труб диаметром 50мм и т.,количество окрасок2 | 100м2 окрашивае-мой повер- хности | 0.08 |  |
| 23. | Провода групповых осветительных сетей .Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытием | 100м. | 0,5 |  |
| 24 | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами с поливинилхлори дной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3Х2,5мм2 | 1000м. | 0,5 |  |
| 25 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках. | 100шт. | 0,04 |  |
| 26 | Светильник точечный R80 /хром,золото/ | шт | 4 |  |
| 27 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения беспиральные тип БК220-230-100 | 10ШТ. | 0,4 |  |

Срок выполнения работ- 15 декабря 2008г.

# Гарантийные обязательства-

Исполнитель                                                                                 /Т. Н. Журавлева /