ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ С ПОМОЩЬЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТОЛОВОЙ

Заказчик: МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Адрес: 614070 г. Пермь, ул. Техническая – 22.

Телефон/факс: (342) 248 – 36 – 91

| Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Шкаф жарочный 3-х секционный | Предназначен для выпечки мелкоштучных хлебобулочных изделий, для жарки штучных полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, доведения до готовности обжаренных изделий Мощность, кВт не более 14,4 Габаритные размеры, мм не более 800х910х1600 Масса, кг не более 240 | 1 |
| Электроплита 6-ти конфорочная с жарочным шкафом | Плита электрическая с жарочным шкафом предназначена для приготовления блюд в наплитной посуде. Количество конфорок - 6 Площадь поверхности конфорок – не менее 0.68 кв.м Мощность жарочного шкафа - 4.8 кВт Мощность, кВт 22,8 Габаритные размеры, мм не более 1520х840х860 Масса, кг не более 390 | 1 |
| Посудомоечная машина | Общие функции: стационарная корзина; большой загрузочный проем; корпус из нержавеющей стали; бойлер и фильтр из нержавеющей стали; подключение к магистрали холодной воды; автоматическая подача воды и поддержание уровня; температура мойки и полоскания автоматически регулируется термостатами; автоматическая подача споласкивающего агента. Производительность, тар/час 1000 Габаритные размеры, мм не более 600х665х1415 Напряжение питания 220V Max потребляемая мощность, кВт не более 4,745 Допустимый диапазон давления в водопроводной сети, бар 2-4 Max температура подачи воды при подключении к магистрали с горячей водой), °C 55-60 Дополнительные корзины для столовых приборов Размер корзины (20 тар.), мм 500х500 Цикл мойки и полоскания автоматический Температура мойки, °C 55 Температура полоскания, °C 85 Время моечного цикла, сек 360 Дозатор моющего средства встроенный Диаметр стаканов/тарелок, мм 380 Тип загрузки под колпак Вес, кг 115 Объем, куб.м 0,82 | 1 |
| Шкаф холодильный низкотемпературный | Предназначен для хранения охлажденных или замороженных пищевых продуктов при температуре окружающего воздуха от 12 до 40°С. Наружные и внутренние поверхности шкафов из оцинкованной стали окрашены полиэфирной белой эмалью. Теплоизоляция шкафов - жесткий пенополиуретан. Холодильный агрегат, представляющий собой герметичную конструкцию, расположен в верхней части шкафа, позволяет демонтаж его без разгерметизации холодильной системы. Воздухоохладитель установлен внутри шкафа.Оттаивание слоя инея с поверхности испарителя происходит автоматически. На передней панели шкафа имеются: клавишный выключатель со световым индикатором; индикатор, показывающий режим оттаивания; ручка термостата для регулировки температуры внутри шкафа; манометрический термометр, показывающий температуру внутри шкафа. Для размещения продуктов внутри шкафа предусмотрены полки. Конструкция петель навески дверей обеспечивает их регулировку. Герметичность внутреннего объема достигается при помощи эластичного уплотнителя с магнитной вставкой. Для запирания двери на фронтальной панели шкафа установлен механический замок. Оснащен устройством электрообогрева двери и компенсационным клапаном давления воздуха.1 металлическая дверь, 700 л. | 1 |
| Машина кухонная универсальная | Универсальные приводы производятся со сменными насадками: мясорубка, овощерезка, протирка, миксер, просеиватель, измельчитель сухарей и специй. Количество скоростей приводного вала 1 1-ая скорость, оборотов/мин 170 2-ая скорость, оборотов/мин 330 Напряжение, В не более 380 Мощность, кВт не менее 1,5 Количество одновременно подключаемых механизмов 1 Габаритные размеры, мм не более 540х340х325 Масса привода, кг не более 38,5 Масса запасных частей, кг не более 3,5 | 1 |
| Тестомес с дежой | Производительность, кг/час не менее 160 Мощность электродвигателя, кВт не менее 1,1 Емкость дежи, л не менее 110 Продолжительность замеса, мин не более 20-30 Масса с дежой, кг не более 115 Габаритные размеры, мм не более 970х630х1350 | 1 |
| Мясорубка | Производительность, кг/ч не менее 600 Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч не менее 200 Напряжение, В 220/380 Частота вращения двигателя/ротора, об/мин 1410 Мощность, кВт 2,2 Габаритные размеры, мм не более 840х450х950 Масса, кг не более 85 | 1 |
| Весы товарные | Шкальные, нержавеющая платформа. Цена деления основной шкалы, г 50 Размер платформы, мм 410x640 Габаритные размеры, мм 550х640х670 Масса, кг 36 Предел взвешивания, кг 2.5 - 150 | 2 |