Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

499933,15 руб.

36110,54 руб.

468,01 чел.час

200   г.

МОУ "СОИ] № 108" г.Пермь

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену оконных блоков в помещениях здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008 г.

УТВЕРЖДАЮ

> ■

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Замена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,605 | 2484,57 | 2170,1 | 314,47 | 105,88 | 1503,16 | 1312,91 | 190,25 | 64,06 | 188,54 | 114,07 | 7,74 | 4,68 |
| 2 | ТЕРЮ-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,605 | 206.30,11 | 2336,87 | 493,39 | 24,08 | 12481,22 | 1413,81 | 298,5 | 14.57 | 187,55 | 113,47 | 5,33 | 3,22 |
| 3 | СЦМ-203-9095-201 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 с фрамугой,маскитными сетками | м2 | 60,5 | 889,18 |  |  |  | 53795,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРЮ-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0,44 | 4954,03 | 257,46 | 13,24 | 0,55 | 2179,77 | 113,28 | 5.83 | 0,24 | 21,19 | 9,32 | 0.19 | 0,08 |
| 5 | СЦМ-101-1497-209 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 44 | 87,01 |  |  |  | 3828,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,42 | 32.38.7 | 503.13 | 6,35 | 1,09 | 1360,25 | 211,31 | 2,67 | 0.46 | 41,41 | 17,39 | 0,12 | 0,05 |
| 7 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0.12 | 6916.3.3 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 829,96 | 586.54 | 5,66 | 1.9 | 581.06 | 45.97 | 1,16 | 0.14 |

Страница 1