проект МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  № ______

на выполнение работ по содержанию  объектов озеленения общего пользования (парки, сады, скверы,бульвары) на территории Свердловского района.

г. Пермь                                                                                                             __________2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования (парки, сады, скверы, сады, бульвары) на территории Свердловского района; Решением котировочной комиссии (протокол №______ от _________).

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

Приложение № 1  - перечень объектов и объем работ;

Приложение № 1.2 – расчет с указанием стоимости выполнения работ на период с 21.12.2008 г. по 31.01.2009 г.

Приложение № 2 - условия качества выполнения работ и снижения стоимости работ;

Приложение № 3.1, 3.2 – формы отчетности (акты выполненных работ, КС-3);

Приложение № 4.1, 4.2 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

Приложение № 5 – форма донесения;

Приложение № 6 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:  21.12.2008 г.

2.2. Окончание производства работ: 31.01.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с  ________ г. по __________ устанавливается на основании запроса котировок,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ___________(______________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (приложение 4.1, 4.2  к контракту), акты выполненных работ и формы КС-3, предоставляемые Подрядчиком на содержание и  счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления следующих документов: акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),   счетов-фактур.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

4. Качество работ и гарантийные обязательства.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2.  Подрядчик устанавливает на произведенные им работы по содержанию территории гарантийный срок _______, указанный в заявке, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации территории. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания. 	В случае не выполнения и неустранения замечаний в течение 24 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100% стоимости работ за декаду.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Регулярно производить осмотр объекта содержания, фиксировать обнаруженные дефекты в журнале осмотра, незамедлительно (в течение 2 часов с момента обнаружения) информировать Заказчика, обеспечивать ликвидацию повреждений объекта содержания, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, в случае необходимости  устанавливать соответствующие знаки и ограждения и в установленном порядке сдавать выполненные работы Заказчику.

5.7. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания и текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.

5.14. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ по содержанию объектов озеленения.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки по формам Приложения № 4.1, 4.2 в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.8.Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.9. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ) Заказчик имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено в рамках действия настоящего контракта. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94					                                                                        К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

БИК 045773001

| В.В.Криницын ____________________ м.п. | _____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_______от_______________

Перечень объектов озеленения и объем работ.

| Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- |
| Бульвар по Комсомолькому проспекту от ул. Белинского до ул. Чкалова |  |  |
| Уборка дорожек вручную | м2 | 1195 |
| Уборка дорожек механизировано + вручную | м2 | 9008 |
| Содержание урн | шт. | 106 |
| Содержание скамеек | шт. | 53 |
| Содержание памятников | м2 | 240 |
| Бульвар им. Советской Армии |  |  |
| Уборка дорожек вручную | м2 | 177 |
| Уборка дорожек механизировано + вручную | м2 | 5857 |
| Содержание памятников | м2 | 562 |
| Содержание лестниц | м2 | 205 |

Заказчик :_____________				Подрядчик:___________

Приложение № 1.2

к муниципальному контракту

№_______от_______________

Стоимость  содержания элементов озеленения на период с 21.12.08г. по 31.01.2009г.

| №№ п/п | Наименование элементов благоустройства | Состав работ | Ед. изм | Сто-ть ед. изм | Объём работ | Стоимость ед.изм. с 21.12.08 г.по 31.12.08 г.(ст.7=ст.6/30*11суток) | Стоимость ед.изм. с 01.01.09 г.по 31.01.09 г.(ст.8=ст.6/30*31сутки*1,09) | Стоимость содержания за период с 21.12.08 г.по 31.12.08 г.(ст.10=ст.7*ст.9) | Стоимость содержания за период с 01.01.09 г.по 31.01.09 г.(ст.11=ст.8*ст.9) | Всего стоимость содержания (ст.12=ст.10+ст.11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик :_____________				Подрядчик:___________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_______от_______________

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ  по содержанию объектов озеленения общего пользования

(парки, сады, скверы, сады, бульвары) на территории Свердловского района.

- Общие положения.

- Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Лестницы: выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Лестницы: не выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |

Заказчик :_____________				Подрядчик:___________

Приложение  3.1.

к  муниципальному контракту

от ___________№_______

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 3.2

к муниципальному контракту

от__________________№___

|  | Заказчик: МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от № |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по содержанию объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед.изм. | Объем | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________План по договору за месяц__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись | расшифровка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Приложение № 4.1

к муниципальному контракту

от__________________№___

# А К Т

оценки работы подрядного предприятия по содержанию

объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми.

за ____________________ 2008 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик :_____________					Подрядчик:___________

Приложение № 4.2

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

контрольной проверки содержания  объектов озеленения общего пользования за декаду _____________ 2008 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________				Подрядчик:___________

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

О случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования и сооружениям на них

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик :_____________					Подрядчик:___________

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от__________________№___

ПРИКАЗ.