Приложение №1

к извещению № 22 от 27.11.2008

Техническое задание Описание состава и объемы выполняемых работ №; Виды работ; Единица измерения; Количество. Ι.; Восстановление двух туалетов. 1. 2.; Восстановление туалета: Установка перегородки до потолка размером длиной 2,9 с дверным проемом Установка перегородки размером 1,2 х 1,5; м² м²; 15 3,6. 3; Разобрать оконный проем размером 1,5 х 2,1 м. Вставить металлопластиковый оконный пакет. В нижней части окна вместо стекла предусмотреть прочный пластик белого цвета. В верхней части окна предусмотреть две открывающихся фрамуги размером по 0,4 х 0,75м , предусмотрев открывание их с пола. Размер подоконника 1,5х0,5м, ширина внутренних откосов 0,5м, наружных откосов 0,15м, предусмотреть сливы; м² м²; 6,3 6,3. 4; -прокладка трубопровода канализации из полипропиленовых труб Д100 - установить унитаз со сливным бачком - установить умывальник со смесителем Подводка коммуникаций (пластиковые трубы) к унитазам и умывальнику -подвести металлопластиковую трубу х/в Д 25мм -подвести металлопластиковую трубу г/в Д 25мм -врезка в канализацию; п.м. шт. шт. п.м. п.м. п.м.; 20 4 4 20 20 10. 5; демонтаж старой плитки, штукатурка стен, выравнивание стен побелка стен выше плитки Сплошное выравнивание потолка, побелка потолка Облицовка стен, перегородок в туалетах на высоту 1,7 м глазурованной плиткой Укладка половой плитки Покраска радиаторов и труб; м² м² м² м² м² м² м² м²; 10 60 30 40 19 60 19 2,0. 6; Демонтаж двери Установка дверей; шт шт.; 2 4. 7.; Установка дверных ручек; шт.; 8. 8; Изготовление дверных полотен размером 1,5 х 0,7; шт.; 4. 9; Установить дверные полотна к кабинам по металлическому или деревянному каркасу L45 х 120м, предусмотрев шпингалеты и ручки; шт.; 4. 10; Демонтаж старых светильников и установка светильников закрытого типа с лампой накаливания; шт; 4. 11; Прокладка кабелей в канале с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок; м; 10. 12; Установка выключателя; шт.; 2. 13; Заменить трубы холодного водоснабжения на пластиковые в подвале от кухни; П.м; 20. 14; Замена кабеля ВВГ 3х4 на кухне; П.м; 10.