|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к Извещению о проведении запроса котировок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | № 5 от «01 » декабря 2008 г. |  |  |  |  |
|  | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на период с 01.01.2009 г. по 31.03.2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | От | До | Общая площадь объекта , м2 | Наименование выполняемых работ |  | Единица изм. | Объём выполняемых работ,м2 |  |  |
| 1 | Бульвар им.Гагарина | от пл. Дружбы | до ул. Макаренко | 10300 | Механизированная очистка дорог |  | м2 | 1850 |  |  |
|  |  |  |  |  | Очистка урн от мусора |  | шт | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание садовых скамей(сметание снега) |  | шт | 28 |  |  |
| 2 | Бульвар по улице Крупской | от улицы Дружбы | до ул. Макаренко | 26500 | Ручная очистка дорог с очисткой бортового камня |  | м2 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Механизированная очистка дорог с ручной доработкой (С очисткой бортового камня) |  | м2 | 4500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Очистка урн от мусора |  | шт | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание садовых скамей |  | шт | 20 |  |  |
| 3 | Бульвар по улице Крупской | от ул. Макаренко | до ул. Ушинского | 37146 | Механизированная очистка дорог |  | м2 | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Очистка урн от мусора |  | шт | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание садовых скамей |  | шт | 4 |  |  |
| 4 | Сквер у "Дома Специалистов" |  |  | 15740 | Ручная очистка дорог с очисткой бортового камня |  | м2 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | Механизированная очистка дорог |  | м2 | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  | Очистка урн от мусора |  | шт | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание садовых скамей |  | шт | 5 |  |  |
| 5 | Бульвар по ул. Металлистов |  |  | 4500 | Механизированная очистка дорог |  | м2 | 2600 |  |  |
|  | Всего: |  |  | 94186 |  |  |  |  |  |  |

Требования к качеству выполняемых работ:

Дороги,  тротуары:

Ручная очистка от снега :

толщина уплотненного слоя снега не превышает   2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия.

Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение.

Механизированная   очистка  от снега с ручной доработкой (без вывозки) :

толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка   песком, отсутствует заужение.

Механизированная очистка:

толщина уплотненного слоя снега не превышает   4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется  заужение в пределах 10%

Скамьи, урны,:

выполнена  очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней.

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»					О.Ю.Рассказов