Приложение № 2

к муниципальному контракту

от __.__.08 г № 15

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

и озеленения улиц города Перми

и условия снижения стоимости работ.

- Общие положения.

- Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Заказчик :

директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______ ( Рассказов О.Ю)

Подрядчик (должность) _________________________________________(расшифровка)