Техническое задание

на техническое обслуживание бортового и базового оборудования системы определения местоположения патрульных нарядов УВД по г. Перми.

- Описание.

- Наименование.

Радионавигационная система определения местоположения патрульных нарядов УВД по г. Перми, - далее СИСТЕМА.

- Назначение.

  - СИСТЕМА предназначена для получения в реальном времени информации о местоположении подведомственных патрульных нарядов и пеших патрулей (подвижных объектов – далее ПО) с целью контроля за их перемещением и оперативного управления ими.

- Структура системы.

  - Структура СИСТЕМЫ показана на схеме (Приложении № 1 к настоящему ТЗ).

  - В СИСТЕМУ входят 3 приемно-ретрансляционных центра (далее ПРЦ), 1 Главный диспетчерский центр (ГДЦ) и 12 диспетчерских центров на основе ВОЛС или ЛВС (ДЦ ВОЛС). ГДЦ и ДЦ объединены волоконно-оптической линией связи (ВОЛС). ВОЛС предоставляется Заказчиком, объединение осуществляется Заказчиком. Скорость передачи данных по ВОЛС не менее 128 кбит/с.

  - Состав и схемы соединений оборудования ПРЦ, ГДЦ приведены соответственно в приложениях №№ 2,3 к настоящему ТЗ.

  - Количество ПРЦ – 3

  - Количество ГДЦ – 1 (12 АРМ оператора)

  - Количество ДЦ ВОЛС – 12 (по одному АРМ оператора в ДЦ)

  - Количество мобильных ПО – 480

  - Количество пеших ПО – 50

- Бортовое и носимое оборудование.

  - На ПО установлены мобильные радиостанции: Icom IC-F110 (IC-F111), Motorola GM350, Motorola GM360, Kenwood TK768.

  - Пешие патрули используют радиостанции Kenwood TK-2206.

  - В качестве бортового и носимого используются контроллеры АРКО-1200 различных модификаций.

- Базовое оборудование.

  - На ПРЦ установлены радиостанции Motorola GM340 UHF, Motorola GM360 VHF.

  - В качестве базовых используются контроллеры АРКО-1200-В1 и АРКО-1200-ВS.

  - Для связи главного ПРЦ и ГДЦ используется проводная линия и преобразователи интерфейса RS232/485 АРКО-1200.

- Требования к техническому обслуживанию.

- Перечень работ по техническому обслуживанию представлен в приложении №4 к настоящему техническому заданию.

- Срок проведения технического обслуживания.

  - До 20.12.2008 года.

- Дополнительные требования.

1. Исполнитель должен обладать действующей лицензией ФСБ России на право проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну в соответствии с Положением о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну» (с изменениями от 23 апреля 1996 г., 30 апреля 1997 г., 29 июля 1998 г., 3 октября 2002 г., 17 декабря 2004 г.);

2.  Исполнитель должен обладать действующей лицензией федеральной службы геодезии и картографии на осуществление работ в составе геодезической и картографической деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2002 г. N 360 "О лицензировании деятельности в области геодезии и картографии" (с изменениями от 3 октября 2002 г.).

Приложение № 1 к техническому заданию

Структурная схема радионавигационной системы УВД по г. Перми

ПО1

ПО300

…

Мобильные наряды

ПО1

ПО50

…

Пешие наряды

ПО301

ПО480

…

Мобильные наряды

ПРЦ2

ПРЦ1

ПРЦ3

Главный Диспетчерский Центр

(ДЧ УВД по г. Перми)

ДЦ

ВОЛС

(ЛВС)

12

ДЦ

ВОЛС

(ЛВС)

1

…

Сеть ПСД от ПО с постоянной системной нумерацией (F4, F5)    см. Приложение № 2

Сеть ПСД от ПО с регистрацией системных номеров (F2/F3)

Сеть обмена информацией между ПРЦ (F1)

Приложение № 2 к техническому заданию

Структурная схема ПРЦ

F111

АРКО 1200-6-В1

F2/311

АРКО 1200-6-В1

F411

АРКО 1200-6-В1

F511

АРКО 1200-6-В1

F611

АРКО 1200-6-В1

F711

АРКО 1200-6-В1

Блок сопряжения

АРКО 1200-6-BS

Преобразователь интерфейса

APKO RS232/RS485

БП 12В.

БП 12В.

к сети 220 В.

F111

АРКО 1200-6-В1

F2/311

АРКО 1200-6-В1

F411

АРКО 1200-6-В1

F511

АРКО 1200-6-В1

Блок сопряжения

АРКО 1200-6-BS

БП 12В.

БП 12В.

к сети 220 В.

Центральный ретранслятор (ПРЦ1)

Периферийный ретранслятор (ПРЦ2, ПРЦ3)

к ГДЦ

F1 UHF) – частота канала обмена информацией между ПРЦ

F2 (VHF) – частота канала подсистемы сбора данных с запросом регистрации бортового номера ПО

F3 (VHF) – частота канала подтверждения регистрации и присвоения бортового номера ПО

F4 (VHF) – частота канала подсистемы сбора данных от ПО

F5 (VHF) – частота канала подсистемы сбора данных от ПО

F6 (VHF) – частота канала подсистемы сбора данных от совместимой навигационной системы

F7 (VHF) – частота канала подсистемы сбора данных от совместимой навигационной системы

Приложение № 3 к техническому заданию

Схема соединений оборудования Главного Диспетчерского Центра

Switch

Convertor

АРМ1

АРМ12

…

…

ЛВС

ЛВС

ВОЛС

Преобразователь интерфейса

APKO RS232/RS485

к центральному

ПРЦ

к ДЦ ВОЛС

Сервер

COM1

ПО

Приложение № 4 к техническому заданию

Объем работ по техническому обслуживанию.

| № п/п | Оборудование | Вид работ | Количество выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приемно-ретрансляционный центр (ПРЦ) | 1. Измерение КСВ антенно-фидерного тракта, заземления, герметичности разъемов. При необходимости герметизация и зачистка контактов и разъемов | 14 |
|  |  | 2. Подтяжка элементов крепления антенной мачты и антенн | 3 |
|  |  | 3. Мониторинг состояния радиостанций, контроллеров, фильтров, источников питания | 3 |
|  |  | 4. Удаление пыли с оборудования в монтажном боксе (радиостанции, контроллеры, фильтры, источники питания) | 3 |
|  | Бортовое оборудование транспортных средств патрульных нарядов | 1. Удаление пыли, проверка целосности разъемов, кабелей и проводов питания 2. Измерение КСВ радиоантенны | 480 |
|  | Оборудование пеших патрулей УВД по г. Перми | 1. Техническое обслуживание носимых радиостанций, диагностика состояния аккумуляторной баттареи. | 50 |