Приложение № 2

к извещению о проведении запроса

котировок

№          от                декабря 2008 г.

Техническое задание на разработку типовых проектов остановочных навесов для размещения на остановочных комплексах на территории города Перми

Проект остановочного навеса должен быть подготовлен с соблюдением следующих требований к остановочным навесам:

- Учет требований к остановочным пунктам, остановочным навесам, установленным:

  - приказом Министерства автомобильного транспорта РФ  от 31.12.1981 № 200;

  - СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги".

- Крыша (навес) не менее 1,5 м. шириной и 4,0 м. длиной с шагом 2 метра.

- Наличие деревянной скамьи на металлической основе.

- Место для вывески остановочного знака  и информационных табличек (схема движения городского пассажирского транспорта)  или специально предназначенное место для монтажа информационных табличек на самой конструкции. Размер информационной таблички для названия остановки должен соответствовать принятым нормативам. Место для размещения схемы движения городского пассажирского транспорта должно быть не менее следующих размеров: 800*1200 мм.

- 2 урны для мусора. Объем урны для мусора должен быть не менее 60 литров. Урна должна быть стационарно закреплена и обеспечивать свободное извлечение мусора.

- Площади остановочных пунктов должны быть рассчитаны:

6.1. для пунктов интенсивного пассажиропотока со средним пассажиропотоком более 15 человек в минуту;

6.2. для пунктов среднего пассажиропотока с пассажиропотоком  5-15 человек в минуту;

6.3. для пунктов с пассажиропотоком менее 5 человек в минуту.

7. Корпус  остановочного навеса из легковозводимых антивандальных конструкций современного дизайна.

8. Обязательное наличие стенок и перегородок для защиты от ветра, снега и дождя с трёх сторон. Используемые конструкции должны обеспечивать возможность использования различных материалов на боковых стенках (стекло, фанера, пластик, металл).

9. Стенка навеса, обращённая к стороне подхода транспортного средства должна обеспечивать полную обзорность.

10. Способ крепления конструкции к грунту должен предусматривать возможность жесткой фиксации, как с дальнейшим бетонированием, так и с возможностью анкерного крепления к грунту.

11. Конструкция остановочного навеса должна предполагать  техническую возможность оперативного ремонта  возможных повреждений.

К проектам остановочных навесов прилагается сравнительная информация об остановочных навесах в городах и странах с аналогичными климатическими условиями.