Приложение № 2

к муниципальному контракту                               № 16 от ________

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию внутриквартальных проездов, дорог микрорайонов частной застройки и тротуаров в зимний период

и условия снижения стоимости работ.

- Общие положения.

- Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание  внутриквартальных проездов, дорог микрорайонов частной застройки и тротуаров по муниципальному заказу.

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2.Зимнее содержание внутриквартальных проездов и дорог микрорайонов частной застройки

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. В безснежные дни – до поверхности покрытия проезжей части. | Отлично, 0 % |
| 2 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% | Хорошо, -10% |
| 3 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 40% | Неудовлетворительно, -100% |

3.Зимнее содержание тротуаров внутриквартальной территории

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение | Отлично, 0 % |
| 2 | Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. | Хорошо, -10% |
| 3 | Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания

1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

2. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся от 1 до 2-х раз в месяц, производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы по элементу.

3. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся более 3-х раз в месяц, производится на основании ежедекадного обследования согласно муниципального контракта  со снятием 100% от стоимости содержания элемента за декаду.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ______________№__________

Объем и стоимость работ по содержанию дорог микрорайонов

частной застройки, внутриквартальных проездов и тротуаров в зимнее время

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание дорог в микрорайонах частной застройки | 581645 м2 |  |
| 2 | Содержание внутриквартальных проездов в зимнее время | 200570 м2 |  |
| 3 | Содержание тротуаров | 21052 м2 |  |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего

коэффициента _________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

__________________О.Ю.Рассказов                  ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания:

(дорог микрорайонов частной застройки, внутриквартальных проездов и тротуаров)

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по содержанию:

(дорог микрорайонов частной застройки,

внутриквартальных проездов и тротуаров)

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                             Подрядчик

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба дорогам микрорайонов частной застройки, внутриквартальным проездам и тротуарам

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

_____________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровк)