Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 3  от  03 декабря 2008г.

Техническое задание

на поставку и установку технических средств

Общие требования:

- сервер должен обеспечивать: получение, отображение на экране мониторов, обработку и хранение данных с восьми камер видеонаблюдения системы АСУДД «Спектр».

- подключение и настройка оптического коммутатора к ОВЛС в кроссовой здания Уральская 108а.

- организация канала связи между оптическим коммутатором в кроссовой здания Уральская 108а и сервером расположенном в указанном заказчиком месте внутри здания Уральская 108а, не менее 54.00 Мбит/с.

- должна быть обеспечена стабильность и бесперебойность работы сервера и оборудования связи

Требования к серверу:

| Системный блок, в составе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материнская плата | LGA775GA-81945PGRH i945P Dual DDRII 667 FSB1066PCI Fx16 RAID Gigabit LAN audio ATX Retail (эквивалент) | 1 |
|  | Процессор | Intel Original LGA775 P4-945 (3400/800/2x2Mb) Box (SL9QQ) (эквивалент) | 1 |
|  | Оперативная память | DDRII 667 512 Mb Kingston in box (эквивалент) | 1 |
|  | Жесткий диск | Western Digital 200Gb (2000JS) SATAII (7200rpm) Cache 8MB (эквивалент) | 1 |
|  | Дисковод | FDD 1.44Mb 3.5" Samsung black (эквивалент) | 1 |
|  | Привод | NEC AD7173A-0B RAM LF black (16x DVD+/-R; 8x DVD+RW; 6x DVD-RW; 8x DL; 5x DVD-RAM; 48x/24x) (эквивалент) | 1 |
|  | Корпус | Midi Tower Microclab 4103 360 (эквивалент) | 1 |
|  | Видеокарта | Matrox G450*4 MMS (эквивалент) | 1 |
|  | Колонки | GENIUS KV 600 (эквивалент) | 1 ком. |
|  | Клавиатура, манипулятор | Logitech Cordlees Desktop (эквивалент) | 1 ком. |
|  | Программное обеспечение Windows XP pro (лицензионное) | Установленное | 1 |
|  | Специализированное программное обеспечение для организации видеонаблюдения | SoftDVR Pro | 1 |
| Монитор |  | TFT 19" ACER AL1923 | 2 |
| Источник бесперебойного питания |  | APC BR1000i | 1 |

Требования к оборудованию связи :

- оптический коммутатор MOXA EDS-408A-SS-SC-T 1шт.

- БП питания 220/24 25 Ватт 1шт.

- набор коммутационных кабелей для подключения оптического коммутатора 1 компл.

Требования к безопасности сервера:

- сервер должен обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к данным серверного оборудования, в т.ч. через канал internet.

Требования по безопасности:

- все оборудование должно соответствовать требованиям техники  безопасности, а также требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам.

Требования к документации:

- по завершению работ Исполнитель передает Заказчику следующий комплект технической документации:

- эксплуатационную документацию.

- руководство пользователя по программному обеспечению

Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок службы оборудования не менее одного года с момента установки.