ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к извещению о проведении

запроса котировок на поставку

многофункционального

устройства для Пермской

городской Думы

Требования к поставляемому товару

1. Характеристики многофункционального устройства:

| 1. Предустановленная функция – копирование: |  |
| --- | --- |
| Процесс копирования | сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать |
| Скорость копирования | не менее 33 копий в минуту |
| Разрешение | не менее 600 dpi |
| Множественное копирование | не менее 999 копий на одно задание |
| Время прогрева | не более 14 секунд |
| Время выхода первой копии | не более 4,5 секунды |
| Масштабирование | 25 - 400% (с шагом не более 1%) |
| Память | не менее 768 Мб + жесткий диск не менее 40 Гб |
| Подача бумаги для копирования (печати) | с двух лотков по 500 листов + одного лотка на 2000 листов |
| Емкость выходных лотков | не менее 500 листов |
| Форматы бумаги | от A5 – до A3 |
| Плотность бумаги | лоток 1, дуплекс 60 - 105 г/м2; лоток 2, обходной лоток 52 - 157 г/м2 |
| Габариты (Ш x Г x В) | не более 570 x 653 x 709 мм |
| Вес | не более 60 кг |
| Электропитание | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
| Потребление электроэнергии | в рабочем режиме не более 1,4 кВт |
| 2. Предустановленная функция – принтер-сетевой: |  |
| Скорость печати | не менее 33 отпечатков в минуту |
| Языки принтера | опции PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ |
| Разрешение | не менее 600 x 600 dpi (не менее 2 400 x 600 dpi программно) |
| Интерфейсы | стандартно USB 2.0, Ethernet не менее 10 base-T/100 base-TX; Опционально Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
| Память | не менее 768 Мб + жесткий диск не менее 40 Гб |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
| Поддерживаемые ОС | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003; Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5; UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10; HP-UX 10.x/11.x/11iv2; SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7; RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise; IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3; Macintosh 8.6 or later (OS X Classic); Macintosh X v10.1 or later (native mode); SAP® R/3® (3.x и выше); NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 и выше)/6.0 (SP5 и выше)/6.5 (SP3 и выше); IBM® iSeries / AS/400 с использованием OS/400 Host Print Transform |

| 3. Предустановленная функция – сканер цветной-сетевой: |  |
| --- | --- |
| Скорость сканирования | не менее 50 черно-белых оригиналов в минуту и не менее 29 цветных оригиналов в минуту |
| Разрешение | не менее 600 dpi (TWAIN: 1 200 dpi) |
| Форматы оригиналов | A5 - A3 |
| Драйверы в комплекте | сетевой TWAIN |
| Сканирование в e-mail | SMTP, TCP/IP |
| Число адресатов | не менее 500 на задание (в памяти: не менее 2 000) |
| Адресная книга | загрузка через LDAP или хранение локально на HDD |
| Сканирование в папку | по протоколам SMB, FTP, NCP (с защитой паролем) |
| Места назначения | не менее 50 папок на задание |
| Программное обеспечение | SmartDeviceMonitor™; Web SmartDeviceMonitor™ 2; Web Image Monitor; DeskTopBinder™ Lite |

2. Комплектация одного многофункционального устройства:

| Автоматический дуплекс (двусторонняя печать) | 1 шт. |
| --- | --- |
| Автоматический реверсивный податчик документов не менее 50 листов | 1 шт. |
| Финишер-брошюровщик не менее 1 000 листов (в комплекте картридж со скрепками) | 1 шт. |
| Девелопер, рассчитанный на объем печати не менее 60 000 страниц | 1 шт. |
| Тонер, рассчитанный на объем печати не менее 11 000 страниц | 1 шт. |
| Обходной лоток не менее 100 листов | 1 шт. |
| Лоток подачи бумаги для копирования (печати) на 500 листов | 2 шт. |
| Лоток подачи бумаги для копирования (печати) на 2 000 листов | 1шт. |
| Лоток сортировки сдвигом | 1 шт. |
| Модуль защиты от несанкционированного копирования | 1 шт. |

3. Дополнительное требование: наличие русифицированного меню управления  много- функциональным  устройством.