УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДОД «ДД(Ю)Т»

___________________Н.М.Рослякова

«___»__________________2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 2

на обследование строительных конструкций (перекрытий, крыши и кровли) здания

МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества, расположенного по ул. Сибирская, 27/а

Ленинский район

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик и его адрес | МОУ «ДД(т)Ю» по адресу ул. Сибирская, 27/а г.Перми |
| 2. | Организация – Исполнитель |  |
| 3. | Вид обследования | Детально-инструментальное обследование |
| 4. | Краткая характеристика объекта | МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества»: - кирпичные стены; - фундаменты ленточные, бутовые; - перекрытия – по деревянным балкам; - крыша – чердачная, скатная; - кровля металлическая по деревянной обрешетке. |
| 5. | Цель обследования | Определение технического состояния строительных конструкций здания для проведения капитального ремонта. Подготовка исходной информации для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт. |
| 6. | Конструкции, подлежащие обследованию | Перекрытия, крыша и кровля здания |
| 7. | Содержание работ | 1. Подготовительные работы: 1.1. Ознакомление с объектом обследования; 1.2. Изучение имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на обследуемое здание. 2. Обследование строительных конструкций: 2.1.Осмотр строительных конструкций; 2.2. Обмеры обследуемых конструкций с замерами геометрических размеров и сечений элементов, с разработкой обмерных чертежей; 2.3. Освидетельствование конструкций; 2.3.Фотофиксация дефектов и повреждений конструкций; 2.4. Составление дефектных ведомостей; 2.5. Определение физико-механических свойств материалов, составляющих конструкции, фактическое состояние. 3. Инженерно-геологические работы: 3.1. Полевые работы; 3.2. Лабораторные работы; 3.3. Камеральная обработка. 4. Оценка технического состояния строительных конструкций: 3.1. Анализ обнаруженных дефектов и повреждений, причин их появления; 3.2. Выполнение поверочных расчетов по действующим строительным нормам и правилам (при необходимости); 3.3. Составление заключения о техническом состоянии конструкций по результатам обследования с разработкой противоаварийных мероприятий; 3.4. Технико-экономическое обоснование проведения капитального ремонта обследуемых конструкций. |
| 8. | Сроки выполнения работ |  |
| 9. | Исходные данные | - Технический паспорт БТИ - Заключение по результатам технического обследования строительных конструкций фундаментов, несущих стен и основания фундаментов МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми. Арх № 59/08 |
| 10. | Дополнительные условия: | - Заключение по результатам технического обследования выдать в 4 экземплярах. - Согласовать с организацией имеющей лицензию на осуществление деятельности по техническому надзору за капитальным ремонтом. - Организацию вскрытий конструкций и производство этих работ, а также заделку вскрытых мест производит подрядчик. При вскрытии строительных конструкций приглашать представителя заказчика. |

Разработал_____________________________________________________/_______________________/