Приложение № 1

к извещению №71  от  15.12.2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

капитальный ремонт входной группы МУЗ МСЧ № 3

| № пп | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,035 |
| 2 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,07 |
| 3 | Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях | 1 т конструкций | 1 |
| 4 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен внутренних при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 13 |
| 5 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,07 |
| 6 | Перемычка железобетонная брусковая, серия 1.038.1-1: 2 ПБ 10-1П | шт | 2 |
| 7 | Перемычка железобетонная брусковая, серия 1.038.1-1: 2 ПБ 16-2П | шт | 5 |
| 8 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,05 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,05 |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,076 |
| 11 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| 12 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 4 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 |
| 14 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 0,35 |
| 15 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 16 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,06 |
| 17 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,06 |
| 18 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 6 |
| 19 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 1,2 |
| 20 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 1,2 |
| 21 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью до 3м2 | 100м2 | 0,048 |
| 22 | Блоки дверные входные пластиковые, однопольные | м2 | 4,8 |
| 23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 12,52 |
| 24 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 12,52 |
| 25 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 12,52 |

На основании данного технического задания участник размещения заказа предоставляет Заказчику  вместе с котировочной заявкой локальный сметный расчет на капитальный ремонт входной группы МУЗ МСЧ № 3.