Приложение 1

К запросу котировки цен № №232 от 29.12.08

Техническое задание

Требования к стирке и дезинфекции белья.

- К ассортименту текстильных изделий, на который распространяется настоящее техническое задание, относятся: постельное белье (простыни, полотенца, наволочки, подкладные пеленки, пододеяльники), одеяла (байковые), полотенца, подкладные пеленки родильного дома, пеленки новорожденных, нательное белье (рубашки, пижамы, халаты), спецодежда обслуживающего персонала (халаты, колпаки, медицинские костюмы), столовое и кухонное белье, хлопчатобумажные мешки, текстильные средства уборки.

- Все белье и спецодежда из инфекционных отделений, а также белье, загрязненное биологическими выделениями, из соматических отделений, должны дезинфицироваться и стираться в проходных стиральных машинах, имеющих два окна - загрузочное ("грязное") и выгрузочное ("чистое").

- Прием в прачечной грязного белья должен производиться путем пересчета всех предметов белья с проверкой наличия на белье штампа установленного образца, а также на наличие посторонних предметов и вещей. Выписывается накладная в 2 экземплярах, из которых первый вручается сестре-хозяйке, сдавшей белье в стирку, а второй остается у приемщика белья в прачечной.

- Грязное белье в прачечной сортирует машинист по стирке белья и спецодежды с целью подготовки его к стирке по соответствующей программе (приложение 1.1).

Текстильные изделия сортируются следующим образом.

По ассортименту:

- постельное белье (простыня, пододеяльник, наволочка, полотенце);

- фасонное (халаты, пижамы, колпаки обслуживающего персонала);

- спецодежда из столовой;

- белье из родильного дома;

- фасонное (нательное) белье.

По виду волокна:

- хлопчатобумажные и льняные ткани;

- из смешанных волокон (хлопок и лен с синтетикой);

- байковое.

По изношенности:

- новое;

- бывшее в употреблении;

- требующее последующего ремонта.

По цвету:

- изделия белые;

- изделия из однотонных цветов;

- изделия цветные.

По степени загрязненности:

- незагрязненное (1 степень) - текстильные изделия, не имеющие загрязнения, поступающие со склада, т.е. не бывшие в использовании;

- слабозагрязненное (2 степень) - текстильные изделия, имеющие общие загрязнения, спецодежда пищеблока, администрации и т.п.;

- среднезагрязненное (3 степень) - текстильные изделия, имеющие общие загрязнения и с незначительными следами крови, мочи, рвотных, фекальных масс, лекарств;

- сильнозагрязненное (4 степень) - текстильные изделия, значительно загрязненные кровью, мочой и другими биологическими выделениями. К сильно загрязненному белью относятся также пеленки новорожденных и белье из инфекционных отделений.

5. Норма расхода моющих, отбеливающих, антистатических, крахмалящих средств зависит от используемых детергентов, жесткости воды, условий стирки (программа) и регламентируется производителем.

6. Стирка белья из инфекционных отделений, от новорожденных вне зависимости от степени загрязнения проводится только по программе "Сильно загрязненные изделия".

7. Дезинфицирующие хлорсодержащие средства используются из расчета 1 г активного хлора на 1 кг белья, дезсредства на основе перекиси водорода - 4 мл 30%-ной перекиси водорода на 1 кг белья.

8. Для стирки белья новорожденных и детей до 1 года организуется отдельный технологический поток и используются специальные моющие (несинтетические) средства типа "Аистенок".

9. Стирка санитарной одежды должна осуществляться централизованно и раздельно от белья больных.

10. Сушка белья осуществляется в сушильных барабанах, глажение производится на гладильных катках, гладильных прессах, гладильных столах, манекенах различной производительности.

Белье, поврежденное в процессе стирки или изношенное, подлежит ремонту или списанию.

11. Проглаженное белье складывают и комплектуют по ассортименту для каждого подразделения.

12. За организацию технологического процесса сортировки, подготовки, стирки, сушки, глажения, ремонта белья и его хранения в прачечной несет ответственность заведующий прачечной.

13. Чистое белье выдается на основании накладной, полученной при сдаче белья в стирку.

14. Выдача белья в отделения производится в установленном порядке по следующему графику:

1). Вывоз грязного белья — в рабочие дни с 08:30 до 09:00.

2). Возврат чистого белья — в рабочие дни с 13:00 до 13:30.

15. Контроль за качеством обработки белья основан на обнаружении санитарно-показательных микроорганизмов в смывах, взятых со всех видов белья, хранящегося на складе чистого белья.

Бактериологический контроль будет проводиться 2 раза за период действия договора, а также при изменении технологии стирки белья и в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в медсанчасти.

Приложение 1.1.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

| Программа N 01 (шерсть - 35 град. С) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | Операция | Время мин-сек | Инфор- мация | Функция |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода | Уровень | Температу- ра | Детер- гент |
| 1 | предварительная стирка | 00-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 2 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 3 | стирка | 05-00 |  | холодная | высокий | 35 град. С | Д2 |
| 4 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 5 | полоскание | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 6 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 7 | полоскание | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 8 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 9 | полоскание | 03-30 |  | холодная | высокий |  | Д4-Д5 |
| 10 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |

| Программа N 02 (полистер/хлопок - 65 град. С) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | Операция | Время мин-сек | Инфор- мация | Функция |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода | Уровень | Температу- ра | Детер- гент |
| 1 | предварительная стирка | 00-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 2 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 3 | стирка | 05-00 |  | холодная | низкий | 65 град. С | Д2 |
| 4 | стирка |  |  | горячая | высокий |  |  |
| 5 | охлаждение |  | до 50 град. С |  |  |  |  |
| 6 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 7 | полоскание | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 8 | дренаж | 02-00 | встряхивание |  |  |  |  |
| 9 | полоскание | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 10 | дренаж | 02-00 | встряхивание |  |  |  |  |
| 11 | полоскание | 03-30 |  | холодная | высокий |  | Д4-Д5 |
| 12 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 13 | низкоско- ростной отжим | 02-00 | низко- скорост- ной отжим |  |  |  |  |

| Программа N 03 (цветные изделия - 65 град. С) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | Операция | Время мин-сек | Инфор- мация | Функция |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода | Уровень | Температу- ра | Детер- гент |
| 1 | предвари- тельная стирка | 01-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 2 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 3 | стирка | 10-00 |  | холодная | низкий | 65 град. С | Д2 |
| 4 | стирка | 01-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 5 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 6 | полоска- ние | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 7 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 8 | полоска- ние | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 9 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 10 | полоска- ние | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 11 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  | Д4-Д5 |
| 12 | полоска- ние | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 13 | дренаж | 01-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 14 | отжим | 10-00 | высоко- скорост- ной отжим |  |  |  |  |

| Программа N 04 (загрязненные изделия - 85 град. С) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | Операция | Время мин-сек | Инфор- мация | Функция |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода | Уровень | Температу- ра | Детер- гент |
| 1 | предвари- тельная стирка | 02-00 |  | холодная и горячая | высокий |  |  |
| 2 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 3 | стирка | 10-00 |  | холодная и горячая | низкий | 85 град. С | Д2 |
| 4 | стирка | 01-00 |  | холодная и горячая | высокий |  |  |
| 5 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 6 | полоска- ние | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 7 | дренаж | 00-40 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 8 | отжим | 03-00 | высоко- скорост- ной от- жим |  |  |  |  |
| 9 | полоска- ние | 05-00 |  | холодная | высокий |  | Д3 |
| 10 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 11 | полоска- ние | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 12 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 13 | полоска- ние | 02-30 |  | холодная | высокий |  | Д4-Д5 |
| 14 | дренаж | 00-40 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 15 | отжим | 10-00 | высоко- скорост- ной отжим |  |  |  |  |

| Программа N 05 (сильно загрязненные изделия - 35/65/85 град. С) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | Операция | Время мин-сек | Инфор- мация | Функция |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода | Уровень | Температу- ра | Детер- гент |
| 1 | предвари- тельная стирка | 02-00 |  | холодная и горячая | высокий |  |  |
| 2 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 3 | предвари- тельная стирка | 02-00 |  | холодная и горячая | высокий |  |  |
| 4 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 5 | предвари- тельная стирка | 10-00 |  | холодная и горячая | высокий | 85 град. С | Д1 |
| 6 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 7 | стирка | 04-00 |  | горячая | низкий |  | Д2 |
| 8 | стирка | 08-00 |  | горячая | низкий |  |  |
| 9 | стирка | 01-00 |  | холодная и горячая | высокий |  |  |
| 10 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 11 | полоска- ние | 02-30 |  | холодная и горячая | высокий |  |  |
| 12 | дренаж | 00-40 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 13 | отжим | 03-00 | высоко- скорост- ной отжим |  |  |  |  |
| 14 | полоска- ние | 07-00 |  | холодная | средний |  | Д3 |
| 15 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 16 | полоска- ние | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 17 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 18 | полоска- ние | 02-30 |  | холодная и горячая | высокий |  | Д4-Д5 |
| 19 | дренаж | 00-40 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 20 | отжим | 10-00 | высоко- скорост- ной от- жим |  |  |  |  |

| Программа N 06 (полистер/хлопок - 40/40 град. С) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | Операция | Время мин-сек | Инфор- мация | Функция |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода | Уровень | Температу- ра | Детер- гент |
| 1 | предвари- тельная стирка | 04-00 |  | холодная | высокий | 40 град. С | Д1 |
| 2 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 3 | стирка | 06-00 |  | холодная | высокий | 40 град. С | Д2 |
| 4 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 5 | полоска- ние | 30-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 6 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 7 | полоска- ние | 03-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 8 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 9 | полоска- ние | 03-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 10 | дренаж | 00-40 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 11 | отжим | 03-00 | высоко- скорост- ной от- жим |  |  |  |  |

| Программа N 07 (цветные изделия - 40/60 град. С) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | Операция | Время мин-сек | Инфор- мация | Функция |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода | Уровень | Температу- ра | Детер- гент |
| 1 | предвари- тельная стирка | 04-00 |  | холодная | высокий | 40 град. С | Д1 |
| 2 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 3 | стирка | 06-00 |  | холодная | высокий | 60 град. С | Д2 |
| 4 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 5 | полоска- ние | 03-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 6 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 7 | полоска- ние | 03-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 8 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 9 | полоска- ние | 04-00 |  | холодная | высокий |  | Д4 |
| 10 | дренаж | 00-40 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 11 | отжим | 05-00 | высоко- скорост- ной от- жим |  |  |  |  |

| Программа N 08 (загрязненные изделия - 40/90 град. С) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | Операция | Время мин-сек | Инфор- мация | Функция |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода | Уровень | Температу- ра | Детер- гент |
| 1 | предвари- тельная стирка | 04-00 |  | холодная | высокий | 40 град. С | Д1 |
| 2 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 3 | стирка | 06-00 |  | холодная | высокий | 90 град. С | Д2 |
| 4 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 5 | полоска- ние | 03-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 6 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 7 | полоска- ние | 03-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 8 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 9 | полоска- ние | 04-00 |  | холодная | высокий |  | Д4 |
| 10 | дренаж | 00-40 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 11 | отжим | 05-00 | высоко- скорост- ной от- жим |  |  |  |  |

| Программа N 09 (сильно загрязненные изделия - 40/90 град. С) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | Операция | Время мин-сек | Инфор- мация | Функция |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода | Уровень | Температу- ра | Детер- гент |
| 1 | предвари- тельная стирка | 04-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 2 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 3 | предвари- тельная стирка | 04-00 |  | холодная | низкий | 40 град. С | Д1 |
| 4 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 5 | стирка | 04-00 |  | горячая | низкий |  |  |
| 6 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 7 | полоска- ние | 03-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 8 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 9 | полоска- ние | 03-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 10 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 11 | полоска- ние | 04-00 |  | холодная | высокий |  | Д4 |
| 12 | дренаж | 00-40 | встряхи- вание |  |  |  |  |
| 13 | отжим | 05-00 | высоко- скорост- ной от- жим |  |  |  |  |

| Программа N 10 (дезинфекция) - (сильно загрязненные изделия - 40/90 град. С) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | Операция | Время мин-сек | Инфор- мация | Функция |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода | Уровень | Температу- ра | Детер-гент |
| 1 | предвари- тельная стирка | 02-00 |  | холодная | высокий |  | Д3 |
| 2 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 3 | предвари- тельная стирка | 10-00 |  | горячая | низкий | 90 град. С |  |
| 4 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 5 | стирка | 04-00 |  | горячая | низкий | 90 град. С | Д1 |
| 6 | стирка | 08-00 |  | горячая | низкий | 90 град. С |  |
| 7 | охлажде- ние |  | до 30 град. С |  |  |  |  |
| 8 | стирка | 02-00 |  | холодная | низкий |  |  |
| 9 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 10 | полоска- ние | 07-00 |  | холодная | высокий |  |  |
| 11 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 12 | полоска- ние | 02-30 |  | холодная | высокий |  |  |
| 13 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 14 | полоска- ние | 02-00 |  | холодная | высокий |  | Д4-Д5 |
| 15 | дренаж | 02-00 |  |  |  |  |  |
| 16 | отжим | 03-00 | высоко- скорост- ной от- жим | холодная и горячая | высокий |  |  |
| 17 | дренаж | 02-00 | встряхи- вание |  |  |  |  |

Примечание. В разделе детергенты указаны емкости для детергентов:

- Д1, Д2 - моющие средства;

- Д3 - отбеливатель, дезсредство;

- Д4, Д5 - крахмал, антистатик.

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ БЕЛЬЯ,

ЗАГРЯЗНЕННОГО ИНФИЦИРОВАННЫМИ ВЫДЕЛЕНИЯМИ

| Обеззараживающее средство | Наименование инфекции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дизентерия, энтериты, колиты | Брюшной тиф, пара- тифы, саль- монеллез | Вирусные гепатиты, полиомие- лит, энте- ровирусные | Капельные, дифтерия, скарлатина, менингит |
|  | Время дезинфекции (мин) |  |  |  |
| 1%-ный раствор хло- рамина | 240 | 240 | - | 300 |
| 3%-ный раствор хло- рамина | - | - | 120 | - |
| 0,2%-ный раствор на- триевой (калиевой) соли ДХЦК | 60 | 90 | - | 60 |
| 0,2%-ный раствор (по активному хлору) средства клорсепт | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 0,2%-ный раствор (по активному хлору) средства пюржавель | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3%-ный раствор пере- киси водорода с | 30 | 30 | 180 | 30 |
| 0,5%-ным раствором моющего средства |  |  |  |  |
| 2%-ный раствор (по ДВ) ПВК | 30 | 30 | - | 30 |
| 3%-ный раствор ПВК | - | - | 120 | - |
| 1%-ный раствор ала- минола | 120 | 120 | - | 120 |
| 5%-ный раствор ала- минола | 30 | 30 | 120 | 30 |

Примечание. Норма расхода дезинфицирующего раствора - 4 л на 1 кг белья.

Главный врач						М.М.Падруль