Приложение №1

Техническое задание на поставку товаров медицинского назначения

для МУЗ «КМСЧ №1»

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Единицы измерения | Количество | Стоимость ед. товара | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 Х 10 | Длина, м - 5,0±0,2; ширина, см - 10,0±0,5; толщина скатки, мм не более - 25, степень белизны, % не менее - 80; капиллярность, см/ч не менее - 7,0; разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). | шт. | 2000 | 4,82р. | 9 640,00р. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 Х 14 | Длина, м - 7,0±0,3; ширина, см - 14,0+-0,5; толщина скатки, мм не более - 20, степень белизны, % не менее - 80; капиллярность, см/ч не менее - 7,0; разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). | шт. | 5000 | 8,26р. | 41 300,00р. |
| 3 | Марля медицинская отбеленная в рулонах пл. 36 | ширина ткани, см -90,0+-1,5; поверхностная плотность, г/м -30+-2; число нитей на 10 см: основы-106+-2; утка-50+-2; разрывная нагрузка полоски-50 х 200 мм, кгс: основы, не менее7; утка, не менее 3; реакция водной вытяжки - нейтральная; степень белизны, % - не менее 80. | метр | 10000 | 8,82р. | 88 200,00р. |
| 4 | Вата хирургическая хлопковая нестерильная 2,5 кг. | массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9,0; поглотительная способность, г, не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70,0; содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. Упаковка – полиэтилен; | шт. | 80 | 174,06р. | 13 924,80р. |
| 5 | Хлоргексидина биглюконат 0,05% | Флаконы по 100 мл | Фл. | 500 | 25,30р. | 12 650,00р. |
| 6 | Перекись водорода 3% | Флаконы по 100 мл | Фл. | 400 | 12,12р. | 4 848,00р. |
| 7 | Тизоль | Туба 10 г | Шт. | 50 | 337,00р. | 16 850,00р. |
| 8 | Резопрен HR 27, 3ЕР, 2-0 USP, 0,75m | Синтетический монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из поливинилдендифлуорида Колющая игла ½ круга, 27мм Длина нити 0,75 м Размер 3 ЕР, 2-0 USP В упаковке 36 нитей | Шт. | 36 | 197,98р. | 7 127,28 |
| 9 | Шелк 4EP 1USP, 75 m | Стерильный шовный материал в кассетах Длина нити 75 м Размер 4ЕР, 1USP | Шт. | 2 | 2596,40р. | 5 192,80р. |
| 10 | Перчатки хирургические нестерильные опудренные | Латексные с валиком, длина 285-295 мм , текстурированные, универсальной формы,р-р 6 | пар. | 4000 | 6,28р. | 25 120,00р. |
| 11 | Перчатки хирургические нестерильные опудренные | Латексные с валиком длина 285-295 мм , текстурированные, универсальной формы,р-р 7 | пар. | 6000 | 6,28р. | 37 680,00р. |
| 12 | Перчатки хирургические нестерильные опудренные | Латексные с валиком, длина 285-295 мм , текстурированные, универсальной формы,р-р 8 | пар. | 1000 | 6,28р. | 6 280,00р. |
| 13 | Перчатки хирургические нестерильные опудренные | Латексные с валиком, длина 285-295 мм , текстурированные, универсальной формы,р-р 9 | пар. | 1000 | 6,28р. | 6 280,00р. |
| 14 | Перчатки хирургические стерильные, неопудренные, микротекстурированные; усовершенствованной анатомической формы, латексные, 285-295 мм | Латексные, длина 285-295 мм, толщина 0,22-0,20 мм. микротекстурированная поверхность области захвата усовершенствованная анатомическая форма (изогнутые/не прямые пальцы) усиленная манжета с валиком наличие 2-х слоев латекса и внутреннего полимерного покрытия Показатель "удлинение при разрыве до и после ускоренного старения" - не менее 850/800 % соответственно. | пар. | 100 | 16,85р. | 1685,00р. |
| 15 | Перчатки хирургические стерильные для микрохирургии, неопудренные, микротекстурированные; усовершенствованной анатомической формы, латексные, 305-315 мм | Латексные, длина 305-315 мм, толщина 0,19-0,18 мм. микротекстурированная поверхность области захвата усовершенствованная анатомическая форма (изогнутые/не прямые пальцы) усиленная манжета без валика наличие 2-х слоев латекса и внутреннего полимерного покрытия Показатель "удлинение при разрыве до и после ускоренного старения" - не менее 850/800 % соответственно. Уровень содержания протеинов латекса по тестовому методу стандарта ASTM D 5712-95 - не более 10 мкг/г. Тест на водонепроницаемость - коэффициент AQL - 1,5. | пар. | 30 | 27,30р. | 819,00р. |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 277596,88 |