|  |  |  |  |  | Приложение №1 к Извещению о запросе котировок № 1 от 30.01.2009. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по зимнему содержанию мест массового отдыха на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Орджоникидзевского района на периоды с 01.03.2009 по 14.04.2009 и с 15.10.2009 по 25.12.2009. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование объектов содержания, виды и объемы выполняемых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта |  | Общ. пл. объекта, м2 |  |  | Наименование выполняемых работ |  |  | Объем работ |  |  |  | Ед. изм. | Объём выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сквер «Пионерский» по ул.Толбухина |  | 5 000 |  |  | Механизированная очистка дорог |  |  | 1267м2 |  |  |  | м2 | 1267 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Очистка урн от мусора |  |  | 7шт |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание скамей |  |  | 9шт |  |  |  | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рыхление снега |  |  | 1267м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Сквер у ДК им. А.С.Пушкина |  | 15 400 |  |  | Ручная очистка дорог |  |  | 246м2 |  |  |  | м2 | 246 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Механизированная очистка дорог |  |  | 818м2 |  |  |  | м2 | 818 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рыхление снега |  |  | 818м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Сквер у ДЦДиТ «Родина» |  | 1 700 |  |  | Ручная очистка дорог |  |  | 251м2 |  |  |  | м2 | 251 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Механизированная очистка дорог |  |  | 390м2 |  |  |  | м2 | 390 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рыхление снега |  |  | 641м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Сквер у ДК им. А.П.Чехова |  | 6 000 |  |  | Ручная очистка дорог |  |  | 330м2 |  |  |  | м2 | 330 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Механизированная очистка дорог |  |  | 2479м2 |  |  |  | м2 | 2479 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рыхление снега |  |  | 1479м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вывоз снега |  |  | 500тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 28 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Требования к качеству выполняемых работ:

2.1. Дороги, площадки, дорожки:

Ручная очистка от снега:

Толщина уплотненного слоя снега не превышает   2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия.

Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, дорожки, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение.

Механизированная очистка:

Толщина уплотненного слоя снега не превышает   4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка   песком, отсутствует заужение.

Рыхление снега:

Штыкование, ворошение вала снега, накопившегося и слежавшегося вдоль бортов дорожек. Работы проводятся в период таяния снега (апрель 2009г).

Вывоз снега:

Погрузка, вывоз на снежную свалку, с предоставлением документов (талоны, счет-фактура, справка) подтверждающих приемку снега на свалку. Объемы и сроки определяются      согласно  заявке  заказчика по мере необходимости.

2.2. Скамьи, урны:

Выполнена  очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней.