| Техническое задание 1.1. Общие требования 1.1.1. Компьютеры должны иметь сертификаты соответствия по требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84 (п. 1.2, 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99 (кл.Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99. 1.1.2. Срок гарантии на компьютеры должен быть не менее 36 месяцев, периферийного оборудования не менее 12 месяцев. 1.1.3. Поставляемые компьютеры должны быть новыми, неиспользованными, изготовленными на производстве, сертифицированном по стандарту ИСО 9001:2001. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. 1.1.4. Срок поставки Товара не должен превышать 30-и календарных дней со дня подписания Муниципального контракта. 1.1.5 Оплата товара производится не позднее 10 дней после поставки. 1.2. Поставка Товара производится путем доставки Товара транспортом Поставщика до места, указанного Заказчиком на территории г. Перми. 1.2.1 Адреса доставки товара: ул. Мира 15,6 этаж, ул. Закамская 26,2 этаж, ул. Ленина 85, ул.Красная площадь 4а,2 этаж, ул.Вильямса 71, Комсомольский проспект 77 1.3 Начальная (максимальная) цена контракта – 390 000 рублей. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Спецификация поставки |  |  |
| - Автоматизированное рабочие место |  |  |
|  | Процессор Intel Pentium E5200 (или эквивалент) Двуядерный, тактовая частота: не менее 2.5 ГГц, кэш-память второго уровня не менее 2 Мб, частота системной шины не менее 800 МГц, поддержка 64 битной архитектуры, вентилятор с уровнем шума не более 20 dBA. | 14 шт. |
|  | Системная плата - Процессор: Поддерживается разъем Socket 775 для процессоров Intel® Core 2 Duo, P4 5XX, 6XX, Pentium D 8XX, 9XX и Celeron D, Поддержка FSB DDR2 800/1066/1333MHz - Чипсет: Intel - Память: DDR2 SDRAM, Поддержка двухканальной архитектуры памяти DDR2. Поддержка модулей памяти DDR2 800/667 - Разъемы расширения: PCI Express x16, Два слота PCI v2.3 32-bit Bus (поддержка версии 3.3v/5v шины PCI) - Звук: 7.1.Сетевая карта: Поддержка 10/100 Мб/c Fast Ethernet - Порты ввода/вывода задней панели (обязательное наличие): - 1 x параллельный порт - 1 x последовательный порт (COM 1) - 1 х VGA монитор - 1 x PS/2 клавиатуры - 1 x PS/2 мыши - 3 x звуковой разъем - 4 x USB 2.0 порта - 1 x RJ45 сетевой разъем | 14 шт. |
|  | Модуль оперативной памяти DDR-II DIMM 1024Mb <PC-6400>, Clock Cycle Time (tCK) CL=5 - 2.5 нс (мин.) / 8 нс (макс.), Row Cycle Time (tRC) - 60 нс (мин.), Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFC) - 105 нс, Row Active Time (tRAS) 38 нс (мин.) / 70,000 нс (макс.), Single Power Supply of +1.8V (+/- .1V), Power 1.872 W (operating), UL Rating 94 V – 0. | 14 шт. |
|  | Жесткий диск Емкость – не менее 160 Гб, интерфейс SATA-II, скорость передачи не менее114мб/сек, вращения шпинделя – 7200 об./мин., буферный кэш 8 Mb | 14 шт. |
|  | Привод DVD-RW NEC 7200 (или эквивалент) , цвет: черный | 14 шт. |
|  | Дисковод FDD 3.5“ Дисковод FDD 3.5“ черный | 14 шт. |
|  | Корпус - Форм фактор - ATX MIDI Tower - Блок питания — 400 Вт - Внешние отсеки 5,25" — 3шт - Внешние отсеки 3,5" — 2шт - Внутренние отсеки 3,5" — 6шт - Порты USB 2.0 на передней панели — 2шт - Аудиоразъем на передней панели – 1шт - Гнездо микрофона на передней панели – 1 шт - Размеры (Г x Ш x В) мм - 485 x 190 x 422 ± 3мм - Безопасность: Петля для висячего замка на задней стенке Цвет: Черный | 14 шт. |
|  | Программное обеспечение Компьютеры должны иметь предустановленную лицензионную операционную систему Microsoft Windows XP PRO Rus. В комплекте с ПК должно быть поставлено (а так же предустановлено и настроено) ПО резервного копирования и восстановления ОС, реализующее следующие функции: возможность загрузки ПО восстановления с жесткого диска при потере работоспособности (невозможности загрузки) ОС; размещение резервных копий на скрытом разделе жесткого диска, не доступном для установленной ОС; однократное создание базового образа системного раздела, включая все предустановленное специализированное ПО заказчика только при производстве ПК; возможность создания конечным пользователем только дифференциальной копии системного раздела для резервирования дополнительно устанавливаемого ПО; отсутствие возможности перезаписи конечным пользователем (включая администраторов ПК) базового образа системного раздела, созданного при производстве ПК; возможность восстановления системного раздела по выбору пользователя как из базового архива, так и из дифференциальной копии; обеспечение сохранности (неизменности) данных, хранимых на остальных разделах жесткого диска, при операциях восстановления системного раздела. | 14 шт. |
|  | Монитор ЖК ПАНЕЛЬ: Цветная 19-дюймовая активная TFT-матрица WXGA+ LCD, технология TN Шаг между пикселами: 0,284 мм Оптимальное разрешение: 1440 x 900 Коэффициент контрастности: 2000:1 Углы просмотра: 170° по горизонтали, 160° по вертикали (при 5:1) Время отклика: 5 мс (off-on-off) (тип.) Яркость: не менее 300 кд/кв.м Поверхность панели: Матовая РАЗЪЕМЫ: 15-контактный mini D-sub Потребляемая мощность: <32 Вт (макс.), <1 Вт в режиме ожидания ГАБАРИТЫ не более (ширина х высота х глубина), мм: 442 x 381 x 196, ±3 мм, (с основанием) ВЕС не более: 4,0 кг (с основанием) НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ: VESA FDMI 100 мм x 100 мм | 14 шт. |
|  | Клавиатура Mitsumi KFK-EA4XT или эквивалент Проводная, PS/2, белого цвета | 14 шт. |
|  | Манипулятор Genius NetScroll 120 или эквивалент Оптическая, PS/2, 2 клавиши, колесо прокрутки. | 14 шт. |

| - Устройство печати |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скорость печати до 16 стр/мин Время печати первой страницы: 10 секунд Разрешение печати: не более 2400 x 600 т/д Процессор: не менее 96 МГц Память: 8 Мб Подключение через USB-интерфейс Эмуляция GDI Потребляемая мощность : Режим печати: Менее 350 Ватт Режим ожидания :10 Ватт Выходной лоток: 50 листов Формат печатных носителей A4 (210 x 297 мм). Возможные форматы: от 76 х 127 мм до 216 х 356 мм (A4, Letter, Legal, B5, A5, A6, Folio, Oficio Executive, ISOB5, JISB5, 3"x5", Monarch, no 10, DL, C5, C6) Габариты (ш x г x в): не более 371 x 299 x 220 мм Вес: не более 6.5 кг Уровень шума Режим печати : Менее 51 дБ Режим ожидания :Менее 30 дБ Экономия тонера :Да Режим отмены задания печати Комплектация: Кабель USB 2.0 1,8м, драйвер, инструкция по эксплуатации на русском языке, тонер-картридж (не менее 2500 страниц формата A4/Letter при 5% заполнении страницы) | 7 шт. |