Приложение 4

Требования по качеству выполнения работ

по содержанию мест массового отдыха на  территории Свердловского района

города Перми.

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание мест массового отдыха города по муниципальному заказу.

1.2.Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ.

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, убран мусор. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, убран мусор. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, убран мусор. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, убран мусор. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%, убран мусор. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%, убран мусор. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%, убран мусор. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%, убран мусор Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%, убран мусор. Лестницы: выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%, не убран мусор. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%, не убран мусор. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40%, не убран мусор. Лестницы: не выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям,  нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.